
云南省水利厅关于云南省临沧市耿马灌区工程水土保持方案的审批意见
你单位关于云南省临沧市耿马灌区工程水土保持方案审批的申请收悉。经研究，审批意见如下：

一、云南省临沧市耿马灌区工程位于云南省临沧市耿马县境内，开发任务为农业灌溉、城乡供水，设计灌区面积30.71万亩，供水覆盖人口11.30万人。工程包括枢纽工程与渠系工程两部分，枢纽工程为翁结水库，翁结水库位于云南省临沧市耿马县的翁达村，水库总库容2594万立方米，工程等别为III等，水库工程规模为中型，枢纽主要建筑物按2级建筑物设计，次要建筑物按4级建筑物设计。翁结水库主要建筑物包括：1座碾压混凝土重力坝，坝高为111.50米，结合坝身布置的1个溢流表孔、1个泄洪放空底孔、1个叠梁门取水口以及下游消能防冲建筑物，另外建设引水隧洞、导流洞与鱼类增殖站各一座。渠系工程总长159.82千米，包括总干渠、南干渠（管）、北干渠（管）、十八道河水库勐撒干渠（管）等4段干渠和19条支渠（管）组成。干渠（管）线路总长61.58千米，其中暗渠长6.72千米，管道长39.34千米，建筑物长15.52千米；支渠（管）线路总长98.24千米，其中支渠长22.30千米，支管长74.57千米，建筑物长1.37千米。工程总占地404.74公顷，其中永久占地146.21公顷（包括水库淹没区面积为69.96公顷），临时占地258.53公顷。按占地类型为耕地、园地、林地、草地、交通运输用地、水域及水利设施用地。工程土石方开挖总量为473.09万立方米，其中土方开挖201.03万立方米，石方开挖272.06万立方米；回填利用209.25万立方米，其中土方开挖163.06万立方米，石方开挖46.19万立方米；共产生弃渣263.84万立方米，其中土方37.97万立方米，石方225.87万立方米。工程共布置15处弃渣场，其中枢纽工程区布置2处弃渣场，渠系工程区布置13处弃渣场。项目计划于2021年9月开工，2025年2月底完工，总工期42个月。
项目所在地耿马县属于西南诸河高山峡谷国家级水土流失重点治理区，工程水土流失防治目标按照西南岩溶区水土流失防治标准一级标准执行。

二、水土保持方案的编制基本符合水土保持有关法律法规和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）、《水利水电工程水土保持技术规范》（SL575-2012）等技术标准的要求。

三、基本同意建设期水土流失防治责任范围为404.74公顷。

四、基本同意水土流失预测内容和方法，经预测，本项目建设可能造成新增水土流失总量6.38万吨。
五、基本同意水土保持防治措施体系和总体布局，主要防治措施为工程措施、植物措施及临时措施。

六、基本同意水土保持监测的内容、方法、时段、频次及监测点的布设。

七、基本同意建设期水土保持总投资，其中水土保持补偿费为234.35万元。水土保持投资全部纳入工程基本建设总投资中，建设单位应按年度计划安排所需水土保持资金。

八、基本同意水土保持方案拟定的防治目标。水土流失治理度97%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率92%、表土保护率95%、林草植被恢复率96%、林草覆盖率23%。
九、基本同意水土保持措施施工组织和进度安排。

十、建设单位在工程建设中应重点做好以下工作：

（一）按照批复的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照水土保持方案落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离和弃渣综合利用，施工过程中产生的弃渣要及时运至水土保持方案确定的弃渣场并进行防护。根据水土保持方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）项目建设责任主体发生变更的，应向省水利厅申请变更。

（四）在项目开工前，应当自行或者委托有关机构开展水土保持监测，并及时向各级水行政主管部门提交监测季度报告、年度报告及总结报告。

（五）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（六）在项目开工前依法缴纳水土保持补偿费。
（七）本项目的地点、规模如发生重大变化，应当补充或者修改水土保持方案，报省水利厅批准。水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应当经省水利厅批准。在水土保持方案确定的弃渣场外新设弃渣场的，或者需要增加弃渣场堆渣量达到20%以上的，生产建设单位可在征得所在地县级水行政主管部门同意后先行使用，同步做好防护措施，保证不产生水土流失危害，并及时向省水利厅申请办理变更审批手续。

十一、本项目在竣工验收或投产使用前应通过水土保持设施自主验收，并向省水利厅报备。自主验收应当根据水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及审批意见、水土保持后续设计等进行，严格执行水土保持设施验收标准和条件；水土保持设施未经验收或者验收不合格，本项目不得投产使用。

十二、建设单位要主动接受当地水行政主管部门的监督检查。请地方水行政主管部门加大检查指导力度，督促建设单位认真落实“三同时”制度，切实做好水土保持工作。

附件：水土保持方案特性表
附件           

水土保持方案特性表

	项目名称
	云南省临沧市耿马灌区工程
	流域

管理机构
	长江水利委员会

	涉及省(市、区）
	云南省
	涉及地市或个数
	临沧市
	涉及县或

个数
	耿马傣族佤族自治县

	项目规模
	灌区面积为30.71万亩，水源工程为中型水库
	总投资（万元）
	184807.22
	土建投资

（万元）
	116512.28

	动工时间
	2021年9月
	完工时间
	2025年2月
	设计水平年
	2025年

	工程占地（hm2）
	404.74
	永久占地（hm2）
	146.21
	临时占地（hm2）
	258.53

	土石方量（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	473.09
	209.25
	　
	263.84

	重点防治区名称
	西南诸河高山峡谷国家级水土流失重点治理区

	地貌类型
	中低山
	水土保持区划
	西南岩溶区-滇西南山地区-滇西南中低山保土减灾区

	土壤侵蚀类型
	水力侵蚀为主
	土壤侵蚀模数

[t/（km2.a）]
	700~800

	防治责任范围面积（hm2）
	404.74
	容许土壤流失量

[t/（km2.a）]
	500

	土壤流失预测总量（t）
	73701
	新增土壤流失量(t)
	63849

	水土流失防治标准执行等级
	西南岩溶区水土流失防治一级标准

	防治指标
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	92
	表土保护率（%）
	95

	
	林草植被恢复率(%)
	96
	林草覆盖率（%）
	23

	防治措施及工程量
	防治区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	
	大坝管理范围
	
	栽种乔木1200株，栽种灌木15225株，铺种草皮60900m2
	临时拦挡袋装土填筑/拆除482m3，覆盖防雨布8605m2

	
	
	鱼类增殖站
	
	鱼类增殖站绿化栽种灌木20株、撒播草籽0.1 hm2
	临时拦挡袋装土填筑/拆除22m3，覆盖防雨布363m2

	
	
	永久办公生活区
	土地整治0.40hm2；表土剥离、回覆3100m3
	栽植紫薇18株、云南樟10株、清香木28株、黄槐60株、三角梅506株，铺种草皮2600m2
	临时拦挡袋装土填筑/拆除100m3，覆盖防雨布600m2

	
	
	石料场
	土地整治6.00hm2；表土回覆18000 m3；种植槽C20砼156.6 m3
	栽种爬山虎2850株、栽种马桑43000株、撒播种草4.30hm2
	临时拦挡填筑/拆除448m3，临时排水土方开挖179.2m3，铺塑料薄膜784m2,临时绿化撒播草籽0.60hm2

	
	
	施工生产生活区
	土地整治1.53hm2；表土剥离、回覆4590m3；浆砌石排水沟土方开挖224m3，砌筑浆砌石326 m3；浆砌石沉砂池石方开挖416m3，砌筑浆砌石240 m3，拆除浆砌石566 m3
	栽植鹅掌楸15300株、撒播种草1.53hm2
	表土临时拦挡袋装土填筑/拆除972m3，临时排水土方开挖55.15m3，铺塑料薄膜519m2；临时覆盖防雨布1683m2

	
	
	交通道路
	永久道路
	永久道路土地整治3.42hm2；表土剥离、回覆10260m3；种植槽C20砼5617.4m3
	永久道路栽植三角梅11400株、葛藤57000株、撒播种草3.42hm2
	永久道路临时拦挡袋装土填筑/拆除352.8m2，临时覆盖防雨布117.6m2 

	
	
	
	临时道路
	临时道路土地整治3.00hm2；表土剥离、回覆9000m3
	临时道路栽植马桑等灌木30000株、撒播种草3.00hm2
	临时道路临时排水土方开挖1731m3；铺塑料薄膜12118 m3；临时拦挡袋装土填筑/拆除3520m2，临时覆盖防雨布89376m2

	
	
	弃渣场
	土地整治8.28hm2；表土剥离、回覆17388m3；钢筋石笼挡渣墙基础开挖200m3，钢筋石笼550m3，砂砾石垫层22m3；盲沟1065m，石方开挖5006m3，铺设块石2663m3，土工布3834m3，砂砾石垫层916 m3，浆砌石1662m3；截排水沟长度1275m，土方开挖8118m3，C25砼1554m3，砂砾石垫层268m3；马道截水沟2074m，土方开挖284m3，浆砌石236m3，砂砾石垫层73 m3；急流槽石方开挖5980 m3，C25砼1650m3；消力池石方开挖1439 m3，浆砌石752m3；框格护坡浆砌石1416m3；挡水墙石方开挖52m3，浆砌石154m3
	栽植旱冬瓜等乔木9852株、杜鹃等灌木39405株、撒播种草8.28hm2
	临时拦挡填筑/拆除971m3，临时排水土方开挖219m3，铺塑料薄膜1699.6 m2；临时覆盖防雨布11090m2

	
	渠系工程区
	渠系及渠系建筑物
	渠道
	土地整治8.70hm2；表土剥离、回覆26100m3
	栽植葛藤35700株、撒播种草11.36hm2
	临时覆盖防雨布12000m2

	
	
	
	管道
	土地整治3.77hm2；表土剥离、回覆11310m3
	栽植马桑47100株、撒播种草4.71hm2
	临时覆盖防雨布30380m2

	
	
	
	渠系建筑物
	土地整治11.89hm2；表土剥离、回覆35670m3；泵站进水口边坡截排水沟土方开挖26.46m3，浆砌石17.82m3，砂砾石垫层3.24m3；种植槽C20砼7918m3
	栽植马桑109012株、撒播种草11.89hm2；
	临时沉沙池25个，临时拦挡袋装土填筑/拆除2836m2，临时覆盖防雨布86380m2；临时排水土方开挖57.6m3；铺塑料薄膜385m2

	
	
	
	隧洞进出口
	土地整治0.36hm2；种植槽C20砼48.6m3
	栽植爬山虎2700株、马桑3600株、撒播种草0.36hm2
	临时拦挡袋装土填筑/拆除460.8m2，临时覆盖防雨布2190m2

	
	
	施工生产生活区
	土地整治1.96hm2；表土剥离、回覆5880m3
	栽植鹅掌楸19600株、撒播种草1.96hm2；
	表土临时拦挡袋装土填筑/拆除972m3，临时排水土方开挖455.15m3，铺塑料薄膜2883m2；临时覆盖防雨布10120m2。

	
	
	交通道路
	永久道路
	土地整治2.97hm2；表土剥离、回覆8910m3；种植槽C20砼670.68m3；
	永久道路栽植三角梅11400株、葛藤57000株、撒播种草2.97hm2；
	永久道路临时拦挡袋装土填筑/拆除568.80m2；临时覆盖防雨布3420m2；

	
	
	
	临时道路
	临时道路土地整治21.02 hm2；表土剥离、回覆63030m3；
	临时道路栽植马桑等灌木210100株、撒播种草21.01hm2
	临时道路临时排水土方开挖4467m3；铺塑料薄膜31270m3；临时拦挡袋装土填筑/拆除3520m2，临时覆盖防雨布3000m2。

	
	
	弃渣场
	土地整治15.73hm2；表土剥离、回覆33033m3；钢筋石笼挡渣墙基础开挖3896m3，钢筋石笼9740m3，砂砾石垫层437m3；盲沟3072m，石方开挖14439m3，铺设块石7685.5m3，土工布11059m3，砂砾石垫层2642 m3，浆砌石4793m3；截排水沟长度5662m，土方开挖62486m3，C25砼7918m3，砂砾石垫层1189m3；马道截水沟1646m，土方开挖888m3，浆砌石741m3，砂砾石垫层57m3；急流槽石方开挖6945 m3，C25砼2157 m3；消力池石方开挖5110m3，浆砌石2928.8m3，挡水墙石方开挖44m3，浆砌石128m3；
	栽植旱冬瓜等乔木20314株，杜鹃等灌木81248株，撒播种草15.73hm2
	临时拦挡填筑/拆除1466m3，临时排水土方开挖329m3，铺塑料薄膜2564.8m2；临时覆盖防雨布7865m2

	投资（万元）
	3426.00
	793.58
	364.44

	水土保持总投资（万元）
	6378.00
	独立费用（万元）
	1211.43

	监理费（万元）
	155.00
	监测费（万元）
	306.00
	补偿费（万元）
	234.35

	分省措施费（万元）
	　
	分省补偿费（万元）
	　

	方案编制单位
	黄河勘测规划设计研究院有限公司
	建设单位
	耿马灌区工程管理局

	地址
	河南省郑州市金水路109号
	地址
	云南省临沧市耿马县水务局

	邮编
	450003
	邮编
	677507

	传真
	0371-65994977
	传真
	　

	电子信箱
	xilin217@126.com
	电子信箱
	　


  抄送：省水保总站，临沧市水务局、耿马县水务局。


