附件

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  |  | 西畴至富宁高速公路工程 |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  |  | 珠江水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  |  |  | 云南省 |  |  | 涉及地市或个数 |  | 文山州 |  |  |  | 涉及县或个数 |  |  | 西畴县、麻栗坡县、富宁县 |
| 项目规模 |  |  |  | 主线118.485km，田蓬支线15.014km，连接线43.020km |  |  | 总投资（万元） |  | 2604568.29 |  |  |  | 土建投资（万元） |  |  | 1950747.47 |
| 开工时间 |  |  |  | 2023年1月 |  |  | 完工时间 |  | 2026年12月 |  |  |  | 设计水平年 |  |  | 2027年 |
| 工程占地（hm²） |  |  |  | 1193.36 |  |  | 永久占地（hm²） |  | 739.40 |  |  |  | 临时占地（hm²） |  |  | 453.96 |
| 土石方量（万m³） |  |  |  |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  |  |  | 借方 |  |  | 余（弃）方 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5213.67 |  | 2743.19 |  |  |  | 0 |  |  | 2470.48 |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  |  | 滇黔桂/滇东岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  |  |  | 构造侵蚀地貌、溶蚀侵蚀地貌、岩溶地貌 |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  | 西南岩溶区 |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  | 轻度侵蚀 |  |
| 防治责任范围面积（hm²） |  |  |  |  |  |  | 1193.36 |  |  | 容许土壤流失量［t/（km²·a）］ |  |  |  |  | 500 |  |
| 水土流失预测总量（t） |  |  |  |  |  |  | 112739.05 |  |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  | 85666.55 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  |  | 西南岩溶区一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 （综合值） |  | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  | 97 |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1.0 |  |
|  |  | 渣土防护率（%） |  |  |  |  | 92 |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  | 95 |  |
|  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  | 96 |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  | 23 |  |
| 防治措施及工程量 |  | 工程措施 |  |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |
| 防治分区 | 路基工程区 | ①主线—主体：锚杆（索）框格梁护坡2.98hm²、路堑边沟50423.41m、路堤边沟24264.20m、平台排水沟58608.92m、截水沟7550.00m、急流槽4403.52m，新增：表土剥离28.43万m³ ②支线—主体：锚杆（索）框格梁护坡2.16hm²、路堑边沟17418.00m、路堤边沟9239.00m、平台排水沟1674.00m、截水沟1161.00m、急流槽64.65m，新增：表土剥离13.24万m³ ③连接线—主体：锚杆（索）框格梁护坡15.47hm²、路堑边沟39148.05m、路堤边沟15658.52m、平台排水沟19270.35m、急流槽11954.00m，新增：表土剥离20.58万m³ |  |  |  |  |  | ①主线—主体：拱形格植草护坡6.85hm²、三维网植被防护37.60hm²、人字格植草护坡2.58hm²、路侧景观绿化5.41hm²、中央分隔带景观绿化8.46hm² ②支线—主体：拱形格植草护坡8.07hm²、三维网植被防护1.01hm²、路侧景观绿化0.96hm² ③连接线—主体：拱形格植草护坡13.08hm²、三维网植被防护8.52hm²、人字格植草护坡3.94hm²、路侧景观绿化9.32hm² |  |  |  |  |  | ①主线—新增：钢丝石笼拦挡7239m、临时沉沙池81座、土工布临时覆盖320720m² ②支线—新增：钢丝石笼拦挡480m、临时沉沙池14座、土工布临时覆盖51548m² ③连接线—新增：临时沉沙池51座、土工布临时覆盖48702m² |  |  |
|  | 桥涵工程区 | ①主线—主体：泄水管79262.00m、泥浆沉淀池79口，新增：表土剥离1.42万m³、C25混凝土沉沙池68座 ②支线—主体：泄水管397.00m、泥浆沉淀池4口，新增：表土剥离0.11万m³、C25混凝土沉沙池4座 ③连接线—主体：泄水管3647.00m、泥浆沉淀池12口，新增：表土剥离0.09万m³、C25混凝土沉沙池19座 |  |  |  |  |  | ①主线—主体：撒播草籽绿化30.81hm² ②支线—主体：撒播草籽绿化2.57hm² ③连接线—主体：撒播草籽绿化1.82hm² |  |  |  |  |  | ①主线—新增：钢丝石笼拦挡453m、临时沉沙池68座、土工布覆盖7406m² ②支线—新增：临时沉沙池4座、土工布覆盖353m² ③连接线—新增：临时沉沙池19座、土工布覆盖3285m² |  |  |
|  | 隧道工程区 | ①主线—主体：截排水沟10424.00m、顺接排水沟876.00m，新增：表土剥离6.26万m³ ②支线—主体：截排水沟466.68m、顺接排水沟39m，新增：表土剥离0.30万m³ ③连接线—主体：截排水沟158.89m、顺接排水沟27.00m，新增：表土剥离0.38万m³ |  |  |  |  |  | ①主线—主体：景观绿化7.97hm² ②支线—主体：景观绿化0.40hm² ③连接线—主体：景观绿化0.34hm² |  |  |  |  |  | ①主线—新增：临时沉沙池88座、土工布临时覆盖11482m² ②支线—新增：临时沉沙池8座、土工布覆盖1033m² ③连接线—新增：临时沉沙池6座、土工布覆盖413m² |  |  |
|  | 立交工程区 | 主体：锚杆（索）框格梁护坡10.65hm²、路堑边沟38819.90m、路堤边沟14732.70m、平台排水沟25669.36m、急流槽5854.95m， 新增：表土剥离36.52万m³、C25混凝土沉沙池17座 |  |  |  |  |  | 主体：拱形格植草护坡23.55hm²、三维网植被防护5.25hm²、人字格植草护坡2.35hm²、植草护坡6.77hm²、景观绿化38.99hm² |  |  |  |  |  | 新增：装土编织袋拦挡3684m、临时撒草覆盖183800m² |  |  |
|  | 附属工程区 | ①主线—主体：锚杆框格梁护坡0.06hm²、路堑边沟504.23m、路堤边沟1242.64m、平台排水沟586.09m、截水沟223.45m、急流槽87.00m，新增：表土剥离7.35万m³、C25混凝土沉沙池12座 ②支线—主体：锚杆框格梁护坡0.07hm²、路堑边沟545.45m、平台排水沟412.69m，新增：表土剥离0.30万m³ |  |  |  |  |  | ①主线—主体：拱形格植草护坡0.35hm²、三维网植被防护0.08hm²、人字格植草护坡0.04hm²、景观绿化8.76hm² ②支线—主体：景观绿化0.34hm² |  |  |  |  |  | ①主线—新增：土工布覆盖20683m² ②支线—新增：土工布临时覆盖1650m² |  |  |
|  | 改移工程区 | ①主线—主体：路侧排水沟30557.31m，新增：表土剥离2.30万m³ ②支线—主体：路侧排水沟4900.50m，新增：表土剥离0.46万m³ ③连接线—主体：路侧排水沟4328.11m，新增：表土剥离0.85万m³ |  |  |  |  |  | ①主线—主体：边坡撒草绿化7.51hm² ②支线—主体：边坡撒草绿化1.49hm² ③连接线—主体：边坡撒草绿化1.44hm² |  |  |  |  |  | ①主线—新增：临时沉沙池71座、土工布覆盖13683m² ②支线—新增：临时沉沙池17座、土工布覆盖3055m² ③连接线—新增：临时沉沙池12座、土工布临时覆盖1019m² |  |  |
|  | 施工营场地区 | 新增：表土剥离14.96万m³、复耕37.68hm²、浆砌石拦挡787m、截排水沟5022m |  |  |  |  |  | 新增：植被恢复29.23hm² |  |  |  |  |  | 新增：编织袋拦挡6869m、临时排水沟9565m、临时沉沙池102座、土工布覆盖4976m²、临时撒草覆盖69900m² |  |  |
|  | 施工便道区 | 主体：路侧排水沟97522.00m， 新增：表土剥离44.87万m³、复耕94.45hm² |  |  |  |  |  | 新增：植被恢复119.04hm² |  |  |  |  |  | 新增：编织袋拦挡7763m、临时沉沙池246座、土工布临时覆盖7658m² |  |  |
|  | 弃渣场区 | 主体：挡渣墙734.33m、挡墙下游侧引流排水沟368.00m、截水沟23729.00m、截洪沟8550.00m、马道及平台排水沟12281.00、排水盲沟（渣场底部）16810.00m， 新增：表土剥离33.87万m³、环形水沟6514m、渣顶排水沟1666.00m、竖向盲沟149.00m、渗水井6个、复耕57.62hm²、八字翼墙89m |  |  |  |  |  | 新增：植被恢复110.11hm²（其中平台83.22hm²、边坡26.89hm²） |  |  |  |  |  | 新增：装土编织袋拦挡8028m、临时撒草覆盖401400m² |  |  |
| 投资（万元） |  | 33119.47（主体：22442.56、新增：10676.91） |  |  |  |  |  | 18223.06（主体：15637.16、新增：2585.90） |  |  |  |  |  | 1234.29（新增） |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  | 55967.04 |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  |  | 1594.09 |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  |  | 180.00 | 监测费（万元） |  | 201.29 |  |  | 补偿费（万元） |  |  | 835.352（西畴183.715、麻栗坡170.394、富宁481.243） |  |  |
| 方案编制单位 |  |  | 云南润滇节水技术推广咨询有限公司 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 文山壮族苗族自治州交通运输局 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 肖贵阳 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 邓良成 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 昆明五华区科泰路海伦中心1栋21楼 |  |  |  |  | 地址 |  |  |  | 文山市开化中路169号 |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 650000 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 663000 |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 1138205824@qq.com |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  | 27671264@qq.com |  |  |  |  |