附件

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  |  | 河口至马关高速公路工程 |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  | 珠江水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  |  |  |  |  | 云南省 |  | 涉及地市或个数 |  | 2 |  | 涉及县或个数 |  |  | 2 |  |
| 项目规模 |  |  |  |  |  | 主线84.03km 连接线9.573km |  | 总投资（万元） |  | 1656423.18 |  | 土建投资（万元） |  |  | 1302272.66 |  |
| 动工时间 |  |  |  |  |  | 2023.6 |  | 完工时间 |  | 2026.5 |  | 设计水平年 |  |  | 2026 |  |
| 工程占地（hm2） |  |  |  |  |  | 713.17 |  | 永久占地（hm2） |  | 427.63 |  | 临时占地（hm2） |  |  | 285.54 |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  | 利用 |  | 借方 |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2662.59 |  | 1072.52 |  | 176.34 |  | / |  |  | 1413.73 |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  | “滇黔桂岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区”、 “元江河口省级水土流失重点预防区”、 “滇东岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  | 构造侵蚀峡谷地貌、溶蚀侵蚀中山、构造侵蚀低中山、构造剥蚀溶蚀中低山峡谷地貌区、构造剥蚀溶蚀缓坡矮丘、盆地地貌 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  | 西南岩溶区 （云贵高原区） |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  | 轻度侵蚀 |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 713.17 | 容许土壤流失量〔t/（km2•a）〕 |  |  |  |  | 500 |  |
| 土壤流失预测总量（万t） |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.48 | 新增土壤流失量（万t） |  |  |  |  | 7.01 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 西南岩溶区一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 |  |  |  |  |  |  | 水土流失治理度（%） |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 渣土防护率（%） |  |  | 92 |  | 表土保护率（%） |  |  | 95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 96 |  | 林草覆盖率（%） |  |  | 23 |  |
| 防治措施及工程量 |  |  |  |  |  |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  | 临时措施 |  |  |  |  |
| 防治措施 | 路基区 |  | 一标 |  |  |  | 主体：排水沟14557m、边沟13110m、截水沟4708m、急流槽1827m，拱形骨架植草护坡13.76hm2、框格梁护坡8.69hm2 新增：表土剥离41.79hm2，覆土面积26.67hm2 |  |  | 主体：中央分隔带景观绿化0.16hm2，路侧景观绿化2.64hm2，三维网植草护坡2.64hm2 |  |  | 新增 ：临时拦挡5878m，钢丝石笼挡墙630m，临时排水沟5169m，临时沉砂池20座，临时覆盖61245m2 |  |  |  |
|  |  |  | 二标 |  |  |  | 主体：排水沟23997m、边沟13288.5m、截水沟4586m、急流槽9131m，拱形骨架植草护坡16.81hm2、框格梁护坡4.30hm2，六棱块植生袋护坡0.35hm2 新增：表土剥离50.83hm2，覆土面积21.50hm2 |  |  | 主体：中央分隔带景观绿化0.46hm2，路侧景观绿化1.34hm2，植物纤维毯护坡2.1hm2 |  |  | 新增 ：临时拦挡5110m，钢丝石笼挡墙575m，临时排水沟4043m，临时沉砂池20座，临时覆盖44371m2 |  |  |  |
|  | 桥涵区 |  | 一标 |  |  |  | 新增：表土剥离20.57hm2，施工迹地复耕6.99hm2，覆土面积13.20hm2 |  |  | 新增：植被恢复6.21hm2 |  |  | 新增：临时拦挡4814m，临时排水沟4320m，临时沉砂池52座，临时覆盖14380m2 |  |  |  |
|  |  |  | 二标 |  |  |  | 新增：表土剥离24.23hm2，施工迹地复耕9.08hm2，覆土面积14.06hm2 |  |  | 新增：植被恢复4.98hm2 |  |  | 新增：临时拦挡3478m，临时排水沟2800m，临时沉砂池31座，临时覆盖9540m2 |  |  |  |
|  | 隧道区 |  | 一标 |  |  |  | 主体：截水沟1982m 新增：表土剥离11hm2，覆土面积13.20hm2 |  |  | 主体：洞顶及三角区绿化3.36hm2 |  |  | 新增：临时排水沟5530m，临时沉砂池30座，临时覆盖11004m2 |  |  |  |
|  |  |  | 二标 |  |  |  | 主体：截水沟759m 新增：表土剥离8.40hm2，覆土面积3.14hm2 |  |  | 主体：洞顶及三角区绿化3.14hm2 |  |  | 新增：临时排水沟2180m，临时沉砂池12座，临时覆盖1720m2 |  |  |  |
|  | 互通式立交区 |  | 一标 |  |  |  | 主体：排水沟28493m、边沟22889.9m、截水沟4189m、急流槽1587m，拱形骨架植草护坡21.17hm2 新增：表土剥离96.15hm2，覆土面积40.55hm2 |  |  | 主体：景观绿化21.85hm2，路侧景观绿化2.79hm2，三维网植草护坡1.55hm2 |  |  | 新增：临时拦挡6398m，临时排水沟6939m，临时沉砂池10座，临时覆盖218477m2，临时撒草9.26hm2 |  |  |  |
|  |  |  | 二标 |  |  |  | 主体：排水沟10802m、边沟10230m、截水沟1940m、急流槽2151m，拱形骨架植草护坡10.32hm2、框格梁护坡1.66hm2，六棱块植生袋护坡0.04hm2 新增：表土剥离39.30hm2，覆土面积15.87hm2 |  |  | 主体：景观绿化3.64hm2，路侧景观绿化0.54hm2，植物纤维毯护坡5.15hm2 |  |  | 新增：临时拦挡2599m，临时排水沟3364m，临时沉砂池5座，临时覆盖36437m2，临时撒草5.46hm2 |  |  |  |
|  | 沿线设施区 |  | 一标 |  |  |  | 主体：排水沟1708m、边沟2128m，拱形骨架植草护坡4.03hm2 新增：表土剥离22.81hm2，覆土面积10.11hm2 |  |  | 主体：景观绿化6.13hm2，三维网植草护坡0.04hm2 |  |  | 新增：临时拦挡874m，临时排水沟4490m，临时沉砂池6座，临时覆盖46582m2，临时撒草覆盖0.83hm2 |  |  |  |
|  |  |  | 二标 |  |  |  | 主体：排水沟954m，拱形骨架植草护坡2.16hm2 新增：表土剥离3.18hm2，覆土面积2.22hm2 |  |  | 主体：景观绿化0.42hm2，植物纤维毯护坡0.02hm2 |  |  | 新增：临时拦挡320m，临时排水沟160m，临时沉砂池2座，临时覆盖25849m2，临时撒草覆盖0.15hm2 |  |  |  |
|  | 改移工程区 |  | 一标 |  |  |  | 主体：截水沟4928m 新增：表土剥离11.08hm2，覆土面积5.59hm2 |  |  | 主体：三维网植草护坡1.72hm2 |  |  | 新增：临时拦挡786m，临时排水沟1981m，临时沉砂池14座，临时覆盖11700m2 |  |  |  |
|  |  |  | 二标 |  |  |  | 主体：截水沟2176m 新增：表土剥离8.30hm2，覆土面积3.63hm2 |  |  | 主体：植物纤维毯护坡0.68hm2 |  |  | 新增：临时拦挡1716m，临时排水沟4751m，临时沉砂池37座，临时覆盖6800m2 |  |  |  |
|  | 施工便道区 |  | 一标 |  |  |  | 主体：排水沟124600m 新增：表土剥离40.83hm2，复耕20.46hm2，覆土面积30.90hm2 |  |  | 新增：路面植被恢复12.96hm2，边坡植被恢复16.60hm2 |  |  | 新增：临时拦挡5450m，临时沉砂池95座，临时覆盖5590m2 |  |  |  |
|  |  |  | 二标 |  |  |  | 主体：排水沟26212m 新增：表土剥离7.27hm2，复耕4.59hm2，覆土面积9.32hm2 |  |  | 新增：路面植被恢复1.93hm2，边坡植被恢复2.80hm2 |  |  | 新增：临时拦挡2700m，临时沉砂池47座，临时覆盖2795m2 |  |  |  |
|  | 弃渣场 |  | 一标 |  |  |  | 主体：挡渣墙1414m，截水沟32971m、排水沟15294m、排水盲沟14647m 新增：表土剥离124.79hm2，复耕54.53hm2，覆土面积121.58hm2 |  |  | 新增：平台植被恢复19.13hm2，边坡植被恢复47.92hm2 |  |  | 新增：临时拦挡12600m，干砌石拦挡1397.5m，临时撒草覆盖12hm2 |  |  |  |
|  |  |  | 二标 |  |  |  | 主体：挡渣墙308m，截水沟9639m、排水沟1493m、排水盲沟3170m 新增：表土剥离38.37hm2，复耕24.72hm2，覆土面积37.81hm2 |  |  | 新增：平台植被恢复6.18hm2，边坡植被恢复6.91hm2 |  |  | 新增：临时拦挡3528m，干砌石拦挡148.2m，临时撒草覆盖3.36hm2 |  |  |  |
|  | 施工营场地区 |  | 一标 |  |  |  | 新增：表土剥离11.99万m3，复耕9.21hm2，覆土面积14.30hm2，护脚挡墙1209m，截排水沟3022m |  |  | 新增：植被恢复5.09hm2 |  |  | 新增：临时拦挡14630m，临时排水沟18040m，临时沉砂池33座，临时覆盖19250m2，临时撒草覆盖2.04hm2 |  |  |  |
|  |  |  | 二标 |  |  |  | 新增：表土剥离16.45万m3，复耕12.69hm2，覆土面积18.42hm2，护脚挡墙787m，截排水沟2585m |  |  | 新增：植被恢复5.73hm2 |  |  | 新增：临时拦挡3937m，临时排水沟4565，临时沉砂池38座，临时覆盖1976m2，临时撒草覆盖3.95hm2 |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 39810.41 |  |  | 5685.12 |  |  | 3087.16 |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 50723.23 | 独立费用（万元） |  |  |  |  | 1034.05 |  |
| 监理费（万元） |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 监测费（万元） | 164.82 |  | 补偿费（元） |  | 4992190（河口县2915220元，马关县2076970元） |  |  |
| 方案编制单位 |  |  |  |  | 云南今禹生态工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 红河哈尼族彝族自治州交通运输局 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 周祥 |  |  |  |  | 法定代表人 |  | 戴锐 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  | 昆明市盘龙区万派中心11楼 |  |  |  |  | 地址 |  | 红河州蒙自市兴盛路36号 |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  |  | 650224 |  |  |  |  | 邮编 |  | 661199 |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | 409034150@qq.com |  |  |  |  | 电子邮箱 |  | 309777433@qq.com |  |  |  |  |