附件

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  | 姚安至南华高速公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  | 长江水利委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  |  |  |  |  |  | 云南省 |  |  | 涉及地市或个数 |  |  |  |  | 楚雄州 |  |  | 涉及县或个数 |  |  |  | 姚安县、南华县 |  |
| 项目规模 |  |  |  | 主线35.755km 连接线14.996km |  |  |  |  |  | 总投资（万元） |  |  |  |  | 756290.9129 |  |  | 土建投资（万元） |  |  |  | 588271.2291 |  |
| 动工时间 |  |  |  | 2022.12 |  |  |  |  |  | 完工时间 |  |  |  |  | 2025.11 |  |  | 设计水平年 |  |  |  | 2026 |  |
| 工程占地（hm2） |  |  |  | 509.22 |  |  |  |  |  | 永久占地（hm2） |  |  |  |  | 319.26 |  |  | 临时占地（hm2） |  |  |  | 189.96 |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  |  | 挖方 |  |  |  | 填方 |  |  |  |  | 用作骨料等建材的利用方 |  |  | 借方 |  |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1701.27 |  |  |  | 768.73 |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | 932.54 |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  | 滇中北楚雄州级水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  | 构造剥蚀低中山地形地貌和侵蚀堆积地貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  | 西南岩溶区 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻度侵蚀 |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509.22 |  | 容许土壤流失量[t/(km2•a)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 土壤流失预测总量（万t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.38 |  | 新增土壤流失量（万t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.21 |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西南岩溶区建设类二级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 |  |  |  |  |  |  |  | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 渣土防护率（%） |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  | 23 |
| 防治措施及工程量 |  |  |  |  |  |  |  | 工程措施 |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |
| 防治措施 | 主线路基区 |  |  |  |  |  |  | 主体：截排水工程86127.50m，综合护坡（工程部分）183467.20m2。 新增：表土收集24.49万m3，表土回覆10.50万m3。 |  |  |  |  | 主体：综合护坡（植物部分）281402.50m2，中央隔离绿化带5662.00m2，路基两侧绿化113275.00m2。 |  |  |  |  |  | 新增：临时拦挡338m、临时覆盖451297.50m2。 |  |  |  |  |
|  | 连接线路基区 |  |  |  |  |  |  | 主体：截排水工程51625m，综合护坡（工程部分）97387.40m2。 新增：表土收集8.87万m3，覆土3.44万m3。 |  |  |  |  | 主体：综合护坡（植物部分）173345.92m2，中央隔离绿化带9505.00m2，路基两侧绿化27737.00m2 |  |  |  |  |  | 新增：临时排水、沉沙（永临结合不计量），布置临时拦挡4600，临时覆盖210587.92m2。 |  |  |  |  |
|  | 桥涵工程区 |  |  |  |  |  |  | 新增：表土收集1.25万m3。 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增：临时拦挡5087.25m，临时排水沟29027.25m，临时沉沙池445座，临时覆盖7847.25m2、临时撒草10174.50m2。 |  |  |  |  |
|  | 隧道工程区 |  |  |  |  |  |  | 主体：截排水沟4765.24m，，综合护坡（工程部分）三维网护坡7670 m2。 新增：表土收集0.80万m3，覆土0.40万m3。 |  |  |  |  | 主体：综合护坡植物部分7016.41m2，洞口绿化8022.00m2，三角区绿化628.00m2 |  |  |  |  |  | 新增：临时排水沟5965.24m，临时沉沙池24座，临时覆盖40274m2。 |  |  |  |  |
|  | 立交工程区 |  |  |  |  |  |  | 主体：截排水工程49603.41m，综合护坡（工程部分）126040.68m2。 新增：表土收集6.49万m3，覆土9.66万m3。 |  |  |  |  | 主体：综合护坡（植物部分）107803.75m2，立面区面状绿化180815.00m2，路基两侧绿化26827.00m2。 |  |  |  |  |  | 新增：临时排水、沉沙（永临结合不计量），布置临时覆盖315445.75m2，临时拦挡150m，临时撒草13200m2。 |  |  |  |  |
|  | 沿线附属设施区 |  |  |  |  |  |  | 主体：截排水工程6920.80m，综合护坡（工程部分）25716.00m2。 新增：表土收集1.16万m3，覆土1.32万m3。 |  |  |  |  | 主体：综合护坡（植物部分）27232.10m2，场区内景观绿化32449.00m2。 |  |  |  |  |  | 新增：临时拦挡5800m，临时排水沟4660.40m，临时沉沙池52座，临时覆盖96881m2，临时撒草24800m2。 |  |  |  |  |
|  | 改移工程区 |  |  |  |  |  |  | 主体：截排水工程7613m、挡土墙15287.22m3。 新增：表土收集1.81万m3。 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增：临时排水（永临结合不计量），布置临时拦挡4027.60m，临时沉沙池28座，临时覆盖8204m2。 |  |  |  |  |
|  | 弃渣场区 |  |  |  |  |  |  | 新增：弃渣场防治区表土剥离5.54万m3、覆土14.52万m3、C20砼挡渣墙676.41m、八字形导流墙91.70m、C20砼截水沟15327.51m，C20砼跌坎6215.59m、C20砼顺接设施14座、C20砼马道排水沟23863.78m、盲沟6277.74m。 |  |  |  |  | 新增：植被恢复72.60hm2。 |  |  |  |  |  | 新增：临时覆盖164389m2、临时撒草164389m2 |  |  |  |  |
|  | 施工便道区 |  |  |  |  |  |  | 主体：施工便道区布置截排水工程103276m。 新增：表土剥离9.82万m3、覆土18.86万m3、复耕5.34hm2。 |  |  |  |  | 新增：植被恢复86.78hm2。 |  |  |  |  |  | 新增：临时排水沟34500m，沉淀池175座、临时拦挡38000m、临时覆盖342600m2、临时撒草342600m2。 |  |  |  |  |
|  | 施工营场地区 |  |  |  |  |  |  | 新增：施工营场地区表土剥离3.99万m3、覆土5.52万m3、复耕9.38hm2。 |  |  |  |  | 新增：植被恢复12.26hm2。 |  |  |  |  |  | 新增: 施工营场地区临时排水沟15000m，沉淀池58座、临时拦挡4600m、临时覆盖12000m2。 |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 32855.04 |  |  |  |  | 13092.53 |  |  |  |  |  | 3006.84 |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 50812.56 |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 966.30 |
| 监理费（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 137.81 | 监测费（万元） |  |  |  |  |  |  | 459.32 |  |  |  | 补偿费（万元） |  |  | 356.454 |
| 分省措施费（万元） |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 分省补偿费 （万元） |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 方案编制单位 |  |  |  |  | 昆明龙慧工程设计咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 楚雄彝族自治州交通运输局 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 罗 松 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 何文明 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  | 昆明市学府路745号海伦先生1栋10楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  | 云南省楚雄州楚雄市鹿城西路145号 |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  |  | 650021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 675000 |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | 285849263@qq.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |