附件

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 中营风电项目 |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  | 珠江水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省区 |  | 云南省 |  | 涉及市或个数 |  | 昆明市 | 涉及县或个数 |  |  | 宜良县 |  |
| 项目规模 |  | 80MW |  | 总投资（万元） |  | 51781.16 | 土建投资（万元） |  |  | 18809.84 |  |
| 动工时间 |  | 2022年12月 |  | 完工时间 |  | 2023年6月 | 设计水平年 |  |  | 2024年 |  |
| 工程占地（hm2） |  | 7.57 |  | 永久占地（hm2） |  | 1.65 | 临时占地（hm2） |  |  | 5.92 |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  | 挖方 |  | 填方 | 借方 |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  |  | 10.14 |  | 10.14 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  | 滇东岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  | 侵蚀、剥蚀低中山地貌 |  | 水土保持区划 |  |  | 西南岩溶区 （云贵高原区） |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度（t/km2.a） |  |  | 1138.44 |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  | 7.57 |  | 容许土壤流失量（t/km2.a） |  |  | 500 |  |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  | 357.07 |  | 新增土壤流失量（t） |  |  | 226.68 |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  | 西南岩溶区一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治 目标 | 水土流失治理度（%） |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  | 92 |  | 表土保护率（%） |  |  | 95 |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 96 |  | 林草覆盖率（%） |  |  | 23 |  |  |
| 防治措施及工程量 | 防治分区 | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 风机机组B区 | 主体设计：浆砌石挡墙424m3，浆砌石排水沟664m3，碎石铺垫1400m2；方案新增：表土剥离0.44万m3，土地整治1.66 hm2，表土回覆0.66万m3，水窖2座，沉砂池2座，拦水埂203m。 |  |  | 方案新增：植生袋码砌护坡0.05hm2，植被恢复1.61hm2。 |  |  | 方案新增：临时拦挡287m，临时苫盖2690m2，临时沉沙池5座，临时排水沟294m。 |  |  |  |
|  | 风机机组C区 | 主体设计：浆砌石挡墙376m3，浆砌石排水沟588m3，碎石铺垫1200m2；方案新增：表土剥离0.44万m3，土地整治1.44 hm2，表土回覆0.40万m3，水窖1座，沉砂池1座，拦水埂174m。 |  |  | 方案新增：植生袋码砌护坡0.02hm2，植被恢复1.42hm2。 |  |  | 方案新增：临时拦挡246m，临时苫盖2620m2，临时沉沙池5座，临时排水沟252m。 |  |  |  |
|  | 升压站区 | 主体设计：碎石铺垫3897m2、C20砼站外截水沟399 m3、浆砌石排水沟340 m3。方案新增：表土剥离0.23hm2。 |  |  | 主体设计：升压站站区棱形浆砌石网格+覆土撒草护坡290 m2、站内绿化552m2。 |  |  | 方案新增：临时拦挡253m，临时苫盖2720m2，临时排水沟400m，临时沉沙池2座。 |  |  |  |
|  | 集电线路区 | 主体设计：浆砌石排水沟450m3；方案新增：表土剥离0.25万m3，土地整治0.72hm2，表土回覆0.25万m3。 |  |  | 方案新增：植生袋码砌护坡0.03hm2，植被恢复0.69hm2。 |  |  | 方案新增：临时拦挡1240m，临时铺垫870m2，临时苫盖2280m2。 |  |  |  |
|  | 施工生产生活区 | 方案新增：表土剥离0.14万m3，土地整治0.49hm2，表土回覆0.18万m3。 |  |  | 方案新增：植被恢复0.49hm2。 |  |  | 方案新增：临时拦挡384m，临时苫盖700m2，临时铺垫2000m2，临时排水沟432m，临时沉砂池2座。 |  |  |  |
| 投资（万元） |  | 302.13 |  |  | 51.61 |  |  | 156.14 |  |  |  |
| 水土保持总投资 （万元） |  | 621.79 |  |  |  | 独立费用 （万元） | 79.77 |  |  |  |  |
| 监理费（万元） |  | 10.00 | 监测费（万元） |  |  | 20.81 | 水保补偿费 （万元） |  |  |  | 5.299万元 (52990.0元) |
| 方案编制单位 |  | 昆明龙慧工程设计咨询有限公司 |  |  |  | 建设单位 | 华润新能源(宜良)有限公司 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 罗松 |  |  |  | 法定代表人 | 杨卫东 |  |  |  |  |
| 地址 |  | 学府路747号海伦堡海伦先生1栋10楼 |  |  |  | 地址 | 云南省昆明市宜良县南羊街道体育馆75号 |  |  |  |  |
| 邮编 |  | 650000 |  |  |  | 邮编 | 652100 |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  | lhsb02@163.com |  |  |  | 电子信箱 | LIUMAOJIN@crpower.com.cn |  |  |  |  |