附件

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 茅稗田二期风电项目 |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  | 长江水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省区 |  | 云南省 |  | 涉及地市或个数 |  |  | 楚雄州 | 涉及市县或个数 |  |  |  | 大姚县 |
| 项目规模 |  | 78.6MW，中型 |  | 总投资（万元） |  |  | 48058.27 | 土建投资（万元） |  |  |  | 7044.85 |
| 动工时间 |  | 2023.6 |  | 完工时间 |  |  | 2024.5 | 设计水平年 |  |  |  | 2024 |
| 工程占地（hm2） |  | 13.55 |  | 永久占地（hm2） |  |  | 1.23 | 临时占地（hm2） |  |  |  | 12.32 |
| 土石方量（万m3） |  |  |  | 挖方 |  |  | 填方 | 借方 |  |  |  | 余（弃）方 |
|  |  |  |  | 17.69 |  |  | 10.70 | 0 |  |  |  | 6.99 |
| 重点防治区名称 |  |  | 滇中北省级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  | 侵蚀构造中山地貌 |  |  |  | 水土保持区划 |  |  | 西南岩溶区 |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  | 水力侵蚀 |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  | 轻度 |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  | 13.55 |  |  |  | 土壤容许流失量〔t/（km2·a） |  |  | 500 |  |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  | 805.20 |  |  |  | 新增水土流失量（t） |  |  | 640.71 |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  | 西南岩溶区一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 | 水土流失治理度（%） |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  | 92 |  | 表土保护率（%） |  |  |  | 95 |  |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  | 96 |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 防治措施 | 分区 |  | 工程措施 |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 风机机组区 |  | 主体：M7.5浆砌石排水沟（0.4*0.4）2611m，M7.5浆砌石挡墙1755m3，碎石铺垫480m3；新增：表土剥离0.91万m3，绿化覆土0.98万m3，复耕0.30hm2，拦水埂928m, M7.5浆砌石排水沟（0.60*0.60m）370m，沉沙池4座。 |  | 新增：全面整地2.78hm2，穴状整地（30cm×30cm）3489个，栽植高山杜鹃3489株，撒播灌草3.44hm2，幼林抚育3.64hm2，植生袋护坡0.20hm2。 |  |  |  | 新增：临时排水沟2611m，临时沉沙池14个，抽排设施2套，编织袋填筑1455m3，编织袋拆除1455m3，密目网覆盖11700m2。 |  |  |  |
|  | 升压站 |  | 主体：M7.5浆砌石截水沟（0.4*0.4）50m，M7.5浆砌石排水沟（0.4*0.4）290m，DN100雨水管网150m；新增：表土剥离0.19万m3，覆土0.01万m3。 |  | 主体：景观绿化390m2。 |  |  |  | 新增：临时排水沟295m，编织袋填筑52.50m3，编织袋拆除52.50m3，密目网覆盖570m2，沉沙池3座。 |  |  |  |
|  | 集电线路区 |  | 主体：M7.5浆砌石截水沟（0.4*0.4）60m；新增：表土剥离0.03万m3，覆土0.07万m3，复耕0.06hm2。 |  | 新增：全面整地0.17hm2，撒播灌草0.17hm2，幼林抚育0.17hm2。 |  |  |  | 新增：编织袋填筑820.50m3，编织袋拆除820.50m3，密目网覆盖5600m2，彩条布铺垫900m2。 |  |  |  |
|  | 道路工程区 |  | 主体：M7.5浆砌石排水沟（0.4*0.4）1397m，排水涵管90m，M7.5浆砌石挡墙358m3；新增：表土剥离0.23万m3，覆土0.10万m3，M7.5浆砌石排水沟（0.6*0.6）320m，急流槽20m，沉沙池2座。 |  | 新增：穴状整地（30cm×30cm）6个，栽植黄连木6株，撒播灌草0.72hm2，幼林抚育0.72hm2，植生袋护坡0.15hm2。 |  |  |  | 新增：临时排水沟1407m，编织袋填筑150m3，编织袋拆除150m3，密目网覆盖2000m2，沉沙池9座。 |  |  |  |
|  | 施工营场地区 |  | 新增：表土剥离0.10万m3，覆土0.10万m3。 |  | 新增：全面整地0.52hm2，撒播灌草0.52hm2，幼林抚育0.52hm2。 |  |  |  | 新增：临时排水300m，编织袋填筑82.50m3，编织袋拆除82.50m3，密目网覆盖600m2，沉沙池2座，干砌石挡墙50m（30m3）。 |  |  |  |
|  | 弃渣场区 |  | 新增：表土剥离0.28万m3，覆土0.48万m3，挡渣墙15.40m，截水沟488.45m，平台排水沟103m，马道排水沟65m，消力池1座。 |  | 新增：全面整地1.23hm2，穴状整地（30cm×30cm）2125个，栽植旱冬瓜2125株，撒播灌草1.23hm2，幼林抚育1.23hm2。 |  |  |  | 新增：编织袋填筑30m3，编织袋拆除30m3，密目网覆盖3000m2。 |  |  |  |
|  | 投资（万元） |  | 267.66 |  | 50.8 |  |  |  | 107.93 |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  | 599.205（新增441.455） |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  | 138.88 |  |
| 监理费（万元） |  |  | 12 | 监测费（万元） |  | 35.08 |  | 补偿费（万元） |  |  | 9.485（94850元） |  |
| 方案编制单位 |  | 海南云端环境咨询有限公司 |  |  | 建设单位 |  |  | 中广核楚雄大姚风力发电有限公司 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 李 波 |  |  | 法人 |  |  | 阮爱国 |  |  |  |  |
| 地址 |  | 昆明市盘龙区永安国际3411室 |  |  | 地址 |  |  | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇咪依噜大道政务小区 |  |  |  |  |
| 邮编 |  | 650000 |  |  | 邮编 |  |  | 675400 |  |  |  |  |
| 传真 |  | / |  |  | 传真 |  |  | 0871-63012915 |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  | 690808025@qq.com |  |  | 电子邮箱 |  |  | 3020292417@qq.com |  |  |  |  |