| 富源至罗平高速公路桥梁工程涉河建设方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 桥梁名称 | 中心桩号 | 中心坐标 |  | 建设方案 |  |  |  |  |
|  |  |  | 东经 | 北纬 | 桥梁全长（米） | 孔数及孔径 （孔×米） | 梁底高程（米） | 桥墩尺寸 | 基础埋深 （米） |
| 1 | 滩子村大桥 | 左幅K10+222 | 104°14'52.19" | 25°35'30.55" | 716.08 | 4×30+4×30+（40+70+40）+4×30+3×30 | 1825.45 | 空心墩（墩底长6m，宽3.8m） | 40 |
|  |  | 右幅K10+222 |  |  | 716.08 | 2{4×40}+（40+70+40）+2×{3×40} |  |  |  |
| 2 | 姚家沟2号大桥 | 左幅K12+882 | 104°15'2.08" | 25°34'4.25" | 406.08 | 4×40+2×{3×40} | 1806.72 | 空心墩（墩底长6m，宽3.8m） | 30 |
|  |  | 右幅K12+857 |  |  | 366.08 | 3×{3×40} |  |  |  |
| 3 | 块泽河1号大桥 | 左幅K16+158 | 104°16'20.81" | 25°32'50.86" | 630.08 | 3×39+2×{4×39}+5×39 | 1784.46 | 空心墩（墩底长6m，宽3.8m） | 35 |
|  |  | 右幅K16+158 |  |  | 606.08 | 3×40+3×{4×40} |  |  |  |
| 4 | 块泽河2号大桥 | K17+948 | 104°16'58.32" | 25°31'51.96" | 318.06 | 左幅2×{4×39} | 1777.19 | 空心墩（墩底长6m，宽3.8m） | 35 |
|  |  |  |  |  | 286.08 | 右幅4×40+3×40 |  |  |  |
| 5 | 块泽河3号大桥 | 右幅K18+424 | 104°16'55.00" | 25°32'3.77" | 486.08 | 3×{4×40} | 1773.04 | 空心墩（墩底长6m，宽3.8m） | 35 |
|  |  | 左幅K18+424 |  |  |  | 3×{4×40} |  |  |  |
| 6 | 块泽河4号大桥 | 左幅K19+370 | 104°17'9.73" | 25°31'25.75" | 688.58 | 4×39+5×40.5+5×40.5+3×40.5 | 1779.72 | 空心墩（墩底长6m，宽3.8m） | 20 |
|  |  | 左幅K19+375 |  |  | 654.08 | 3×40.5+5×40.5+5×40.5+3×40.5 |  |  |  |
| 7 | 贷家口子大桥 | 左幅K20+983 | 104°17'25.48" | 25°30'20.63" | 806.08 | 2×40 | 1776.51 | 空心墩（墩底长6m，宽3.8m） | 30 |
|  |  | 右幅K20+985 |  |  | 886.08 | 22×40 |  |  |  |
| 8 | 长沟大桥 | 左幅K25+426 | 104°18'33.34" | 25°28'39.86" | 945.08 | 14×28.5+18×30 | 1825.22 | 柱式墩（Φ200） | 22 |
|  |  | 右幅K25+406 |  |  | 945.08 | 14×28.5+18×30 |  |  |  |
| 9 | 营上互通E匝道桥 | EK0+557 | 104°18'45.61" | 25°28'28.66" | 246.08 | 单幅8×30 | 1797.51 | 柱式墩（Φ140） | 30 |

| 10 | 竹园1号大桥 | 左幅K33+083 | 104°17'42.57" | 25°24'38.52" | 835.58 | 3×39.5+2×{5×39.5}+3×38.5+3×39.5+2×39.5 | 1785.34 | 空心墩（墩底长6m，宽3.8m） | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 右幅K33+083 |  |  | 835.58 | 3×39.5+3×{5×39.5}+3×39.5 |  |  |  |
| 11 | 补录戛大桥 | 左幅K37+640 | 104°16'52.20" | 25°22'23.76" | 856.08 | 4×30+5×30+4×40+5×30+5×30+4×30 | 1829.52 | 柱式墩（Φ200） | 35 |
|  |  | 右幅K37+660 |  |  | 856.08 | 4×30+5×30+4×40+5×30+5×30+4×30 |  |  |  |
| 12 | 小戛寨大桥 | 左幅K41+383 | 104°16'19.54" | 25°20'27.92" | 793.08 | 3×40+3×40+3×40+5×30.5+5×30.5+4×30.5 | 1870.98 | 柱式墩（Φ180） | 20 |
|  |  | 右幅K41+383 |  |  | 823.58 | 3×40+3×40+3×40+5×30.5+4×30.5+3×30.5+3×30.5 |  |  |  |
| 13 | 业安康1号大桥 | K47+385 | 104°16'2.23" | 25°17'22.19" | 126.08 | 4×30 | 1850.77 | 柱式墩（Φ140） | 30 |
| 14 | 业安康2号大桥 | 左幅K47+761 | 104°15'46.86" | 25°17'12.31" | 360.08 | 4×29.5+4×29.5+4×29.5 | 1849.23 | 柱式墩（Φ140） | 30 |
|  |  | 右幅K47+776 |  |  | 330.58 | 3×29.5+4×29.5+4×29.5 |  |  |  |
| 15 | 白家冲1号大桥 | K49+645 | 104°15'24.59" | 25°16'36.70" | 666 | 3×30+4×（4×30）+3×30 | 1578.2 | 柱式墩（Φ170） | 20 |
| 16 | 九龙大桥 | 左幅K87+661 | 104°17'12.09" | 24°57'40.44" | 764 | 3×40+3×41+（80+150+80）+3×41+2×41 | 1861.8 | 双支薄壁墩（长6.8m，宽3m） | 20 |
|  |  | 右幅K87+677 |  |  | 764.5 | 2×40.5+3×40.5+（80+150+80）+3×41+3×41 |  |  |  |
| 17 | 罗平枢纽互通A匝道2号桥 | AK0+8947 | 104°17'44.57" | 24°55'47.64" | 176.28 | 2×29+1×72.2+40 | 1497.51 | 柱式墩（Φ200） | 25 |
| 18 | 罗平枢纽互通B匝道特大桥 | BK1+042 | 104°17'42.94" | 24°55'42.30" | 1260.9 | （60+92+53）+3×25+（47+55+43.821）+7×25+（33+39+32）+13×30+40+4×30 | 1495.22 | 实体墩（墩底长7.5m，宽3m） | 30 |
| 19 | 罗平枢纽互通D匝道2号大桥 | DK0+235 | 104°17'54.51" | 24°55'49.22" | 143.04 | 2×30+2×40 | 1494.09 | 柱式墩（Φ200）、门架墩（3×3.6m） | 15 |