附件
水土保持方案特性表

	项目名称
	昭通至乐山高速公路青龙咀至水田新区段工程
	流域管理机构
	长江水利委员会

	涉及省区
	云南省
	涉及地市或个数
	昭通市
	涉及县或个数
	盐津县

	项目规模
	高速公路
	总投资（万元）
	264112.51
	土建投资（万元）
	219973.11

	动工时间
	2018年11月
	完工时间
	2022年7月
	设计水平年
	2024年

	工程占地（hm2）
	62.49
	永久占地（hm2）
	41.25
	临时占地（hm2）
	21.24

	土石方量（万m3）
	分区
	挖方
	填方
	综合利用
	借方
	弃方

	
	路基及边坡工程
	70.12
	2.33
	0.85
	/
	63.77

	
	立交工程
	110.16
	72.54
	/
	/
	33.61

	
	桥涵工程
	9.87
	0.65
	/
	0.62
	8.23

	
	隧道工程
	90.55
	0.35
	5.10
	/
	80.03

	
	附属设施工程
	0.33
	0.29
	/
	/
	/

	
	改移工程
	3.03
	6.06
	/
	/
	/

	
	施工便道
	1.89
	0.84
	/
	/
	1.31

	
	施工营场
	3.01
	11.95
	/
	/
	0.09

	
	弃渣场
	2.77
	3.73
	/
	/
	0.62

	
	小计
	291.73
	98.74
	5.95
	0.62
	187.66

	重点防治区名称
	金沙江下游国家级水土流失重点治理区

	地貌类型
	构造剥蚀中、低山地貌
	水土保持区划
	西南岩溶区

	土壤侵蚀类型
	水力侵蚀
	土壤侵蚀强度
	轻度侵蚀

	防治责任范围面积（hm²）
	62.49
	容许土壤流失量（t/km².a）
	500

	土壤流失预测总量（t）
	23555.84
	新增土壤流失总量（t）
	19671.79

	水土流失防治标准执行等级
	西南岩溶区Ⅰ级水土流失防治标准

	防治

目标
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土挡护率（%）
	92
	表土保护率（%）
	95

	
	林草植被恢复率（%）
	96
	林草覆盖率（%）
	23

	防

治

措

施
	分  区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	路基及边坡工程
	主体：路基及边坡工程表土剥离1.04万m3，表土回覆0.75万m3（松方），盖板排水沟1448m，集水井13座，矩形边沟181m，截水沟609m，跌水坎1419m，平台排水沟1307m，中央分隔带暗沟49m，中央分隔带明沟230m，锚杆框格梁0.91hm2，拱形骨架0.14hm2。
	主体：植草护坡1.24hm2，三维植被网喷播绿化0.15hm2，植生袋1.28hm2，绿化带及中央分隔带绿化0.34hm2。
	主体：临时排水沟（永临结合）1628m，临时沉砂池4个，临时覆盖面积为4900m2。

	
	立交工程
	主体：程表土剥离3.66万m3，表土回覆3.48万m3（松方），盖板排水沟7602m，矩形边沟1749m，截水沟3482m，跌水坎3340m，平台排水沟2912m，中央分隔带暗沟682m，沉沙池89个，锚杆框格梁1.92hm2，拱形骨架0.91hm2。
	主体：植草护坡3.03hm2，三维植被网喷播绿化2.15hm2，植生袋4.70hm2，空地绿化4.21hm2。
	主体：临时覆盖面积为20000m2。

	
	桥涵工程
	主体：表土剥离1.61万m3，顺接排水沟429m，铸铁泄水管1686m，泥浆沉淀池8座；
方案新增：表土回覆0.81万m3（松方）。
	方案新增：桥下空地绿化2.06hm2。
	主体：临时覆盖面积为10000m2。

	
	隧道工程
	主体：表土剥离0.53万m3，表土回覆0.45万m3（松方），洞顶截水沟1240m，洞外排水沟270m，锚杆框格梁0.45hm2。
	主体：植草护坡1.35hm2，三维植被网喷播绿化0.09hm2。
	/

	
	附属设施区
	主体：表土剥离0.18万m3，表土回覆0.18万m3（松方），雨水管道294m。
	主体：景观绿化0.47hm2。
	/

	
	施工便道区
	主体：表土剥离0.42万m3，表土回覆0.89万m3（松方），复耕0.50hm2。
	主体：植被恢复1.43hm2。
	主体：土质临时排水沟2000m。

	
	施工营场地区
	主体：表土剥离1.12万m3，表土回覆2.83万m3（松方），复耕4.22hm2；
方案新增：表土回覆0.49万m3（松方），复耕0.17hm2。
	主体：植被恢复0.22hm2；
方案新增：植被恢复0.99hm2。
	主体：临时排水沟701m，临时沉砂池6个，临时覆盖为535m2。

	
	弃渣场区
	主体：表土剥离2.15万m3，表土回覆4.85万m3（松方），抗滑桩177m，挡渣墙193.50m，排洪槽1051.45m，外围截水沟2682.60m，马道排水沟1557.76m，急流槽298.24m，盲沟5533.57m；
方案新增：表土剥离0.10万m3，表土回覆0.23万m3（松方），复耕1.06hm2，削坡处理土方开挖9152.22m3，消力池1座。
	主体：植被恢复5.94hm2；
方案新增：植被恢复4.73hm2。
	主体：临时覆盖面积为25000m2。
方案新增：弃渣场区临时覆盖1000m2。

	
	投资（万元）
	3757.11
	2147.65
	73.96

	水土保持总投资（万元）
	6667.02
	独立费用（万元）
	644.56

	监理费（万元）
	75.00
	监测费（万元）
	123.67
	补偿费（万元）
	43.74

	方案编制单位
	云南润滇节水技术推广咨询有限公司
	建设单位
	昭通市水青高速公路投资开发有限公司

	法人代表及电话
	肖贵阳
	法人代表及电话
	陈富华

	地址
	昆明市海伦中心1栋21楼
	地址
	昭通市昭阳区二环西路原龙韵雅苑售楼部

	联系人及电话
	李智琼
	联系人及电话
	杨洪

	传真
	0871-65709801
	传真
	

	电子信箱
	2402852010@qq.com
	电子信箱
	1353006689@qq.com




