附件

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 红河电厂扩建工程项目 |  |  |  | 流域管理机构 |  | 珠江水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 云南省 | 涉及地市或个数 |  | 红河哈尼族彝族自治州 | 涉及县或个数 |  | 开远市 |
| 项目规模 |  | 1×700MW高效超超临界CFB燃煤发电机组 | 总投资（万元） |  | 316554 | 土建投资（万元） |  | 74386 |
| 动工时间 |  | 2023年7月 | 完工时间 |  | 2024年12月 | 设计水平年 |  | 2025年 |
| 工程占地（hm2） |  | 22.66 | 永久占地（hm2） |  | 17.69 | 临时占地（hm2） |  | 4.97 |
| 土石方量（万m3） |  |  | 挖方 |  | 填方 | 借方 |  | 余（弃）量 |
|  |  |  | 30.16 |  | 18.09 | / |  | 12.07 |
| 重点防治区名称 |  |  | “滇黔桂岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区”和“滇东岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区” |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  | 构造侵蚀溶蚀低中山谷地貌 |  | 水土保持区划 |  |  | 西南岩溶区 |
| 土壤侵蚀类型 |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度 |  |  | 轻度侵蚀 |
| 防治责任范围面积(hm2) |  |  | 22.66 |  | 土壤容许流失量（t/km2•a） |  |  | 500 |
| 水土流失预测总量（t） |  |  | 1371.29 |  | 新增水土流失量（t） |  |  | 1049.41 |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  | 西南岩溶区一级标准 |  |  |  |  |  |
| 防治指标 |  | 水土流失治理度（%） | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |
|  |  | 渣土防护率 | 92 |  | 表土保护率（%） |  |  | 95 |
|  |  | 林草植被恢复率（%） | 96 |  | 林草覆盖率（%） |  |  | 23 |
| 防治措施及工程量 | 分区 | 工程措施 |  |  | 植物措施 | 临时措施 |  |  |
|  | 厂区 | 主设：主厂房区盖板排水沟760m；冷却塔区盖板排水沟160m；辅助附属设施区盖板排水沟820m；边坡防护区菱形浆砌片石骨架护坡0.09hm2，植草护坡0.28hm2，截水沟190m，排水沟190m；道路及硬化场地雨水管网DN1200涵管180m，DN800涵管780m，DN300涵管690m，配套雨水井49座。 新增：主厂房区表土剥离0.52hm2，辅助附属设施区表土剥离0.25hm2，边坡防护区土地整治0.28hm2，道路及硬化场地表土剥离0.25hm2，绿化区表土剥离2.51hm2，绿化区土地整治3.81hm2。 |  |  | 厂区：植草护坡0.28hm2，绿化区绿化3.81hm2。 | 新增：主厂房区临时排水沟800m，密目网覆盖5000m2；220KVGIS配电装置区临时排水沟280m，密目网覆盖1000m2；冷却塔区临时排水沟500m，密目网覆盖6000m2；辅助附属设施区临时排水沟580m，密目网覆盖5000m2；边坡防护区密目网覆盖3000m2；道路及硬化场地临时排水沟1580m，临时沉沙池5口，车辆清洁池1座。 |  |  |
|  | 油库区 | 主设：油罐区盖板排水沟520m；道路及硬化场地雨水管网DN400涵管270m，配套雨水井9座。 新增：道路及硬化场地表土剥离0.63hm2，绿化区土地整治0.67hm2。 |  |  | 主设：绿化区绿化0.67hm2。 | 新增：油罐区临时排水沟480m，密目网覆盖4000m2；道路及硬化场地临时排水沟270m，沉沙池2口，车辆清洁池1座。 |  |  |
|  | 煤场区 | 主设：燃煤转运及附属设施区截水沟80m，盖板排水沟200m；道路及硬化场地雨水管网DN600涵管640m，配套雨水井15座；排水暗涵325m； 新增：道路及硬化场地表土剥离0.19hm2。 |  |  | / | 新增：圆形煤场密目网覆盖6000m2；燃煤转运及附属设施临时排水沟240m，密目网覆盖6000m2；排水暗涵密目网覆盖1000m2；道路及硬化场地临时排水沟820m，沉沙池2口，车辆清洁池1座。 |  |  |
|  | 改建设施区 | 新增：表土剥离0.25hm2。 |  |  | / | 新增：密目网覆盖2000m2。 |  |  |
|  | 施工生产生活区 | 新增：土地整治4.97hm2。 |  |  | / | 新增：施工生产生活区临时排水沟1480m，临时沉沙池4口，密目网覆盖22000m2，临时撒草覆盖面积4.97hm2；表土堆场临时排水沟120m，编织袋挡墙300m，临时撒草覆盖面积0.49hm2。 |  |  |
| 投资（万元） |  | 525.47 |  |  | 322 | 171.35 |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  | 1183.56 |  |  | 独立费用（万元） | 128.89 |  |  |
| 监理费（万元） |  | 18.00 |  | 监测费（万元） | 51.59 | 补偿费（万元） | 15.862 |  |
| 方案编制单位 |  | 云南金崟环保工程有限公司 |  |  | 建设单位 | 云南能投红河发电有限公司 |  |  |
| 法定代表人 |  | 王丽香 |  |  | 法定代表人 | 刘磊 |  |  |
| 地址 |  | 昆明市科普路融创春风十里写字楼1806 |  |  | 地址 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市浑水塘 |  |  |
| 邮编 |  | 650032 |  |  | 邮编 | 661600 |  |  |
| 联系人及电话 |  | 李杰 |  |  | 联系人及电话 | 仲召召 |  |  |
| 传真 |  | / |  |  | 传真 | / |  |  |
| 电子信箱 |  | 1299942985@qq.com |  |  | 电子信箱 | 1987629718@qq.com |  |  |