附件
水土保持方案特性表

	项目名称
	新建文山至蒙自铁路
	流域管理机构
	珠江水利委员会

	涉及省（市、区）
	云南省
	涉及地市或个数
	文山州、红河州
	涉及县或个数
	文山市、蒙自市、

屏边县

	项目规模
	正线长度115.96km，

相关工程2.38km
	总投资（亿元）
	158.94
	土建投资（亿元）
	105.66

	动工时间
	2024年1月初
	完工时间
	2028年6月底
	设计水平年
	2029年

	工程占地(hm2)
	669.66
	永久占地(hm2)
	378.68
	临时占地(hm2)
	290.98

	土石方量（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	2167.31
	835.99
	/
	1331.32

	重点防治区名称
	滇黔桂岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区、滇东岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区、南溪河省级水土流失重点治理区、南盘江沿岸和五里冲水库、菲白水库县级水土流失重点预防区

	地貌类型
	山地丘陵区
	水土保持区划
	西南岩溶区

	土壤侵蚀类型
	水力侵蚀
	土壤侵蚀强度
	轻度

	防治责任范围(hm2)
	669.66
	容许土壤流失量(t/km2·a)
	500

	土壤流失预测总量(万t)
	8.65
	新增土壤流失量(万t)
	6.69

	水土流失防治标准执行等级
	西南岩溶区水土流失防治一级标准

	防治指标
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1

	
	渣土防护率（%）
	92
	表土保护率（%）
	95

	
	林草植被恢复率（%）
	96
	林草覆盖率（%）
	24

	防治措施及工程量
	防治分区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	路基防治区
	（1）主体设计已有：

路基边坡生态综合防护（拱形骨架生态护坡面积20.95hm2，空心砖生态护坡面积12.24hm2），路基两侧及基底排水设施（路堤排水沟22820m，路堑侧沟24444m，路堑天沟14661m，支撑渗沟2696m，基底装配式盲沟2218m）。

（2）方案新增

表土剥离面积95.19hm2，表土剥离量21.00万m3，表土回覆量14.70万m3，土地整治面积56.90hm2
	主体设计已有：

路基边坡防护（喷播植草29.65hm2，栽植灌木34636株，栽植攀缘植物2975株），路基绿色通道防护（撒播草籽23.76hm2，栽植灌木26241株，栽植花灌木5420株，栽植乔木4635株）
	方案新增：

路基边坡排水及顺接工程（路基边坡设临时急流槽526m，边坡外侧设临时排水沟61925m，末端顺接临时沉沙池152座）；路基边坡裸露面临时苫盖（彩条布苫盖17.62hm2）；表土临时防护（袋装土填筑766m，彩条布苫盖4.68hm2，表面撒播草籽4.68hm2），临时堆土场排水顺接工程（临时排水沟766m，顺接沉沙池4座）。

	
	站场防治区
	（1）主体设计已有：

1）站场主体防治区

工程措施：站场边坡防护工程（拱形骨架生态护坡面积19.33hm2），站场边坡及站区排水顺接工程（横向排水槽1061m，天沟28731m，侧沟6253m，急流槽562m）。

（2）方案新增：

1）站场主体防治区

表土剥离面积7.99hm2，表土剥离量1.28万m3，表土回覆量1.49万m3，土地整治面积3.65hm2。

2）站场配套防治区

表土剥离面积7.99hm2，表土剥离量1.28万m3，表土回覆量1.49万m3，土地整治面积3.65hm2。
	（1）主体设计已有：
1）站场主体防治区

站内路基边坡绿化（撒播草籽19.75hm2，栽植灌木1240896株），站区及站内路基绿色通道防护（撒播草籽0.52hm2，栽植灌木30237株，栽植乔木6645株）。

（2）方案新增：

1）站场配套防治区

施工作业区植被恢复（撒播草籽3.65m2）
	（1）方案新增

1）站场主体防治区

站场周边临时排水工程（临时排水沟4060m，末端顺接砖砌沉沙池40座）；站区裸露面临时苫盖（苫盖彩条布2.03hm2）；临时堆土场防护（草袋土拦挡1007m，苫盖彩条布8.07m2，表面撒播草籽8.07hm2），临时堆土场排水顺接（临时排水沟1007m，顺接沉沙池6座）。

2）站场配套防治区

给水管路土方临时拦挡（袋装土拦挡60m），电力线路作业区临时苫盖（苫盖彩条布3.65hm2），临时堆土场临时防护（袋装土拦挡232m，苫盖彩条布0.43hm2，表面撒播草籽0.43hm2），临时堆土场排水顺接（土质排水沟232m，沉沙池2座）

	
	桥梁防治区
	（1）主体设计已有：

桥台锥坡排水沟643m。

（2）方案新增：

表土剥离面积29.25hm2，表土剥离量6.00万m3，表土回覆量4.90万m3，土地整治面积3.65hm2
	主体设计已有：

桥台锥坡绿化（栽植攀援植物9810株），桥下扰动区绿化（撒播草籽36.87hm2，栽植灌木327711株，栽植花灌木6838株）。
	方案新增：

桥台锥坡草袋填土临时拦挡643m，桥梁钻渣防护工程（桩基础外侧土质排水沟4371m，泥浆沉淀池546座），临时堆土场防护（袋装土拦挡501m，苫盖彩条布2.00hm2，表面撒播草籽2.00hm2），临时堆土场排水顺接（土质排水沟501m，顺接沉沙池18座）。

	
	隧道防治区
	（1）主体设计已有：

隧道洞门排水顺接工程（混凝土截水沟650m，末端顺接消力池52座）

（2）方案新增：

表土剥离面积17.75hm2，表土剥离量3.48万m3，表土回覆量2.09万m3，土地整治面积14.20hm2。
	主体设计已有：

隧道洞门仰坡绿化（铺种草皮6.62hm2，喷播植草5.17hm2，栽植小灌木3570株）。
	方案新增：

隧道施工平台临时防护工程（平台周边设浆砌石排水沟15600m，坡脚设浆砌石挡坎3744m3，平台边坡彩条布苫盖1.04m2，末端顺接沉沙池52座）。临时堆土场防护（袋装土拦挡431m，苫盖彩条布1.48hm2，表面撒播草籽1.48hm2），临时堆土场排水顺接（土质排水沟431m，顺接沉沙池6座）。

	
	改移工程防治区
	（1）主体设计已有：

1）改移道路防治区

改移道路排水及顺接工程（浆砌片石排水沟1880m，浆砌片石沉沙池47座）。

（2）方案新增：

1）改移道路防治区

表土剥离面积27.18hm2，表土剥离量5.70万m3，表土回覆量4.82万m3，土地整治面积8.51hm2

2）改移沟渠防治区

表土剥离面积27.18hm2，表土剥离量5.70万m3，表土回覆量4.82万m3，土地整治面积8.51hm2
	（1）主体设计已有：

1）改移道路防治区

改移道路两侧绿化（撒播草籽4.20hm2，栽植灌木52651株）。

（2）方案新增：

1）改移沟渠防治区

改移沟渠两侧绿化（撒播草籽0.64hm2）。
	方案新增：

1）改移道路防治区

临时堆土场防护（袋装土拦挡489m，苫盖彩条布1.90hm2，表面撒播草籽1.90hm2），临时堆土场排水顺接（土质排水沟489m，顺接沉沙池6座）。

2）改移沟渠防治区

改移沟渠边坡临时苫盖（彩条布临时苫盖0.85hm2），临时堆土场防护（袋装土拦挡240m，苫盖彩条布0.46hm2，表面撒播草籽0.46hm2），临时堆土场排水顺接（土质排水沟240m，顺接沉沙池2座）

	
	弃渣场防治区
	（1）主体设计已有：

复耕面积94.78hm2，混凝土挡渣墙1125m，渣场周边及马道处设截排水工程（混凝土截排水沟48996m，渣底盲沟60270m），排水沟出口顺接消力池42座。

（2）方案新增：

表土剥离面积178.68hm2，表土剥离量35.71万m3，表土回覆量44.45万m3，土地整治面积183.86hm2
	主体设计已有：

渣顶及边坡撒播草籽88.92hm2，栽植小灌木889200株，栽植小乔木98799株，堆渣平台内侧栽植攀缘植物26127株。
	方案新增：

临时堆土场防护（袋装土拦挡12226m，苫盖彩条布64.06hm2，表面撒播草籽64.06hm2），临时堆土场排水顺接（土质排水沟12226m，顺接沉沙池21座）。

	
	施工生产生活防治区
	方案新增：

1）大临工程防治区

表土剥离面积17.61hm2，表土剥离量2.91万m3，表土回覆量3.75万m3，复耕面积14.41hm2，土地整治面积15.85hm2。
2）施工配套防治区
表土剥离面积7.35hm2，表土剥离量1.25万m3，表土回覆量0.23万m3，土地整治面积7.35hm2。
	方案新增：

1）大临工程防治区

场地后期植被恢复（撒播草籽1.44hm2，栽植小灌木14400株）。

2）施工配套防治区
施工作业区植被恢复（撒播草籽7.35hm2）。
	方案新增：

1）大临工程防治区

施工场地边坡防护（填方侧坡脚设草袋土拦挡1301m），周边排水顺接工程（浆砌石截排水沟5815m，沉沙池12座），临时堆土场临时防护（袋装土拦挡349m，苫盖彩条布0.97hm2，表面撒播草籽0.97hm2），临时堆土场排水顺接（土质排水沟349m，沉沙池19座）。
2）施工配套防治区
给水管路土方临时拦挡（袋装土拦挡80m），电力线路作业区临时苫盖（苫盖彩条布0.19hm2），临时堆土场临时防护（袋装土拦挡80m，苫盖彩条布0.42hm2，表面撒播草籽0.42hm2），临时堆土场排水顺接（土质排水沟230m，沉沙池6座）。

	
	施工便道防治区
	方案新增：

表土剥离面积52.00hm2，表土剥离量10.35万m3，表土回覆量8.19万m3，土地整治面积46.80hm2，复耕面积24.27hm2。
	方案新增：

施工便道植被恢复（栽植灌木247890株，撒播草籽24.79hm2）。
	方案新增：

便道边坡防护（便道填方侧设草袋土拦挡44620m3）；排水顺接工程（便道挖方侧设临时排水沟2500m，末端顺接沉沙池35座）；临时堆土场防护（袋装土拦挡658m，彩条布苫盖3.45hm2，表面撒播草籽3.45hm2），临时堆土场排水顺接（土质排水沟658m，顺接沉沙池35座）；生态敏感区便道两侧（临时填土草袋围挡33700m，重要节点设警示标志67个）。

	投资（万元）
	20438.46
	3821.85
	4929.91

	水土保持总投资（万元）
	33750.08
	独立费用（万元）
	2207.25

	监理费（万元）
	672.00
	监测费（万元）
	732.76
	补偿费（万元）
	468.7620

	编制单位
	中铁工程设计咨询集团有限公司
	建设单位
	滇南铁路有限责任公司

	法定代表人及电话
	王洪宇
	法定代表人及电话
	张新锦

	地址
	北京市丰台区广安路15号
	地址
	云南省红河州蒙自市火车站大街12号

	邮编
	100055
	邮编
	661100

	联系人及电话
	高二鹏、刘峥/010-51831330
	联系人及电话
	陈昊/0877-6111094

	电子邮箱
	2944638686@qq.com
	电子邮箱
	ymzhbgcb@163.com

	传真
	/
	传真
	/




