附件

# 水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 大理州洱海灌区工程 |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  | 长江水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省 （市、区） |  | 云南省 | 涉及地市或个数 |  |  | 大理州 |  | 涉及县或个数 |  |  | 大理市、洱源县 |
| 项目规模 |  | 大（2）型灌区 | 总投资（万元） |  |  | 202286.15 |  | 土建投资 （万元） |  |  | 30012.45 |
| 动工时间 |  | 第一年8月 | 完工时间 |  |  | 第三年7月 |  | 设计水平年 |  |  | 第四年 |
| 工程占地（hm2） |  | 73.88 | 永久占地（hm2） |  |  | 0 |  | 临时占地（hm2） |  |  | 73.88 |
| 土石方量 (m3) |  | 区域 |  | 挖方 |  | 填方 |  | 借方 |  |  | 余（弃）方 |
|  |  | 主体 工程区 | 管线工程区 （含水池及阀井） | 1264763 |  | 1264097 |  |  |  |  | 6317 |
|  |  |  | 泵站工程区 | 25037 |  | 25173 |  |  |  |  | 79 |
|  |  |  | 改建工程区 | 300047 |  | 198691 |  |  |  |  | 113672 |
|  |  | 永久办公生活区 |  | 1440 |  | 1440 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工生产生活区 |  | 18400 |  | 21495 |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通道路区 |  | 62322 |  | 41045 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 1672009 |  | 1551941 |  |  |  |  | 120068 |
| 重点防治区名称 |  |  | 洱源县属于“金沙江岷江上游及三江并流国家级水土流失重点预防区” 大理市属于“苍山洱海省级水土流失重点预防区” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  | 断陷盆地堆积地貌及构造侵蚀地貌区 |  | 水土保持区划 |  |  |  | 西南岩溶区（云贵高原区）-滇北及川西南高山峡谷区 |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  | 轻度 |  |  |
| 防治责任范围面积(hm2) |  |  | 111.55 |  | 容许土壤流失量（t/km2·a） |  |  |  | 500 |  |  |
| 土壤流失预测总量(t) |  |  | 9522 |  | 新增土壤流失量(t) |  |  |  | 8347 |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  | 西南岩溶区一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治 指标 |  | 水土流失治理度(%) |  | 97% |  |  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |  |
|  |  | 渣土防护率(%) |  | 94% |  |  | 表土保护率(%) |  |  | 95% |  |
|  |  | 林草植被恢复率(%) |  | 96% |  |  | 林草覆盖率(%) |  |  | 23% |  |
| 防治措施 量 | 防治分区 |  | 工程措施 |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |  |
|  | 主体工程区 | 泵站工程区 | 表土剥离及回覆1205m³，土地整治1506㎡ |  | 栽植乔木63株，栽植灌木9114株，草皮铺种566㎡，种草8548㎡，抚育幼林0.85hm2 |  |  |  | 临时拦挡95m，临时覆盖6306㎡ |  |  |
|  |  | 改建工程区 | 土地整治130071㎡，表土剥离及回覆52028m³ |  | 栽植灌木126458株，种草126458㎡，抚育幼林12.65hm2 |  |  |  | 临时拦挡1757m，土工布临时覆盖13196㎡，防尘网临时覆盖39607m2 |  |  |

| 治措施 及工程量 | 管线工程区 （含水池及阀井） | 表土剥离及回覆35091m³ | 栽植灌木68232株，种草68232㎡，抚育幼林6.82hm2 |  | 临时拦挡6980m，土工布临时覆盖318504㎡，防尘网临时覆盖29372m2。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 永久办公生活区 | 表土剥离及回覆1555m³，土地整治1944㎡ | 栽植乔木210株，栽植灌木2016株，草皮铺种1890㎡，种草126㎡，抚育幼林0.2hm2 |  | 临时拦挡673m，临时覆盖6496㎡，临时排水119m |  |
|  | 交通道路防治区 | 表土剥离及回覆6882m³，土地整治8603㎡ | 栽植乔木930株，栽植灌木8364株，种草8364㎡，抚育幼林0.84hm2 |  | 临时拦挡589m，临时覆盖9986㎡，临时排水648m |  |
|  | 施工生产生活区 | 表土剥离及回覆3343m³，土地整治4179㎡ | 栽植乔木452株，栽植灌木4062株，种草4062㎡，抚育幼林0.41hm2 |  | 临时拦挡411 m，临时覆盖6715㎡，临时排水452m |  |
| 投资(万元) |  | 267.71 | 299.96 |  | 482.75 |  |
| 水土保持总投资(万元) |  | 1796.50 | 独立费用(万元) |  | 437.45 |  |
| 监理费(万元) |  | 95.04 | 监测费(万元) | 97.92 | 补偿费(万元) | 52.12 |
| 分省措施费(万元) |  | 不涉及分省 | 分省补偿费(万元) |  | 不涉及分省 |  |
| 方案编制单位 |  | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 建设单位 |  | 大理白族自治州水务局 |  |
| 法定代表人 |  | 张金良 | 法定代表人 |  | 王利伟 |  |
| 地址 |  | 郑州市金水区金水路109号 | 地址 |  | 大理白族自治州大理市龙山行政办公区 |  |
| 邮编 |  | 450003 | 邮编 |  | 671000 |  |
| 联系人及电话 |  | 张帆/0371-66026901 | 联系人及电话 |  | 冯金芝/0827-2319360 |  |
| 传真 |  | 0371-66023624 | 传真 |  |  |  |
| 电子信箱 |  | 297319208@qq.com | 电子信箱 |  | dlznsk@126.com |  |