附件

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  | 永平至昌宁高速公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  |  | 长江流域委员会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  |  |  |  |  |  | 云南省 |  |  | 涉及地市或个数 |  |  |  |  |  | 大理州、保山市 |  |  | 涉及县或个数 |  |  |  |  | 永平县、昌宁县 |  |  |
| 项目规模 |  |  |  | 主线94.716km 连接线21.676km |  |  |  |  |  | 总投资（万元） |  |  |  |  |  | 2305959.46 |  |  | 土建投资（万元） |  |  |  |  | 1773239.80 |  |  |
| 动工时间 |  |  |  | 2023.6 |  |  |  |  |  | 完工时间 |  |  |  |  |  | 2027.5 |  |  | 设计水平年 |  |  |  |  | 2028 |  |  |
| 工程占地（hm2） |  |  |  | 1061.59 |  |  |  |  |  | 永久占地（hm2） |  |  |  |  |  | 602.70 |  |  | 临时占地（hm2） |  |  |  |  | 458.89 |  |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  |  | 挖方 |  |  |  | 填方 |  |  |  |  |  | 借方 |  |  |  |  |  |  |  | 余（弃）方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3403.28 |  |  |  | 1519.57 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 1883.71 |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  | 西南诸河高山峡谷国家级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  | 构造剥蚀～侵蚀高中山地貌、构造剥蚀～侵蚀中山河谷地貌、构造剥蚀～侵蚀中山盆地、缓丘地貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  |  | 西南岩溶区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻度侵蚀 |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061.59 |  | 容许土壤流失量[t/(km2•a)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 土壤流失预测总量（万t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.26 |  | 新增土壤流失量（万t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.96 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西南岩溶区建设类一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 |  |  |  |  |  |  |  | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 渣土挡护率（%） |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  | 95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  | 23 |  |
| 防治措施及工程量 |  |  |  |  |  |  |  | 工程措施 |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 主线路基工程区 |  |  |  |  |  |  | 主体：截排水工程105944.90 m，综合护坡（工程部分）662356.29 m2。 新增：表土收集24.95万m3，覆土11.82万m3。 |  |  |  |  | 主体：综合护坡（植物部分）540056.56m2，中央隔离绿化带57068.30m2，路基两侧（填方）绿化3851.00m2，路基两侧（挖方）绿化38626.00m2，路堤边坡景观绿化4384.00m2，路侧碎落台景观绿化5777.30m2，路侧截水沟景观绿化4199.20m2，特殊边坡绿化28434.00m2，硬质防护路 段绿化4334.00m2 |  |  |  |  |  |  |  | 新增：临时排水、沉沙（永临结合不计量），布置临时拦挡27735m、临时覆盖653962m2。 |  |  |  |  |  |
|  | 连接线路基工程区 |  |  |  |  |  |  | 主体：截排水工程36778.20 m，综合护坡（工程部分）229351.07 m2。 新增：表土收集7.51万m3，覆土4.21万m3。 |  |  |  |  | 主体：综合护坡（植物部分）207788.62m2，中央隔离绿化带8800.00m2，路基两侧（填方）绿化690.00m2，路基两侧（挖方）绿化7004.00m2，路堤边坡景观绿化3754.00m2，路侧碎落台景观绿化5875.20m2，路侧截水沟景观绿化2521.60m2，硬质防护路段绿化1197.00m2； |  |  |  |  |  |  |  | 新增：临时排水、沉沙（永临结合不计量），临时覆盖236433.42m2。 |  |  |  |  |  |
|  | 桥涵工程区 |  |  |  |  |  |  | 主体：布置铸铁排水管628844.94kg，φ300PVC管15470m，沉砂井144个，排水沟5760m； 新增：表土收集10.89万m3。 |  |  |  |  | 新增：撒草536123.25m2 |  |  |  |  |  |  |  | 新增：临时拦挡35741.55m，临时排水沟211421.55m，临时沉沙池3476座，临时覆盖357415.55m2。 |  |  |  |  |  |
|  | 隧道工程区 |  |  |  |  |  |  | 主体：截排水工程6273.69 m。 新增：表土收集1.75万m3，覆土1.09万m3。 |  |  |  |  | 主体：综合护坡（植物部分）5375m2，三角区绿化28842.00m2 |  |  |  |  |  |  |  | 新增：临时排水沟8173.69m，临时沉沙池38座，临时覆盖5375m2。 |  |  |  |  |  |
|  | 立交工程区 |  |  |  |  |  |  | 主体：截排水工程62158.74 m，综合护坡（工程部分）397462.94 m2。 新增：表土收集17.42万m3，覆土12.40万m3。 |  |  |  |  | 主体：综合护坡（植物部分）328047.21m2，立面区面状景观绿化173474.60m2，路基两侧（填方）绿化615.00m2，路基两侧（挖方）绿化12314.00m2，路堤边坡景观绿化3547.00m2，路侧碎落台景观绿化1044.00m2，路侧截水沟景观绿化1112.00m2 |  |  |  |  |  |  |  | 新增：临时排水、沉沙（永临结合不计量），布置临时覆盖520154m2。 |  |  |  |  |  |
|  | 沿线附属设施区 |  |  |  |  |  |  | 主体：截排水工程31481.60 m，综合护坡（工程部分）98824.98 m2。 新增：表土收集3.17万m3，覆土4.05万m3。 |  |  |  |  | 主体：综合护坡（植物部分）81461.85m2，景观绿化77047.00m2 |  |  |  |  |  |  |  | 新增：临时拦挡5200m，临时排水沟18251m，临时沉沙池108座，临时覆盖158509m2。 |  |  |  |  |  |
|  | 改移工程区 |  |  |  |  |  |  | 主体：截排水工程32363.50m。 新增：表土收集5.54万m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增：沉沙池59座、临时拦挡18105m、临时覆盖57003 m2。 |  |  |  |  |  |
|  | 弃渣场区 |  |  |  |  |  |  | 新增：表土剥离5.54万m3、覆土41.96万m3、复耕9.28hm2、挡渣墙1926.35 m、八字形导流墙720.00 m、排洪工程（拦挡墙+泄洪通道+消力池及护坦）5674.47 m、截水沟42275.50 m，跌坎8555.15 m、顺接设施48座、马道排水沟28195.08 m、盲沟18074.45 m、改沟工程628m。 |  |  |  |  | 新增：植被恢复159.37hm2。 |  |  |  |  |  |  |  | 新增：钢筋石笼2194m、临时覆盖389659 m2、临时撒草389659 m2。 |  |  |  |  |  |
|  | 施工便道区 |  |  |  |  |  |  | 主体：截排水工程199303.44 m3。 新增：表土剥离18.15万m3、覆土14.19万m3、复耕2.02 hm2。 |  |  |  |  | 新增：植被恢复55.74hm2。 |  |  |  |  |  |  |  | 新增：临时排水沟38172m，沉沙池95座、临时拦挡11452 m、临时覆盖3530m2、临时撒草3530 m2。 |  |  |  |  |  |
|  | 施工场地区 |  |  |  |  |  |  | 新增：表土剥离4.48万m3、覆土9.68万m3、复耕17.97 hm2。 |  |  |  |  | 新增：植被恢复10.38hm2。 |  |  |  |  |  |  |  | 新增: 临时排水沟14087 m，沉淀池104座、临时拦挡3522 m、临时覆盖60705 m2。 |  |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 73674.56 |  |  |  |  | 20115.96 |  |  |  |  |  |  |  | 5943.03 |  |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 110139.34 |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5002.89 |  |
| 监理费（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 404.50 | 监测费（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 2444.92 |  |  |  |  | 补偿费（元） |  |  | 7431130 |  |
| 分省措施费（万元） |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分省补偿费（万元） |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 方案编制单位 |  |  |  |  | 昆明龙慧工程设计咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  | 大理州交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 罗 松 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  | 杨发 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  | 云南省昆明市五华区学府路745号海伦先生1栋7、8、10楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  | 云南省大理州永平县博南镇博南东路8号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  |  | 650021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 672600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  | 樊利武 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  | 王万李 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  | 0871-65392953 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | 285849263@qq.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  | yycgslbgs@126.com |  |  |  |  |  |  |  |