
附件
水土保持方案特性表

	项目名称
	云南边检总站德宏边境管理支队河西边境检查站执勤业务用房项目
	流域管理机构
	长江水利委员会

	涉及省区
	云南省
	涉及市或个数
	德宏州
	涉及县或个数
	梁河县

	项目规模
	占地面积3.86hm2
	总投资（万元）
	7895
	土建投资（万元）
	7218

	动工时间
	2023年4月
	完工时间
	2024年3月
	设计水平年
	2024年

	工程占地（hm2）
	3.86
	永久占地（hm2）
	3.86
	临时占地（hm2）
	0

	土石方量（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	3.18
	12.88
	9.70
	0.00

	重点防治区名称
	/

	地貌类型
	侵蚀堆积山间河谷平原及河流阶地地貌
	水土保持区划
	西南岩溶区

	土壤侵蚀类型
	水力侵蚀
	土壤侵蚀强度（t/km2.a）
	微度

	防治责任范围面积（hm2）
	3.86
	容许土壤流失量（t/km2.a）
	500

	土壤流失预测总量（t）
	410.79
	新增土壤流失量（t）
	380.33

	水土流失防治标准执行等级
	西南岩溶区建设类二级标准

	防治

目标
	水土流失治理度（%）
	94
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	88
	表土保护率（%）
	90

	
	林草植被恢复率（%）
	94
	林草覆盖率（%）
	21

	防治措施及工程量
	防治分区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	出州检查站区
	建构筑物区
	主体：表土剥离及收集500m3。
	
	新增：临时覆盖260m2。

	
	
	道路硬化区
	主体：表土剥离及收集1300m3，排水沟254m。
	
	新增：临时排水沟338m、临时沉砂池1座、临时覆盖180m2、表土临时拦挡172m、表土临时覆盖1350m2。

	
	
	景观绿化区
	主体：表土剥离及收集500m3、排水沟421m。
	主体：景观绿化1946.10m2。
	新增：临时覆盖1946m2。

	
	
	进出场道路区
	道路区
	主体：盖板排水沟275m。
	
	

	
	
	
	绿化区
	
	主体：绿化美化3043.90m2。
	新增：临时覆盖3044m2。

	
	入州检查站区
	建构筑物区
	主体：表土剥离及收集700m3。
	
	新增：临时覆盖380m2。

	
	
	道路硬化区
	主体：表土剥离及收集3000m3、排水沟826m。
	主体：植草砖停车位324m2。
	新增：临时排水沟570m、临时沉砂池2座、临时覆盖310m2、表土临时拦挡130m、表土临时覆盖2800m2。

	
	
	景观绿化区
	主体：表土剥离及收集1600m3、排水沟872m。
	主体：景观绿化6500.87m2。
	新增：临时覆盖6500m2。

	
	
	进出场道路区
	道路区
	主体：盖板排水沟339m。
	
	

	
	
	
	绿化区
	
	主体：绿化美化3259.16m2。
	新增：临时覆盖3259m2。

	投资（万元）
	198.52
	254.06
	31.12

	水土保持总投资（万元）
	529.82
	独立费用（万元）
	39.20

	监理费（万元）
	6
	监测费（万元）
	15.02
	补偿费（万元）
	2.702

	方案编制单位
	云南恒成工程设计咨询有限公司
	建设单位
	德宏边境管理支队

	法定代表人
	戴其淑
	法定代表人
	谢勇

	地址
	云南省昆明市盘龙区金辰街道碧桂湾小区二期17栋1702号
	地址
	云南省德宏州芒市勐焕街道阔时路26号

	邮编
	650224
	邮编
	678499

	联系人及电话
	胡遵仁  
	联系人及电话
	彭骜暾  

	传真
	
	传真
	

	电子信箱
	151465727@qq.com
	电子信箱
	47721062@qq.com




