附件

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  | 曲靖市文兴风电场项目 |  |  |  |  |  | 流域管理机构 | 珠江水利委员会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省区 |  |  | 云南省 |  |  | 涉及地市 |  |  | 曲靖市 | 涉及县 |  |  | 宣威市 |
| 项目规模 |  |  | 装机容量480MW |  |  | 总投资 |  |  | 325967.32万元 | 土建投资 |  |  | 35693.42万元 |
| 动工时间 |  |  | 2023年1月 |  |  | 完工时间 |  |  | 2024年12月 | 设计水平年 |  |  | 2025年 |
| 工程占地（hm2） |  |  | 84.51 |  |  | 永久占地（hm2） |  |  | 5.91 | 临时占地（hm2） |  |  | 78.60 |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  | 挖方 |  |  |  | 填方 | 借方 |  |  | 余（弃）方 |
|  |  |  |  |  | 127.81 |  |  |  | 74.82 | 0 |  |  | 52.99 |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 滇黔桂岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区、金沙江-珠江分水岭省级水土流失重点预防区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 构造侵蚀溶蚀中高山地貌 |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  | 西南岩溶区 |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  | 轻度 |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 84.51 |  |  |  | 容许土壤流失量（t/km2•a） |  |  |  | 500 |
| 水土流失预测总量（t） |  |  |  |  | 21118.09 |  |  |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  | 18638.88 |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南岩溶区建设类项目一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 |  | 水土流失治理度（%） |  |  | 97 |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1.0 |
|  |  | 渣土防护率（%） |  |  | 92 |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  | 95 |
|  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 96 |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  | 23 |
| 防治措施及工程量 | 分区 |  |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 风机机组区 |  |  | 主体：截水沟840m，排水沟6414m； 新增：表土剥离6.25万m3，沉沙池29座，拦水埂845m。 |  |  |  | 新增：平台植被恢复20.96hm2，回填边坡植草护坡1.76hm2，开挖边坡框格梁植草护坡0.58hm2、三维网植草护坡0.50hm2、植生袋护坡0.90hm2。 |  | 新增：临时编织袋挡墙1380m，临时无纺布覆盖65700m2，临时土质排水沟2100m，砖砌沉沙池24座。 |  |  |  |
|  | 集电线路区 |  |  | 主体：截排水沟880m。 新增：表土剥离1.73万m3，复耕1.25hm2。 |  |  |  | 新增：条播种草面积为6.24hm2。 |  | 新增：临时编织袋挡墙422m，临时无纺布覆盖17000m2。 |  |  |  |
|  | 升压站区 |  |  | 主体：截水沟225m，排水沟540m； 新增：表土剥离0.61万m3。 |  |  |  | 主体：框格梁植草护坡5172m2、景观绿化1361m2。 |  | 新增：临时编织袋挡墙288m，临时无纺布覆盖2200m2，临时土质排水沟250m，砖砌沉沙池2座。 |  |  |  |
|  | 场内道路区 |  |  | 主体：截排水沟15778m。 新增：表土剥离3.77万m3，砖砌沉沙池35座。 |  |  |  | 新增：恢复植被面积为12.72hm2（三维网植草护坡2.60hm2，开挖边坡植生袋护坡2.70hm2）。 |  | 新增：临时无纺布覆盖56000m2。 |  |  |  |
|  | 施工营场地区 |  |  | 新增：表土剥离0.58万m3，复耕0.38hm2。 |  |  |  | 新增：植被恢复面积2.92hm2。 |  | 新增：临时编织袋挡墙180m，临时无纺布覆盖2000m2，临时土质排水沟730m，砖砌沉沙池5座。 |  |  |  |
|  | 弃渣场区 |  |  | 新增：表土剥离4.28万m3，复耕8.95hm2，浆砌石挡渣墙477m，浆砌石截水沟3381m，马道排水沟1541m，消力池16座。 |  |  |  | 新增：植被恢复面积12.47hm2。 |  | 新增：临时编织袋挡墙775m，临时无纺布覆盖22200m2。 |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  | 1949.62 |  |  |  | 1420.08 |  | 391.72 |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  | 4518.34 |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  | 478.84 |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  | 24.00 |  |  | 监测费（万元） |  | 84.95 | 补偿费（万元） |  | 59.157万元 |  |
| 方案编制单位 |  |  |  | 云南淩屹工程设计有限公司 |  |  |  |  | 建设单位 | 中广核曲靖宣威风力发电有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 李海蛟 |  |  |  |  | 法定代表人 | 阮爱国 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  | 昆明市白龙路世界花苑合欢苑1单元502室 |  |  |  |  | 地址 | 宣威市上堡街22号 |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  | 650224 |  |  |  |  | 邮编 | 655499 |  |  |  |
| 电子信息 |  |  |  | 928726409@qq.com |  |  |  |  | 电子信息 | 65391666@qq.com |  |  |  |