云南省2024年度先进水利技术（产品）

推

广

指

导

目

录

发布单位：云南省水利厅

发布时间：2024年11月

目  录

1. 智慧水利信息系统（平台）	1

1.1 真空负压污水系统	1

1.2 小型水库物业化管理平台	7

1.3 数字孪生湖库水质突发污染推演预警平台	9

2. 先进计量仪器及设备	12

2.1 高效率脱氮除磷的污水处理设备	12

2.2 河流泥沙采样成套技术装备及方法	14

2.3 基于全感物联的一体化全要素野外水文感知基站	18

2.4 高精度大量程比DJWM型超声水表、超声流量计及物联网智能水表	20

2.5 综合一体式自动化雨量测量系统	24

2.6 智流通便携式走航测流系统	28

2.7 挂载式缆道雷达波测流系统	32

2.8 数字站点一体化电源系统	34

2.9 一种柱状底泥手动切割装置	36

2.10 一种多功能水土保持效益评价装置	38

2.11 一种可防止水土流失的排水渠	40

3. 先进技术（材料）	42

3.1 云南农业水价综合改革关键技术	42

3.2 单向排气排水土工膜	44

3.3 纳米无机水性渗透结晶材料（纳米胶）	47

3.4 混凝土及金属结构纳硅防护材料	50

3.5 高压脉冲电控淡水壳菜幼虫防治技术	54

3.6 分散式农村饮用水铁锰去除技术	56

4. 信息技术应用	58

4.1 基于图像特征增强压缩算法的北斗三号短报文图像传输系统	59

4.2 基于北斗4G融合网关的分布式LoRa智能组网技术	62

4.3 M&R高时空分辨率微波测雨技术	65

- 智慧水利信息系统（平台）

1.1 真空负压污水系统

| 技术（产品）名称 | 真空负压污水系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 苏州中鹿环保设备有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 昆山市花桥经济开发区绿地大道1555号中科创新广场1号楼B座7楼709室 |  |  | 邮政编码 | 215300 |
| 法人代表 | 古李昌 | 职务 | 经理 | 电话 |  |
| 联系人 | 侯艳 洪晓兰 | 电话 | 0512-50131037 | E-mail | 402134971@QQ.Com 191720751@QQ.COM |
| 持有单位 简介 | 苏州中鹿成立于2010年，至今已有十余年的发展历程，期间积极推广及发展公司核心技术产品-真空负压污水收集系统，“中鹿”真空负压排水收集系统技术源自欧、美、日，因此产品技术与质量均对标国际先进规范，经营期间技术研发团队拥有包含真空负压排水技术专利的自主知识产权专利70余项，其成果成功转化达20多项真空负压排水产品，并取得江苏科技企业的高新技术企业认证。 中鹿公司一直致力于污水收集系统领域的研发，为市政工程及农村地区排水等提供相关真空负压排水收集系统配套解决方案。已服务江苏、浙江、福建等国内多地农村真空排水系统改造，累计已达100余例项目，皆运行优良。 |  |  |  |  |
| 技术（产品） 简介 | - 技术来源 自主研发的技术 - 真空系统的组成 真空（负压）排水系统组成包含真空井、真空管路、真空站、物联网等完整的密闭管路系统。 - 技术、产品特点 1）真空井 无电驱动：无电驱动技术，不需电力介入，无须定期更换电池。 稳定性高：驱动隔膜不与污水接触稳定性高。 施工便利：PE地埋式真空井具轻便及井深低浅（100—130cm深）特性，施工便利。 安全可靠： 真空阀阀板闭合性佳、无污水异物刺破风险。 通过性高：采用先进水后进气的关键技术，具强能力异物通过不卡物特性，可直接收集厕所、厨房、洗手台等污水污物，也不需额外设置化粪池、隔油井或污物隔栅井。 2）真空管路 跨沟过桥：真空管路施作具有地下管障物避让及跨沟过桥的特点，对于未知的地下管线埋设施工具有很大的便利性。 高速输送：采用负压真空吸引方式进行，可保持管中污水流速达3.0至5.0M/sec，无管道堵塞或流速过慢问题。 密度系统：无外部地下水渗入及污水无渗出问题，无臭异味发生。 浅埋施工：埋设深度为0.5～1.2m，无需其他辅助措施，施工快速且经济。 3）真空站 占地面积小：一体集成模块化安装快速、方便、占地面积小约4m2。 无需供水：无须自来水水源额外提供。 噪音消除：吸音棉布贴且噪音防制设备。 实时监控：具备完整物联网监控与管理实时。 集成一体化设计：内外钢槽、设备管道及电气整合制作。 复联设置： 真空泵、污水泵及液位计采复联设置。 4）物联网 真空站人机图形界面： 人机图形方便易懂、参数及曲线随时手机 与管理中心管控。 采用省电传输技术：真空井采NB无线传输，电池寿命3年 以上。 真空井RTU集成传输器： 整合RTU+电池组+水密外壳，一体化设计。 全国项目信息24小时监控：信息管理中心监控大屏实时显示 纪录与控管。 四、产品功能 1）真空井：真空负压井是真空负压系统中接近用户端的污水收集输送设施住户污排水采重力排水至建筑物外不经化粪池拦污就可直排至真空井内，当井内污水到达一定水位时，无需电力驱动开启真空阀，引入真空吸力进行抽排水将污水自动排入真空排水管路内。 2）真空管路：负压污水收集管采用PVC或HDPE等材质，尺寸通常为4”、6”、8”和10”，并以真空渠道配管方式将收集管路配设往真空站。 3）真空站：真空站位于整个真空（负压）排水系统核心，可于收集区半径3公里范围内设一座真空站即可解决所有污水收集需求，真空泵站中的真空泵使管道内维持在45~60kpa的负压，污水将以4—5m/s的速度通过真空管道进入真空泵站中的真空罐。 4）物联网：真空系统内各真空井与真空站内设施运转情形以无线传输物联网方式作云端管理，让管理人员随时做掌控智能化管理。 - 指标 中国工程建设协会标准：室外真空排水系统工程技术规程－-CECS 316 :2012 |  |  |  |  |
| 主要完成人 |  |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | - 发明专利 - 加压气浮系统的自清式高压释气阀装置，专利号：ZL 2020 1 0097993.4 - 一种高效污水处理设备，专利号：ZL 2019 11179481.6 - 一种刮渣机用浮渣除水系统，专利号：ZL202010419877.X - 一种污水分离环保处理装置，专利号：ZL201810328892.6 - 实用型专利 - 具有整流结构的真空负压储水桶，专利号：ZL201822224670.8 - 全通量真空隔膜阀，专利号：ZL2022 21168761.4 - 微型负压抽排水装置，专利号：ZL201822224964.0 - 污水负压收集井，专利号：ZL 2020 2 0099705.4 - 一种自动排水真空负压站，专利号：ZL2022 20100000.9 - 真空负压井内真空阀防堵安装结构，专利号：ZL 2021 2 2317121.7 - 真空污水收集管道自动补气清扫装置，ZL 2023 2 0298256.X - 软件著作权证书 - 真空泵排水控制软件V1.0，登记号：2022SR0091636 - 真空抽水系统V1. 1，登记号：2019SR0146919 - 软件名称：真空排水低压报警软件V1.0，登记号：2022SR084371 - 检验报告 - 产品名称：PE真空井 - 产品名称：ST真空井 - 产品名称：真空阀50A - 产品名称：真空井水位作动控制器 - 产品名称：真空拦污收集器 - 产品名称：真空收集系统 - 产品名称：真空站 - 产品名称：自动真空清扫器 |  |  |  |  |
| 适用范围 | - 重力收集系统无法使用区域——水位高、沿河直排等 - 局限公共场所受限区域——农村、学校、游乐园、景观休闲区 - 地下水位高、地质软弱区域——沿湖/海新开发住宅别墅区 - 水上景观区、度假酒店或别墅住宅区——迪拜棕梠岛区、海上度假酒店 - 卵砾石或岩盘困难开挖区域——诸如澳大利亚大堡礁区、宁波石山弄 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 一、应用工程 - 投入使用的最早时间：自2012年以来不断有农污项目使用 - 应用工程总数：超过100个项目使用中鹿真空负压系统 - 应用规模、效益情况 （1）在我国现况真空负压污水收集系统已被广泛运用于各个地区，如： 苏南地区的苏州太仓市、常州等；苏中地区的南通的通州区、崇川区、海门、启东市、海安市；泰州等；苏北地区的盐城、连云港、徐州等；上海市的奉贤区、南汇等；福建省的莆田市等；浙江省的台州市、嘉兴市、丽水等；广东省的中山市、揭阳；海南省的海口市。 （2） 解决施工过程中的不同难点 ①沿河－农村真空排污 工程业绩 : 泰兴市村镇生活污水治理项目PPP项目 该项目收集户数1387户，服务4161人。由于沿河各镇均在河流环绕的平原地带，且镇上居民住宅大多倚河而建，虽地势平坦，但传统重力排水深挖深埋的施作方式，故而原住户排水口在沿河道两侧，生活污水只能直排入河，此场景无施作空间，这就给当地污水的系统收集带来了极大的难度，遂使用管径小易壁挂、无电力驱动运营成本低的真空负压污水收集方案进行有效治理。 ②高低落差大－农村真空排污 工程业绩：海州区农村生活污水治理工程 该项目收集户数596户，服务2320人。原住户住宅区排布密集且邻山布局，故而该区域收集污水因高低落差大管道需不断爬升，因重力管道需下沉式布管，上行布管需配置大量重力提升装置，造价高昂，遂使用管径小浅开挖且可上、下行配管爬升、无电力驱动运营成本低的真空负压污水收集方案进行有效治理。 ③无法使用重力岛屿－岛屿真空排污 工程业绩：福建莆田市农村生活污水治理及笏石溪河道综合整治PPP项目 该项目收集户数429户，服务814人。原住户住宅区四面环海，所有建设材料需海运进岛，若采用重力成本极高，遂使用管径小浅开挖、无电力驱动运营成本低、施工便捷的真空负压污水收集方案进行有效治理。 ④地层难开挖－农村真空排污 工程业绩：浙江宁波区农村生活污水治理工程 该项目收集户数530户，服务1590人。原住户聚居点过于分散且加之岩石层过厚难开挖，若采用重力成本高，遂使用管径小浅开挖、无电力驱动，系统收集半径可达三公里，运营成本低的真空负压污水收集方案进行有效治理。 ⑤老旧小区改造－老旧小区真空排污 工程业绩：丽水市莲都区环保局老旧小区污水改造项目 该项目收集户数75户，服务225人。住户住宅区巷道窄施工作业面受限，传统重力开挖面积大而深，对路面破坏程度高，影响居民出行；遂使用管径小浅埋好开挖、工期短、无电力驱动运营成本低的真空负压污水收集方案进行有效治理。 注：其他真空相关实绩众多不逐罗列 |  |  |  |  |

1.2 小型水库物业化管理平台

| 技术（产品）名称 | 小型水库物业化管理平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 云南省水利水电勘测设计研究院、云南省水利水电勘测设计院 有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 云南省昆明市青年路376号 |  |  | 邮政编码 | 650032 |
| 法人代表 | 赵绍熙 | 职务 | 院长 | 电话 |  |
| 联系人 | 黄老福 | 电话 | 0871-68282515 | E-mail | 273911062@qq.com |
| 持有单位简介 | 云南省水利水电勘测设计研究院（以下简称“研究院”）是省水利厅直属公益二类事业单位，云南省水利水电勘测设计有限公司是研究院的全资子公司。现持有工程勘察综合类甲级、工程设计水利行业类甲级、工程咨询单位甲级资信、测绘甲级、水文水资源调查评价甲级等各类资质、资信34项，获得全国水利水电勘测设计咨询行业“AAA”信用等级，是具有雄厚综合技术实力的国家甲级水利工程勘察设计单位。先后获得“全国五一劳动奖状”“全国文明单位”等省部级以上重要奖项260余项，是西南地区水利勘测设计行业的排头兵、主力军。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 小型水库物业化管理平台，开发集成“水库保姆”移动APP、智慧大屏展示系统及后台信息管理系统，实现了小型水库物业化管理的全流程覆盖。平台实时汇聚水库的水雨情、安全动态及巡查责任信息，通过移动APP，巡查人员可便捷上传问题照片、视频及语音描述，取代传统低效的上报方式，实现一键巡查、全省统管的新模式。平台还构建了数字孪生水库，实现水位、雨水情、巡检记录的数字化映射，并支持实时监控与灾害模拟，能够回溯历史、预演未来，为旱涝灾害防治提供精准预案建议，保障民生安全。平台以其智能化、高效化的特点，显著提升了水库运行管理的水平与效率。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 黄老福、陈欣、王旭东、刘斌、白世晗、陈臻、戍国标、蔡松、润一、金子龙、梁佐、黎艳秋、李宇臻、陈钧、杨亚复 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 目前，平台已获得6项软件著作权，分别为：《小型水库物业化管理平台安卓客户端巡逻软件v1.0》《小型水库物业化管理平台后台管理系统v1.0》《小型水库物业化管理平台企业微信端巡逻软件V1.0》《雲水I0T云平台v1.0》、《水库溃坝预演预警平台Web端软件[简称：水库运行管理平台]v1.0》《水库运行管理平台智慧大屏系统v1.0》。这些软件著作权的获得，充分体现了平台在技术创新和知识产权保护方面的实力。此外，平台正积极申请相关专利，并有望在未来获得更多专利授权。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 小型水库物业化管理平台主要应用于水库运营管理，包括物业化运作、实时监测水雨情与安全动态、便捷化巡查上报等，显著提升管理效率。同时，该平台也辅助应用于防汛抗洪，通过洪水模拟与预案制定提高应急响应能力；在农业灌溉方面，可实现水量调配，优化水资源管理；并支持政府监督与考核，确保水库管理责任的落实。平台在水库运营管理领域发挥核心作用，并在其他相关应用中展现出显著价值。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 小型水库物业化管理平台在水利工程中展现出显著的应用效益。多地政府及水利部门积极推广此模式，通过专业管护公司对小型水库进行集中统一管理，利用小型水库物业化管理平台实现水库基本信息、巡查日志等台账化管理，并通过智能巡查系统确保水库每个关键点巡查到位，目前，平台已实际应用于云南秀川管理咨询有限公司在全省8州（市）、20县（市、区）开展的小型水库物业化管理工作中，目前用户共计一千一百余人，服务约900个在巡水库，应用范围还将进一步拓展，在平台使用过程中，获得了使用单位及人员的一致好评。此平台的应用带来了多方面的效益。在安全方面，它提升了水库运行安全，增强了防洪预警能力，确保水库工程安全和度汛安全时时在线。在经济方面，专业化的管护模式降低了维护成本，同时科学调度水库蓄水保障了用水安全，促进了区域经济发展。在社会方面，它改善了周边生态环境，提升了群众对水利工程的满意度和信任度。此外，各地成功实施此模式的经验做法得到了广泛推广，为其他地区提供了借鉴，推动了水利事业高质量发展。 |  |  |  |  |

1.3 数字孪生湖库水质突发污染推演预警平台

| 技术（产品）名称 | 数字孪生湖库水质突发污染推演预警平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 长江水利委员会长江科学院 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 湖北省武汉市黄浦大街23号 |  |  | 邮政编码 | 430010 |
| 法人代表 | 许全喜 | 职务 | 院长 | 电话 | 027-82929707 |
| 联系人 | 罗平安 | 电话 | 027-82828526 | E-mail | 1961697563@qq.com |
| 持有单位简介 | 长江科学院创建于1951年10月，拥有11个科技创新基地，承担了三峡、南水北调等200多项大中型水利水电工程建设与生态环境保护的科研工作，以及数字孪生长江、数字孪生丹江口、数字孪生三峡、数字孪生澧水流域、数字孪生江垭皂市等数字孪生流域与工程建设工作。荣获国家、省部级奖励300余项，获授权发明和实用新型专利790余项，登记软件著作权350余项，主编或参编技术标准120余部。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 该技术依托国家重点研发计划课题和水利部先行先试数字孪生水利工程项目（数字孪生丹江口、数字孪生三峡），针对湖库突发污染应对的管理需求，融合监测感知、机理模型、立体仿真等技术，构建湖库突发污染预测模型，可以实现库（湖）区和入库（湖）支流任意位置、不同污染类型（易溶于水和难溶于水）和排放方式下（瞬时排放、持续排放和间断排放）情景下的突发污染场景快速构建及模拟，自动生成预警信息和处置建议并推送给管理部门。该技术通过耦合三维高精度水动力数学模型和加速算法，模拟精度平均相对误差小于20%，在5分钟内完成8万个计算单元的突发污染快速模拟，基于实测数据和推演成果自动生成加密监测方案和报表，提高工作效率，降低成本。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 林莉，靖争，罗平安，赵科锋，李晓萌，唐见，翟文亮，梁梦思，贡丹丹，谭皓月，刘晗，李鲁丹 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 依托“数字孪生湖库水质突发污染推演预警”技术，研发的“数字孪生丹江口工程先行先试建设”相关技术经院士级专家评审，评定为国际领先水平；通过突发污染推演技术融合与集成，补齐了丹江口突发污染预测推演分析的空白，研发的“数字孪生丹江口水质安全模型平台与‘四预’业务”入选《数字孪生流域建设先行先试应用案例推荐名录（2022年）》、研发的“丹江口工程数字孪生平台与‘四预’智能业务应用”入选《水利部数字孪生水利建设典型案例名录》，基于水质突发污染推演技术结合数字孪生先行先试建设，获批《数字孪生水利建设十大样板名单（2023年）》。 通过攻关，该技术已获得多项成果，立项1项水利学会团体标准，发表2篇核心论文，授权3项发明专利，获取4项软件著作权，获得3项成果奖励。相关成果获新闻联播、中国新闻网、中国日报网、中国水利网、人民长江报等多家主流媒体报道。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 该技术针对性地适用于湖泊、水库和入湖（库）支流任意位置、不同污染类型（易溶于水和难溶于水）和排放方式下（瞬时排放、持续排放和间断排放）情景下的突发污染场景快速构建及模拟，自动生成预警信息和处置建议，并根据需求可推送至管理部门。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 1、荆紫关锑浓度超标应急监测模拟推演 基于湖库水质突发污染推演预警技术，开发构建了丹江口水库入库支流丹江锑污染超标模拟模型及预警技术，利用该模型与预警技术对2023年8月丹江发生的锑超标突发污染事件进行了模拟推演，逐日预演未来15天内此次事件对库区水质影响，研判突发污染事件对丹江口水库供水的影响。 2、丹江口水库170m秋汛蓄水 利用水质突发污染推演预警技术研发的数字孪生丹江口工程是我国首个在大型水库满蓄中深度运用的数字孪生工程，基于数字孪生丹江口水质模型，实现洪水期水质滚动推演与跟踪分析，为保障汉江秋汛防御与丹江口水库170m蓄水过程中的库区水质安全提供科学支撑。 3、老灌河锑污染 利用湖库水质突发污染推演预警技术预测了老灌河石门水库不同下泄流量、锑浓度条件下对库区水质的影响，提出加密监测方案，评估筑坝拦截、水质净化絮凝剂投放的削污效果。分析结论与2021年上报水利部《关于报送老灌河锑污染事件影响模拟报告的函》结论一致。 4、泗河突发水污染推演 基于湖库水质突发污染推演预警技术研发的数字孪生丹江口水质安全平台，针对泗河氨氮突发污染事件进行了模拟复演，预测推演了超标污染物氨氮的迁移变化规律，为应急监测方案的制定提供了支撑。 |  |  |  |  |

- 先进计量仪器及设备

2.1 高效率脱氮除磷的污水处理设备

| 技术（产品）名称 | 高效率脱氮除磷的污水处理设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 青岛鑫源环保集团有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 山东省青岛市高新区正源路35号 |  |  | 邮政编码 | 266111 |
| 法人代表 | 孙振坤 | 职务 | 董事长 | 电话 | 0532-87700037 |
| 联系人 | 吴莹 | 电话 | 0532-87700037 | E-mail | xinyuanep@xinyuanep.com |
| 持有单位简介 | 青岛鑫源环保集团有限公司成立于2009年5月，注册资本金7800万元，位于青岛市城阳区正源路35号，企业总占地面积69300㎡，成立有安顺尚源水科技有限公司、大理尚源环保科技有限公司等全资子公司。集团是集水技术引进、研发、设备制造、水环境治理、市政水厂总承包、投资与运营（EPC、特许经营或股权合作等模式）为一体的综合性高新技术企业。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 生化处理模块含厌氧、缺氧和好氧反应区，兼顾同步脱氮除磷处理功能。在传统活性污泥法基础上，通过向各功能反应区投加高效微生物膜载体，实现微生物的附着生长及数量加倍，可有效提供提升系统反应效率，达到高效净化污水的目标。一种高效率脱氮除磷的污水处理装置，涉及污水处理领域，包括挖泥铲，挖泥铲的其中一侧固定连接有倾斜三角块，挖泥铲的内部设置有过滤组件，过滤组件包括过滤板，过滤板固定连接在挖泥铲的内部，过滤板靠近倾斜三角块的一侧开设有多个过滤孔，挖泥铲的内部开设有多个第一分离孔，挖泥铲的两侧均转动连接有转动轴，挖泥铲远离过滤板的一侧固定连接有橡胶板。本发明设置了过滤组件，利用过滤组件的设计，过滤板与过滤孔，两者相互配合，在驱动组件的作用下，挖泥铲将污水铲除后，受力进行转动，而挖泥铲发生倾斜，使挖泥铲内部的污水向靠近过滤板的位置进行堆积，有助于将污水的碎石进行过滤处理，对污泥收集。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 孙振坤 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 已取得发明专利3项 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 现有的一些污水处理装置在处理污水后直接对污泥进行收集处理，而污泥中含有一些碎石，会掺杂在一起共同进行收集，收集后再通过人工进行筛分增加了污水收集的时间。同时，污水处理装置收集的污泥中含有水分且回收利用性差，不易进行利用。因此，采用一种高效率脱氮除磷的污水处理装置来解决上述问题很有必要。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 青岛顺清源环境有限公司，污水供水提升改造工程采用日处理量50T的一种高效率脱氮除磷的污水处理装置。 安丘市城乡供水有限公司，农村供排水提升改造工程采用日处理量100T的一种高效率脱氮除磷的污水处理装置。 关岭自治县大禹水利建设投资开发有限责任公司，污水片区治理工程采用日处理量300T的一种高效率脱氮除磷的污水处理装置。 日处理水费用较低约为0.5元/吨，经过设备处理后的出水符合污水排放标准，并且能够有助于将污水的碎石进行过滤处理以及对污泥的收集。解决了污水的难题。 |  |  |  |  |

2.2 河流泥沙采样成套技术装备及方法

| 技术（产品）名称 | 河流泥沙采样成套技术装备及方法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 长江水利委员会水文局荆江水文水资源勘测局、中国三峡建设管理有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、长江水利委员会水文局西南诸河水文水资源勘测局 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 云南省昆明市盘龙区芳林街1号 |  |  | 邮政编码 | 650205 |
| 法人代表 | 彭万兵 | 职务 | 局长 | 电话 | 0871-63519300 |
| 联系人 | 周儒夫 | 电话 | 0871-63519300 | E-mail | 598340222@qq.com |
| 持有单位简介 | 长江水利委员会水文局西南诸河水文水资源勘测局是水利部长江水利委员会水文局下属的正处级科研事业单位，主要负责澜沧江以西（含澜沧江）区域内西南诸河的水资源、水环境、水生态及河流泥沙运动、河床演变监测及分析研究等工作，是为西南诸河流域规划、综合治理、水资源保护和利用、水利水电工程建设及其他国民经济建设等提供基本资料及研究成果的专业机构，拥有甲级水文水资源调查评价证书、甲级测绘资格证书以及质量、环境和职业健康安全体系认证单位。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | （1）技术来源：属生产实践中自主研发及技术革新。 （2）特点：提出了全类型河流泥沙采样技术、计算分析及整编方法，研制了静、动河流泥沙测验成套采样设备（含悬移质、临底沙、推移质、河床质、异重流、干容重等）以及相应船载联控装置，有效解决了河流水体及河床表层物质勘测技术难题，实现了准确获取河流输沙量及颗粒级配的技术方法。 （3）功能：根据不同河流、河段水体环境（水流、水深、含沙量等）的差异性，河床底边界的（基岩、卵石、卵石夹砂、沙质、淤泥等）物质组成复杂性，研制了不同类型以及同类型不同采集方式的样品采集器，如床沙采样器，粒径小于3mm的采用了触发式，粒径大于3mm小于15cm的采用双门挖斗式，大于15cm小于60cm的采用级配打印器，进而真正实现了对河流悬移质、临底沙、推移质、河床质、异重流、干容重全系列样品的准确采集，较好地解决了已有泥沙测验技术及采样器获取样品时存在的“无法测”“测不到”“测不准”技术难题。 （4）指标：悬移质、临底沙测验范围为全系列，推移质测验粒径范围粒径为0～15cm，河床质测验粒径范围为0～60cm；采样器设计自重大型为150～300kg、小型20～30kg，也可据河流水深、流速情况调配重量；一次性采集悬移质水样体积为1000～8000ml、采集泥沙重量为5～50kg；水深宜在150m、流速0～5m／s以内；配套辅助装置：起重能力0.5～1吨液压绞车、135KW以上的船舶及制动装置。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 彭万兵、段光磊、周儒夫、董先勇、陈有勤、秦蕾蕾、施厂长、童辉、方智、程含斌、吴立健、张生稳、梅同单、张智敏 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 一、发明专利 （1）一种双桶悬移质泥沙及水质样品采样器（专利号：ZL201710348949.4）； （2）一种大型深水库中温度-泥沙耦合异重流监测装置（专利号：ZL201810273397.X）； （3）一种水文测验设备的联控装置（专利号：ZL202010326195.4）； （4）一种适用于中小河流大口门推移质精准测验装置（专利号：ZL202010326195.4）。 二、实用新型专利 （1）一种河流底边界卵石级配打印器（专利号：ZL201922280845.1）； （2）一种河流沉积物底边界触发式沙质采样器（专利号：ZL202021212430.7）； （3）一种适用中小河流底边界卵石采样器（专利号：ZL202021164608.5）； （4）双门挖斗式采样器（专利号：ZL202021164608.5）； （5）一种临底沙采样器（专利号：ZL201620180414.1）； （6）水文检测仪器通用支架（ZL201420124078.X）。 三、水利先进实用技术重点推广指导目录 （1）内陆水域水文泥沙采样成套设备（编号：TZ2018188）； （2）水文测验设备的联控装置（编号：TZ2020152）。 四、获奖 （1）河流沉积物勘测关键技术与应用（2020年度长江水利委员会科技进步一等奖）； （2）JJ-LDS01型双尾翼临底沙悬移质采样器研制（2016年度长江水利委员会科技进步三等奖）。 五、专著、论文 （1）《河床组成勘测调查技术与实践》（中国水利水电出版社：ISBN978-7-5170-4829-9）； （2）《双筒式河流悬移质及水质样品采集器的设计与应用》《水利水电快报》，2020年6月； （3）《JJ-CY02型双斗式床沙采样器的研制及运用》《水资源研究》,2016,5（2）。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 适用于河流、水库、湖泊等水文泥沙测验中有关悬移质、临底沙、推移质、河床质及干容重及异重流等样品采集。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 该河流泥沙采样成套技术装备已成功应用于三峡工程水文泥沙研究、清江流域梯级水电开发、金沙江下游水电站梯级开发、巴基斯坦卡洛特水电开发等20余项国内外重大水利工程的规划设计、施工建设和运行管理，并填补和拓宽了水文泥沙资料系列，为流域治理与保护、水利工程建设及水科学研究等提供了可靠技术支撑，取得了显著的工程、社会和经济效益。 （1）从2018年起，不同采样设备陆续在长江委水文局荆江水文水资源勘测局河道勘测中心、宜都分局、沙市分局等生产单位使用，为收集国家基本水文资料发挥了重要的技术支撑，有效推动了水文泥沙测验技术进步。 （2）2020年7月起，长江委水文局三峡水资源勘测局引进了沙质采样器、推移质采样器等，在长江三峡库区及各支流河段水文泥沙测验项目中得到有效运用，为三峡水库调度、防洪及河道治理等发挥了积极作用，并取得一定的经济及社会效益。 （3）大容量双桶悬移质泥沙及水质样品采样器在2017年三峡工程运用后重点河段河势变化及治理对策研究水文地形测量项目中得到成果运用。项目有19个水文测验断面，年度内施测3个测次，项目取样总数超过5000点。若采用原有1000ml横式采样器，往复取样次数将超过20000次，而利用大容量双尾翼临底悬移质采样器进行取样，一次可取得两个2000ml样品，则只需要5000次左右，且一次性取样100%成功，较传统采样器提高4倍以上工作效率，本项目每测次至少可节约人力、物力、水上交通等各类成本2.5万元。 （4）双尾翼临底沙采样器，以荆江局沙市水文站为例，全年临底悬移质泥沙取样至少18测次，每测次布置垂线11线，每条垂线取2套水样。利用双尾翼临底沙采样器进行取样，95%以上的测点可一次性取样成功，较一般传统采样器可提高50%以上工作效率，每次节约人力、物力、水上交通等各类成本近千余元，仅沙市水文站一年可节约开支近1.8万元。 （5）双门挖斗式采样器：以宜昌虎牙滩至湖南岳阳城陵矶河段项目为例，需对测区的121个断面进行床沙取样，每断面水下取样5～11点，河床质取样总数约1000点。利用双门挖斗式采样器进行床沙取样，80%以上的床沙点可一次性取足样品，且样品符合实际情况，较锥式、蚌式等采样器至少可提高30%以上工作效率，项目每测次至少可节约人力、水下交通等各类成本近2万余元。 |  |  |  |  |

2.3 基于全感物联的一体化全要素野外水文感知基站

| 技术（产品）名称 | 基于全感物联的一体化全要素野外水文感知基站（简称：全感通） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 南京昊控软件技术有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 南京市江宁开发区迎翠路7号 |  |  | 邮政编码 | 211100 |
| 法人代表 | 阮哲伟 | 职务 | 总经理 | 电话 | 025-57927277 |
| 联系人 | 卢晶晶 | 电话 | 025-57927277 | E-mail | jingjing.lu@hawksoft.cn |
| 持有单位简介 | 南京昊控软件技术有限公司成立于2012年11月8日，是一家由海归学者创建的专注监测传感器研发的科技企业，长期深耕于水文监测领域。已协助中国水科院、清华大学、南京水科院等完成了多个国家课题的项目建设，包括国家自然科学基金，国家重点研发计划等。并拥有授权发明专利10余项，实用新型专利20余项，软著40余项。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 全感通重构了对水文监测领域的传统感知。全感通系统定义了统一的水文空间坐标系和统一的数据标准传输协议。统一的水文空间坐标系便于实现不同类型的水文监测设备的测点的空间坐标统一。统一的数据传输协议规定了数据报文传输的标准格式，便于不同类型的监测设备采集到的水文水信息数据的统一编解码、传输、处理。全感通具有集约化建设、多要素采集，智能化管理、简易化运维、无人化值守、虚实融合互动的特点。主要功能是监测水文要素，信息统一管理，数据集中展示。 主要指标： 测量指标：水位、流速、流量、泥沙、气象（可选配） 测量间隔：5min（可设置，支持加测） 通讯方式：4G/5G，微波，电台，wifi，卫星等 测量软件：WISH平台 交互方式：触摸屏 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 阮哲伟，刘中奎，刘上瑜，曹淼，卢晶晶，郑晓 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与 获奖情况等 | 全感通于2023年1月中旬全面完成集成调试并实现全部功能。鉴定认证与专利正在申请中。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 适用于重点水文站、水库、河湖岸线、山洪灾害、渠道水网等野外测量环境。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 全感通产品已在水利部长江水利委员会水文局城陵矶站点投入使用。 2018年4月25日，习近平总书记来到岳阳城陵矶水文站了解长江湖南段和洞庭湖流域水资源综合监测管理、防灾减灾情况，鼓励大家继续做好长江保护和修复工作。为积极响应习近平总书记重要指示，扎实深入推进“回头看”工作，将全感通投产的第一站定在了城陵矶，用实际行动守护好一江碧水。 为将城陵矶水文站建设成最先进的水文站，2022年2月份完成了城陵矶水文站全感通应用方案。2022年3月份至4月份完成了全感通的制作及软件界面设计与实现，已于2022年6月完成安装，并于7月7日开始集中完成后续工作，于2023年1月中旬全面完成城陵矶全感通集成调试并实现全部功能。 水利部长江水利委员会水文局在城陵矶水文站引入全感通产品后，实现了野外河道的水位、流速、流量、气象等多元素感知融合，提高了水文监测的智能水平，为推进流域水文高质量发展奠定基础。 |  |  |  |  |

2.4 高精度大量程比DJWM型超声水表、超声流量计及物联网智能水表

| 技术（产品）名称 | 高精度大量程比DJWM型超声水表、超声流量计及物联网智能水表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 苏州东剑智能科技有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 苏州高新区五台山路588号苏州科技城工业坊C区1号楼-1-102 |  |  | 邮政编码 | 215000 |
| 法人代表 | 宋正荣 | 职务 | 董事长 | 电话 | 0512-66806988 |
| 联系人 | 施欣欣 | 电话 | 0512-66806988 | E-mail | 591901@qq.com |
| 持有单位简介 | 根据云南省水利厅（2024）-1292文件精神，这次我们申报列入云南省水利先进实用技术（产品）推广指导目录3类产品由浙江欧雅斯智能科技有限公司申报，技术持有单位为苏州东剑智能科技有限公司，浙江欧雅斯智能科技有限公司是苏州东剑智能科技有限公司合资持股企业，其研发的先进技术（产品）也是我们欧雅斯公司使用和推广的先进技术（产品）。 苏州东剑智能科技有限公司2012年4月成立于苏州科技城，注册资本人民币5000万元。公司与浙江大学苏州工业技术研究院建有智能计量仪表联合研发中心，专注于超声检测技术在流量测量领域的应用和相关计量产品、设备的研发、生产和销售。已有授权发明专利9项，实用新型50余项，软件著作权13项，并于2016、2019、2022连续三次获评国家高新技术企业；2022年获评“江苏省专精特新中小企业”“江苏省瞪羚企业”。 为了企业更好发展做大做强，充分发挥苏州东剑公司研发生产智能水表、超声波水表的一流技术优势，融合温州人在全国各地的人脉资源和利用温州当地成熟的产业链配套资源，去年年初，东剑公司与温州企业家共同出资，在温州市瓯江口成立浙江欧雅斯智能科技有限公司，注册资金5180万元，专注于智能水表、超声水表的研发与生产和销售。目前浙江欧雅斯公司生产证书齐全，销售市场拓展形势很好，已与国内10多个省几十家水务公司建立了业务关系。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 一、超声水表及超声流量计 超声水表及超声流量计是采用公司授权发明专利“用于采用超声波进行流量测量的方法”的技术开发而成，利用了超声波在流体中顺水流传播速度与逆水流传播速度的差值求解流体的流速，从而计算出流体流量的方法，集成应用了抗干扰算法等技术，有效去除了因细微气泡或杂质对测量结果造成的影响，提高了测量的精度，节水效果好。 公司潜心研发的DJWM系列超声水表，具备高量程比（500:1）、支持预付费功能，支持NB-IoT物联网应用，具有低始动流量、高灵敏度、现场安装便捷、能耐受严寒环境、整表功耗极低、使用寿命长、可靠性高等特点，可满足不同用户、不同使用场景的需求。主要代表产品为：DJWM84系列（户用预付费物联网表）、DJWM85系列（户用高量程比物联网表）、DJWM-P2系列（高量程比纯净水/直饮水表）、DJWM68系列（大口径、不锈钢、多声道系列表）。 二、物联网智能水表 物联网智能水表是基于窄带蜂窝技术无线通讯的低功耗无线远传水表，采用分体式设计，电子单元安装在独立的全密封腔体内，防水性能达到IP68等级，不改变传统湿式水表结构，不影响湿式水表计量精度及灵敏度，是自动抄表系统中机电一体的电子远传水表，产品采用微功耗设计，编码校验技术，具有灵敏度高，抗干扰能力强，传输距离远等特点。物联网智能水表采用旋翼湿式计量结构，具有计量精度高、始动流量小、抄表方便、外形美观、安全卫生、寿命长等特点。智能水表配合智能抄表系统软件，完成智能抄读小区的水表数据，实现与结算中心联网数据共享。主要代表产品为：LXSY系列（物联网远传）、LXSF系列（物联网阀控水表）、LXRY系列（大口径物联网远传水表）。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 宋正荣、裴健、夏木勇、张家明、单建国、冯志成 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 公司先后获得ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证书、ISO10012测量管理体系认证、知识产权管理体系认证、售后服务完善程度十二星认证证书 截至2024年2月已授权发明专利9项，实用新型50余项，软件著作权13项，并于2016、2019、2022连续三次获评国家高新技术企业；2022年获评“江苏省专精特新中小企业”“江苏省瞪羚企业”。 公司建有“江苏省超声计量检测仪器工程技术中心”，主营产品“DJWM型智能化高精度超声水表”先后两次入选水利部“水利先进实用技术”“国家成熟适用节水技术”推广目录；新产品NB-IoT物联网超声水表，获市级打造先进制造业基地物联网专项资金支持。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | DJWM型超声水表、超声流量计及物联网智能水表作为领先于传统机械水表的新一代产品，可以无缝代换居民家中的已有水表，也可在统一供水监测点安装大口径流量计方便供水管网流量监测及管理，其优异的计量性能与运行状态自诊断和数据远传功能，不仅解决了传统机械水表数据采集费人费事的问题，而且还可以实现： 1、通过实施分区计量，明确管网供水和配水功能，为供水调度提供决策支持，有利于供水管网的优化运行，从而进一步降低水厂电耗，进一步降低制水成本。 2、通过对各分区的漏损情况对比，有针对性地对重点漏损区域进行细化分区和安排有限的测漏人员进行重点探测，能快速发现管道漏损或爆管，可以降低企业管网漏损检测的成本，提高工作效率。 3、及时反馈和掌控了各区域水量和压力的变化，有利于避免暗装私接管道引发的偷盗水现象的发生，能更有效地避免漏损率的反弹，长期控制在较低区间。 4、有利于管道预见性维修保养，将大量被动的爆管维修变成主动、有依据的维护、改造，降低管网维护成本，进一步减少管道突然爆管导致的用水高峰期等敏感时期片区停水，造成的不良社会影响。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 目前公司产品已在安徽、山东、浙江、湖北、福建、北京、内蒙古、云南等省（区、市）的居民小区、农村地区及用水管理站推广使用，反应良好。 1、水资源节约利用效果： DN15户用水表为例：以典型居民小区（500户）为例，假设居民每天用水2h，按现有水表始流动量（10L/h）对比本公司超声水表的低始动流量（2L/h）来计算。可以监测该小区每月节水240吨。 2*8*30*500=240000升=240立方米≈240吨 DN100大口径水表为例：假设某分区监测大口径水表每天24小时运行，根据本公司的高灵敏度超声水表对比机械水表，始动流量按上述户用表（DN15）的流量（流速等效）换算到DN100口径后，大约相差355.5L/h，则监测该分区一台大口径水表每月相差256吨。（实际大口径机械水表灵敏度偏差比户用表更大） 355.5*24*30=256000升≈256吨 2、城乡供水保障效果： 安装超声水表及物联网远传水表能够实时监测水管网内的水量，并将数据自动上传至云端。供水企业可以基于这些数据对供水管网进行准确评估和调整，从而提高供水管网的效率和稳定性。 产品具备的远程抄表功能，可以大幅降低主动抄表的成本和工作量。节省了人力资源，还减少了因人为因素导致的抄表误差。通过自动化的数据采集和传输技术，供水企业更加便捷地获取用水数据，配合使用智慧水务管理系统，实现供水管网的智能化管理。计量数据的准确可靠，减少了因计量不准确导致的用水纠纷。同时，智慧化管理平台详细记录用水数据，为用户提供了更加透明、便捷的用水服务。 |  |  |  |  |

2.5 综合一体式自动化雨量测量系统

| 技术（产品）名称 | 综合一体式自动化雨量测量系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 广州和时通电子科技有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 广东省广州市番禺区石楼镇创启路63号创智26号楼 |  |  | 邮政编码 | 510000 |
| 法人代表 | 高洁 | 职务 | 总经理 | 电话 | 020-82102671 |
| 联系人 | 潘海萍 | 电话 | 020-82102671 | E-mail | support@hestoon.com |
| 持有单位简介 | 和时通是一家集海洋、湖库、河流等地表水自动化监测设备研发、供应、服务于一体的高新技术企业。自公司成立十多年以来，一直专注于为客户量身定制行业解决方案及交钥匙工程，是一家具备研发定制能力、专业系统设计生产能力、完善的售后服务能力的专业技术服务公司。经过10余年的发展，目前公司团队已经扩展到80多人，业务遍布广东省、浙江省、广西壮族自治区、云南省等省（区）区域，在河流、湖库、海洋等地表水环境中建设了流量系统700余套，海洋湖库浮标水质监测系统110余套，环保水质通量站50余套，为各省份业务部门的数字化智能化发展发挥了重要作用。公司注重提升自身研发实力，成立以来，研发团队发展扩大为20多人，申请专利41项，软著26项目 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 技术来源：自主研发 本系统是为适应各水文气象站雨量测验的实际需要而研发的⼀体式雨量在线监测系统。系统由遥测终端机、翻斗式雨量计及太阳能供电系统组成，实时对降雨量数据进行采集、存储、处理和传输。整体由不锈钢制成，整体防腐蚀、抗冻裂，在恶劣条件情况下也能正常运行。 技术特点： 1.本系统设计及生产严格按照GB/T21978.2-2014《降水量观测仪器》国家标准要求，数据精确、可靠性高，不锈钢一体成型，高光洁度。 2.本系统一体化、轻便化设计和集成，具有极高的通用性和兼容性。无需额外安装供电和数据传输模块，不用复杂支架及施工，安全可靠，稳定性好； 3.集雨量数据采集、存储、预警、报送和管理于一体，且具备一站多发，本系统可同步往3个中心站发送数据，互不冲突。 4.兼容《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）以及多省市多行业自定义通讯规约并根据用户需求进行上报数据，实现即装即用。 5.续航时间久，高密度锂电池确保系统在连续阴雨天工作30天； 6.多种连接配置方式（电脑软件、微信小程序app），且具备远程配置升级功能，可对设备进行远程配置、升级； 7.状态跟踪，智能报警：根据用户配置条件和阈值，进行智能判别，针对异常系统将以短信和数据平台界面的形式通知管理⼈员。 技术功能： 用于水文、气象、环保、海洋等多领域的降雨量监测，在防汛防洪、城市防涝、供水调度、电站水库库容监测等领域具有重要作用。 技术指标： 1、工作环境适应性：工作温度：-20℃～+75℃，贮存温度：-40℃～+85℃，相对湿度95%（无凝结）；气压：86～106kPa 2、承雨口内径：承雨口内径尺寸最大值为200.20mm，最小值为200.02mm， 3、承雨口深度：承雨口内壁深度最大值为143.8mm，最小值为143.6mm， 4、承雨口刃口角度：承雨口刃口角度为43°42′ 5、灵敏阀：湿润损失为0.4mm，灵敏阈为0.9mm，6、分辨力：0.5mm； 7、降雨强度测量范围：降雨强度检测范围为（0~4.0）mm； 8、准确度、重复性误差：翻斗雨量计最大误差为-1.96%，重复性最大值为0.39% 9、外壳防护性：满足IP67要求； 10、太阳能功率、电池容量：功率≥22W，电池容量≥17.4Ah； 11、连续工作时长：无阳光可连续工作45天； 12、设备功耗：静态值守电流＜0.6mA，工作电流＜30mA； 13、内部存储：固态存储芯片32MB，可存储1年以上的采集数据。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 李旭光，陈容，高洁，林勇全，谭永鉴，官辉明，陈腾利，莫文运，常博，潘海萍 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 1、获得华东水文仪器检测中心检测报告 2、专利证书：一体化雨量在线监测系统 3、专利证书：数据采集与无线传输系统 4、专利证书：一种遥测终端装置 5、软件著作权证书：和时通北斗通信接收软件 6、软件著作权证书：RTU数据接收处理服务软件 7、软件著作权证书：和时通RTU微信小程序软件 8、软件著作权证书：和时通水文水资源信息与综合管理软件 9、入选2023年度《全国水利系统招标产品重点采购目录》 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 本系统于2020年研发测试完成并正式投入应用。目前已在云南省昆明水文局、大理水文局、丽江水文局、水利部珠江水利委员会、浙江省水文监测中心、福建省三明水文局等多地应用超过1000套。所有系统运行稳定，未出现硬件故障及数据异常表现。应用于水文、气象、环保、海洋等领域的降雨量监测，对防汛防洪涝、引配水、电站水库库容监测具有重要意义。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 典型应用案例1： 云南国家基本水文站提档升级（一期）工程水文仪器设备采购项目（第一标段：水位雨量、自动蒸发等水文监测设施设备）： 本项目在大理市贡山、丙中洛、顺濞桥、羊庄坪、黄坪、鹤庆、溜筒江、塘上、菁门等9个水文站建设雨量在线监测系统，本项目各站点分布区域广、从低海拔到高海拔的高原地区均有站点分布，部分站点光照时间段、冰冻天气等恶劣的现场环境也是对本系统的考验。针对本项目的要求和现场条件选用综合一体式自动化雨量测量系统，将大容量电池的RTU、太阳能供电系统、翻斗式雨量计集成一体，实现雨量的一体式自动监测，稳定性高。本项目从2021年安装到目前未出现过故障，运维次数少，数据比测精确，得到管理单位的一致好评。 典型应用案例2： 云南省中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设（一期）工程曲靖分局项目C2标：水文测验仪器设备及安装工程： 本项目需要提供建设一体式雨量站65套，安装完毕后设备均运行良好，数据精确稳定。本项目所包含站点很多在山区，光照条件差，空气湿度大，安装位置局限，到站点路途艰难等特点。根据本项目站点具体情况，选用一体式自动化雨量测量系统，太阳能供电系统、数据采集系统均集成在翻斗式雨量计上，集成程度非常高，空间占用小。对监测站点降水量进行24小时无间断实时自动监测采集、预警、上报，具有实时远程监控、配置功能，微信小程序连接配置，无需下载安装专用软件，具有很高的实用性和适用性，极大方便了测站管理人员的工作。 |  |  |  |  |

2.6 智流通便携式走航测流系统

| 技术（产品）名称 | 智流通便携式走航测流系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 广州和时通电子科技有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 广东省广州市番禺区石楼镇创启路63号创智26号楼 |  |  | 邮政编码 | 510000 |
| 法人代表 | 高洁 | 职务 | 总经理 | 电话 | 020-82102671 |
| 联系人 | 潘海萍 | 电话 | 020-82102671 | E-mail | support@hestoon.com |
| 持有单位简介 | 和时通是一家集海洋、湖库、河流水等地表水自动化监测设备研发、供应、服务于一体的高新技术企业。自公司成立十多年以来，一直专注于为客户量身定制行业解决方案及交钥匙工程，是一家具备研发定制能力、专业系统设计生产能力、完善的售后服务能力的专业技术服务公司。经过10余年的发展，目前公司团队已经扩展到80多人，业务遍布广东省、浙江省、广西壮族自治区、云南省等省份区域，在河流、湖库、海洋等地表水环境中建设了流量系统700余套，海洋湖库浮标水质监测系统110余套，环保水质通量站50余套，为各省份业务部门的数字化智能化发展发挥了重要作用。公司注重提升自身研发实力，成立以来，研发团队发展扩大为20多人，申请专利41项，软著26项目 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 技术来源：自主研发 智流通为一套便携走航式ADCP流量测量系统，其测量操作及测量成果符合《声学多普勒测验规范》。目前已作为常流量规测验手段应用于各水文站的流量测验和地形测验任务中。智流通以走航式ADCP传感器为核心，配套三体船（遥控船或者无动力船）和数传电台。实时监测计算河流、河口、天然溪流和人工渠道局部流量和总流量，其便利的后处理软件能够直接导出规范的测量成果报表。 技术特点： （1）兼容性强：本系统走航ADCP主机以及船体可兼容市面上多种常用型号，没有厂家限制；配套电台为通用性电台，可用于多厂家多型号走航ADCP通讯和控制。 （2）适应场景广泛：系统针对全场景使用集成定制，根据大江大河、中小河流、小溪渠道、湖泊海洋等断面的走航测流应用配套核心传感器及船体，以适应深浅宽窄等多种现场河流条件； （3）便携式测流设计，实现简易、快速测流：系统模块化及折叠设计，单人能够搬运操作，无需专用车辆运输，现场安装步骤简单快速，无需特殊工具，无需复杂的设置，测流简单快捷； （4）系统配置一套后处理软件系统，能够快速生成符合规范的测验表，无需人工摘录数据； （5）多样化的安全设置，保证人员及设备的安全：IP68的防水设计，数传电台等的浮水设计，能够最大程度地保证设备的落水安全。 （6）系统拓展性好：本系统可拓展免费外接其他设备，例如GPS罗经，测深仪、盐度计、测沙仪等。其中ADCP和测沙融合成走航测沙系统可直接进行断面输沙率的测验。 （7）续航性能优越：本系统为可充电锂电池，续航时间长，一次充电可用一个月，无需更换电池，极大方便了野外巡测工作。 （8）双模式通讯：具备串口线和蓝牙双重模式通讯，确保在恶劣天气条件下测验人员的安全和通讯的稳定性。 技术功能： 本系统一体式便携设计，适用于各个区域各个行业领域的河流湖库流量要素监测。 技术指标： （1）速度范围：默认速度±5m/s，最大速度±20m/s （2）测流精度及分辨率：0.25%±2mm/s；分辨率1.0mm/s。 （3）作业模式：宽带/脉冲相干/相控阵；智能全自动模式/专家模式。 （4）剖面范围：0.12～100m; （5）水深测量范围：0.2m—120m； （6）作业温度：-5℃-45℃； （7）工作电压：10.5-18VDC； （8）单元个数：默认10~30，最大为200 （9）能够实现高质量的表层测量：无干扰短量程，改善表层流量计算精度； （10）智能自动控制：自动根据流量的变化调整采样频率，获取更高质量数据； |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 李旭光，陈容，高洁，林勇全，谭永鉴，官辉明，陈腾利，莫文运，常博，潘海萍 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 获得华东水文仪器检测中心检测报告 2、中国赛生实验室工业和信息化部电学第五研究所出具检测报告（电台部分） 3、专利证书：无线通讯电台202330543638X 4、专利证书：折叠式遥控三体船 5、专利证书：船（折叠三体船） 6、专利证书：无线通讯电台2022303382200 7、专利证书：一种可折叠的三体船 8、软件著作权证书：和时通流量率定监测软件 9、软件著作权证书：和时通走航ADCP流量监测后处理软件 10、入选2023年度《全国水利系统招标产品重点采购目录》 11、无线电发射设备型号核准报告及证书 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 作为常规流量测验或汛期和洪水的应急流量测量关键设备，适用于河流、湖泊出入口、潮汐性河口断面的探测及应急流量的监测，水下地形的测量以及湖流及海流的测验，应用方式包括人力拉测、船拉测、遥控监测等多种手段。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 典型应用案例1： 浙广咨【2020】（采）121号台州市水文站超高频侧扫雷达采购项目： 本项目在台州市海门水文站安装了一套超高频侧扫雷达测流系统，因此需要在高水对本套设备进行比测率定工作。由于高水期间含沙量大，导致普通走航式ADCP无法正常开展测验。进而应用本套“智流通”测流系统，采用300K走航ADCP搭载GPS罗经和测深仪，应用本系统多通道电台，成功克服了比测断面高水由于水深大、沙量大导致的无法采用走航式ADCP进行测验的难题，极大地促进了本站侧扫雷达比测率定进度，同时为本站流量实测增加全新解决方案，得到台州市水文的一致认可和好评。 典型应用案例2： 2024年珠江流域主要河流同步监测项目 本项目针对珠江流域广东省境内主要河流进行大同步测验，涉及断面数量约50个，2024年龙舟水期间连续同时同步开展水位、断面、流量测验工作，设计广东省水文局和各水文分局及珠江委水文局，流量测验大部分采用本测流系统。本系统兼容性强、适应场景广、系统拓展性好、测验精度高，为本次大同步测量提供了重要的测验数据，极大程度解决了多类型、多断面、多水体环境河流的同步测验问题。为后续监测流域洪水预警预报以及防灾减灾提供了重要的数据支撑。 |  |  |  |  |

2.7 挂载式缆道雷达波测流系统

| 技术（产品）名称 | 挂载式缆道雷达波测流系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 广州和时通电子科技有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 广东省广州市番禺区石楼镇创启路63号创智26号楼 |  |  | 邮政编码 | 510000 |
| 法人代表 | 高洁 | 职务 | 总经理 | 电话 | 020-82102671 |
| 联系人 | 潘海萍 | 电话 | 020-82102671 | E-mail | support@hestoon.com |
| 持有单位简介 | 和时通是一家集海洋、湖库、河流水等地表水自动化监测设备研发、供应、服务于一体的高新技术企业。自公司成立十多年以来，一直专注于为客户量身定制行业解决方案及交钥匙工程，是一家具备研发定制能力、专业系统设计生产能力、完善的售后服务能力的专业技术服务公司。经过10余年的发展，目前公司团队已经扩展到80多人，业务遍布广东省、浙江省、广西壮族自治区、云南省等省份区域，在河流、湖库、海洋等地表水环境中建设了流量系统700余套，海洋湖库浮标水质监测系统110余套，环保水质通量站50余套，为各省份业务部门的数字化智能化发展发挥了重要作用。公司注重提升自身研发实力，成立以来，研发团队发展扩大为20多人，申请专利41项，软著26项目 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 1、技术来源：自研 2、技术特点、技术功能、指标 HST-MRD是所有者为补充中高水流量测验手段而研发的一款挂载式缆道雷达测流系统。适用于高水洪涝下的流量测验工作，用于替代传统转子流速仪在漂浮物较多、水草较多的情况下无法有效测量的手段。本系统安装便捷、操作简单、应用灵活，配套测控软件，实现流量、平均流速、表面流速、水位、面积、水位流量过程线等数据测量并导出规范计算表和报表。 本系统具有以下特色：1、双重用法，缆道挂载和便携测验：既可以安装于铅鱼上进行常规测验，亦可替代雷达枪作为应急测量设备。2、配套电台双模连接：雷达配套测流系统电脑端电台可通过串口线抑或是蓝牙同电脑建立连接，方便应急测量使用。3、配套软件可对接用户指定平台：网络版测控软件直接对接客户的整编平台和质量控制平台，实现无缝对接和数据交换。 范围：0.1m/s~20.0m/s；测量高度：0.5—130m；测量误差：±0.02m/s，±1%；工作温湿度：-25℃-60℃ （300字以内，简要描述技术来源、特点、功能、指标等） |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 李旭光，陈容，高洁，林勇全，谭永鉴，官辉明，陈腾利，莫文运，常博，潘海萍 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 1、专利证书：挂载式雷达测流装置 2、软件著作权证书：和时通雷达枪控制APP软件 3、入选2023年度《全国水利系统招标产品重点采购目录》 |  |  |  |  |
| - 适用范围 | 本系统应用于水文监测、防洪防涝、环保排污监测等领域。主要用于中高水，尤其是高洪的流量测验：期间水面流速很大、水面漂浮物较多、水体含沙量大、水草较多断面，其他接触式测量的测流设备无法及时的流量测验。 |  |  |  |  |
| - 应用工程及效益 | 本装备已在江西省/广东省/山东省/贵州省/水利部珠江水利委员会等水文单位得到应用，截至目前，系统运行状况良好，未出现硬件故障及数据异常表现。在高水洪涝下的流量抢测工作，在漂浮物较多、水草较多的情况也能有效流量测验。不存在铅鱼缆道及测控人员或设备等安全风险。 案例分析 2024年4月，广东北江和西江流域发生大洪水，肇庆水文分局四会水文站监测到建站以来实测最高水。大洪水的过境往往导致河道悬移质含沙量陡升，甚至伴随着河底推移质的出现。导致ADCP的超声波无法穿透测验断面水体，严重影响走航ADCP的测验精度。因此采用本套雷达波测流系统，很好地测量到最高水的洪峰过程，并在后期比测结果本系统实测流量误差控制在5%，完全满足规范要求。对抗灾抢险具有重要意义。 |  |  |  |  |

2.8 数字站点一体化电源系统

| 技术（产品）名称 | 数字站点一体化电源系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 晶镁（云南）新能源科技有限责任公司 云南省水文水资源局 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 云南省昆明市官渡区大都摩天1栋803室 |  |  | 邮政编码 | 650000 |
| 法人代表 | 刘亮 | 职务 | 总经理 | 电话 |  |
| 联系人 | 刘亮 | 电话 |  | E-mail | 1057720711@qq.com |
| 持有单位简介 | 晶镁（云南）新能源科技有限责任公司成立于2021年，专业从事光储发电系统开发、设计、生产、施工、调试、运维。在BIPV应用场景、并离网储能应用、光储充系统、移动能源应用、光伏+水利/农业等领域有着丰富的经验。 云南省水文水资源局为云南省水利厅直属全额拨款事业单位，拥有数千台套专业设备和近500M的长系列水文水资源数据。持有《全国水文水资源调查评价（甲级）证书》“建设项目水资源论证”甲级资质和国家级计量认证合格证。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 本产品是由全新的光伏充电模块、先进的一体化锂电电源及智能的BMS系统组成。 特点：用MPTT太阳能发电和市电补电两种方式，不间断地提供220V交流电和12V\24V直流电；BMS系统进行实时监控；重量轻，小巧灵活，易维护。 功能：1.多功能显示屏实时监控电源情况；2.智能BMS系统管理、储存、发送电源工况；3.智能电池预热；4.MPPT太阳能充电提升发电效率；5.市电补电；6.交流220V正弦波输出；7.两种直流输出方式，12V和24V;8.模块化拓展电池容量，支持增加100AH/60AH/40AH。 指标：1.最大太阳能输入功率：300W。2.最大光伏输入电压：18V。3.峰值转换效率：92%。4.标称电压和容量：12.8V/100Ah@20hr。5.最大充放电电流：20A。6.循环寿命：3000@80%DOD。7.通信端口：RS485、Modbus。8.输出端口：2个5A/12VDC，1个5A/24VDC，2个300W/22VAC五孔插座。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 刘亮、朱文祥、何建勋、张坤、杨文春、李学奎、胡喻栾、张朝富、董超、何昊伦、姜露 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与 获奖情况等 | 目前已开发具有核心技术和自主知识产权的产品有： 1、一种光伏控制器；2、一种电气设备修理用举升台；3、一种便于清洗的光伏板；4、一种光伏发电线缆支固座；5、一种输电线防缠绕装置；6、一种太阳能光伏板安装架；7、一种光伏器件销售用展示架。以上产品已在多个行业不同的领域得到广泛应用，拥有多项产品专利。详细内容参见附件1。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 本产品适用于为水利、环保、应急、农业等行业进行全天候不间断储能和供电。本产品面向江河、湖泊、水库、水电站、灌区、输水工程、取用水工程、水功能区及行政边界控制断面等各类水文监测系统和水资源监测（控）系统的储能和供电。该系统部署方式灵活，可部署在室内和室外，而且可固定和可移动。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 数字站点一体化电源系统产品已在云南省水文水资源局玉溪分局峨山水文站、楚雄分局西观桥水文站投入使用。 该系统在峨山水文站、西关桥水文站投入使用后，发挥了重要作用。该系统由全新光伏充电模块、先进的一体化锂电电源及智能的BMS系统组成，采用MPTT太阳能高效发电和市电补电两种方式进行储能，采用多类输出接口不间断地提供200V交流电和12V\24V直流电，为各类水文监测设备、监控设备提供电源，为水文数据的采集提供了稳定可靠的电源保障。 |  |  |  |  |

2.9 一种柱状底泥手动切割装置

| 技术（产品）名称 | 一种柱状底泥手动切割装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 昆明市生态环境科学研究院 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 云南省昆明市五华区新闻南路23号 |  |  | 邮政编码 | 650032 |
| 法人代表 | 支国强 | 职务 | 院长 | 电话 | 0871-4141223 |
| 联系人 | 杨艳 | 电话 | 0871-4141223 | E-mail | hkyzdsys@163.com |
| 持有单位简介 | 昆明市生态环境科学研究院成立于1978年，是昆明市环境保护局下属全额拨款事业单位。主要职能是为昆明市环境管理和环境决策提供技术支撑。主要从事湖泊、水库、河流水环境调查研究和模拟分析，并开展规划编制；开展低碳城市发展规划研究、区域生态环境的恢复与利用技术研究；开展农村生态环境治理技术和湿地生态环境保护；开展循环经济、清洁生产技术的研究及推广；开展区域生态建设与环境保护规划、环境功能区划的编制及研究；承担对生态环境污染治理技术的试验，研究技术的引进及推广应用；承担对污染控制技术的研究与开发应用；承担对生态环境保护法律法规、政策、标准的应用研究；承担对土壤和大气污染防治技术的研究与发展规划编制；负责对国内外生态环境保护领域先进技术、信息的收集，提供最新生态环境保护科技动态；开展生态环境污染损害鉴定评估；开展环境系统模拟与风险评估。 昆明市生态环境科学研究院自成立以来，在历届院领导团队的带领下，不断发挥“科学家的工匠精神”，专注于生态环境保护各项科研课题，为开拓全国所特有的高原山地独特地质环境和长江经济带上游源头的环境综合治理提供技术支撑。尤其是在滇池等流域湖泊水域环境的污染源识别、监测，以及污染面源的治理和整个昆明市水质的改善，做出了突出的贡献。为昆明市区域生态环境保护规划、建设生态文明示范样板提供科研技术决策支撑，创造社会价值和环保产业经济价值的同时，不断做出科研贡献。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 本实用新型属于底泥切割技术领域，具体涉及一种柱状底泥手动切割装置。在环境监测中，通常需要对河流湖库的底泥进行采样分析，了解不同深度底泥的成分、有机物或污染物的含量等，以分析河流、湖库的环境情况，柱状底泥取样器是进行底泥取样的主要设备，其应用范围较广，在河流、湖泊、湿地、沼泽、滩涂、海岸带及三角洲等均有应用。 在对底泥进行具体的分析研究之前，需要从底泥样品中截取出具体深度处的样品段，如需要从较长的底泥样品中截取出某一长度的样品段，但是对于现有的底泥取样设备，往往是通过人工利用推杆将底泥推出，操作较为烦琐，无法以较为简便的方式将底泥顶出，使得后续进行的底泥切割，较为费时费力，不方便使用；为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种柱状底泥手动切割装置，包括支架以及设置在所述支架外侧壁的夹持机构和安装在所述支架顶端的切割结构，所述夹持机构上设置有采样管，还包括安装在所述采样管上的顶升组件；用户通过此顶升组件，通过踩踏踏板的方式，使底泥样品顶升出一定距离，便于通过切割机构完成底泥样品的切割，并且在此机构上加入了辅助组件，可利用限位块提高限位板移动的稳定性，并可通过把手快速移动限位板。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 杨艳、孙晓能、邵智、李龙、熊健、李昕悦、王燕萍、段玲玲 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 于2024年5月3日获得实用新型专利证书。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 底泥切割技术领域 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 本产品，在昆明市生态环境科学院研究院2021年的“滇池湖体水生态监测调查与修复技术研究示范”推进过程中得到了较好应用，项目组利用该专利设备对滇池50余个柱状底泥进行了切割，大大提升了工作效率，为后续的底泥污染物的检测分析提供了有力保障。 |  |  |  |  |

2.10 一种多功能水土保持效益评价装置

| 技术（产品）名称 | 一种多功能水土保持效益评价装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 云南省水利水电科学研究院 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 云南省昆明市西山区新闻路南段五家堆 |  |  | 邮政编码 | 650228 |
| 法人代表 | 张娴 | 职务 | 院长 | 电话 | (0871)64167934 |
| 联系人 | 李季孝 | 电话 | (0871)64167934 | E-mail | 371103029@qq.com |
| 持有单位 简介 | 云南省水利水电科学研究院是云南省水利厅直属的公益性水利科研机构，1964年6月成立，位于云南省昆明市新闻路延长线五家堆下段，为县处级公益性事业单位，主要开展水利水电工程研究，促进科技发展。水科院在水利水电领域取得了显著的研究成果，拥有多项专利和著作权，截至2024年8月，拥有专利信息27（或28）条，著作权信息8条。水科院积极参与国内外水利水电科技信息交流，不断提升自身的科研水平和影响力。2021年4月，获得云南省脱贫攻坚先进集体荣誉称号。 |  |  |  |  |
| 技术（产品） 简介 | 为解决现有土壤边坡支撑板其倾斜角度大都为固定的，当需要对不同倾斜度的岸边斜坡进行支撑时，则需要不同倾斜角度的支撑板，进而降低了水土保持的效果，增加了对水土保持的社会资金成本，降低了社会经济效益。为此，我们提出一种多功能水土保持效益评价装置用于解决上述问题。本装置包括调节机构、竖板、连接块、连接板、滑轨、横板、插杆等组成。使用时将装置放在支撑位置，将插杆插入土中固定横板，通过调节机构调节连接板的倾斜角度，从而便于对不同倾斜度的岸边斜坡进行支撑，进而提高了水土保持的效果，降低了对水土保持的社会资金成本，提高了社会经济效益。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 李季孝、吴昊、刘冬黎、陶余铨、李海燕、丁剑宏、陈丽、王伟、童晓霞、周彦辰、李加顺、芮茂刚 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利号：ZL 2022 2 1906870.1，专利申请日：2022年7月20日，授权公告日：2022年12月13日，授权公告号：CN 218036815 U。（另附实用新型专利证书） |  |  |  |  |
| 适用范围 | 适用于工程建设（设计）存在挖填边坡需要临时支撑的区域，重力侵蚀严重、滑坡等临时防护区域。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 本实用新型应用工程设计和工程建设中，能有效提高水土保持措施水土流失防治效果，实用性较强，应用场景较广，能有效降低水土流失治理成本。（另附实用新型专利说明书及应用证明） |  |  |  |  |

2.11 一种可防止水土流失的排水渠

| 技术（产品）名称 | 一种可防止水土流失的排水渠 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 云南省水利水电科学研究院 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 云南省昆明市西山区新闻路南段五家堆 |  |  | 邮政编码 | 650228 |
| 法人代表 | 张娴 | 职务 | 院长 | 电话 | (0871)64167934 |
| 联系人 | 吴昊 | 电话 | (0871)64167934 | E-mail | 40274148@qq. com |
| 持有单位 简介 | 云南省水利水电科学研究院是云南省水利厅直属的公益性水利科研机构，1964年6月成立，位于云南省昆明市新闻路延长线五家堆下段，为县处级公益性事业单位，主要开展水利水电工程研究，促进科技发展。水科院在水利水电领域取得了显著的研究成果，拥有多项专利和著作权，截至2024年8月，拥有专利信息27（或28）条，著作权信息8条。水科院积极参与国内外水利水电科技信息交流，不断提升自身的科研水平和影响力。2021年4月，获得云南省脱贫攻坚先进集体荣誉称号。 |  |  |  |  |
| 技术（产品） 简介 | 传统的排水渠在进行使用时，通常仅能对雨水或河水进行导流，无法对水渠附近的土壤进行加工，从而导致当降雨量多时，雨水会对水渠附近的土壤造成严重的冲刷，进而容易造成水渠附近的土壤流失严重，为此，提出一种可防止水土流失的排水渠。通过将水渠体铺设在水渠内，然后通过移动锚杆贯穿扩展板插入水渠体附近的土壤内，对水渠体附近的土壤进行加固，然后通过限位槽对护坡植物进行种植，通过设置的滤板使植物的根系可以顺利穿过，从而利用植物的根系对水渠体附近的土壤再次进行加固，进而提高了水渠体附近土壤的稳定性，避免了出现严重水土流失的现象，增加了对水渠附近环境的保护。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 吴昊、李季孝、刘冬黎、解永翠、芮茂刚、谢淑彦、刘丽、王伟、周彦成、李海燕等 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利号：ZL 2022 2 1823537.4，专利申请日：2022年7月14日，授权公告日：2022年12月2日，授权公告号：CN 217948647 U。（另附实用新型专利证书） |  |  |  |  |
| 适用范围 | 适用于地面坡度大、土地利用不当、地面植被遭破坏、耕作技术不合理、土质松散、滥伐森林、过度放牧等，由于自然或人为因素影响、雨水不能就地消纳、顺势下流、冲刷土壤，造成水分和土壤同时流失的区域。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 本实用技术涉及排水渠技术领域，特别涉及一种可防止水土流失的排水渠，以解决或缓解现有技术中存在的技术问题，至少提供有益的选择。（另附实用新型专利说明书及应用证明） |  |  |  |  |

- 先进技术（材料）

3.1 云南农业水价综合改革关键技术

| 技术（产品）名称 | 云南农业水价综合改革关键技术 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 云南省水利水电科学研究院 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 昆明市西山区庾园路五家堆111号 |  |  | 邮政编码 | 650228 |
| 法人代表 | 张娴 | 职务 | 院长 | 电话 | (0871)64167934 |
| 联系人 | 闵军 | 电话 | (0871)64167934 | E-mail | minjuny@foxmail.com |
| 持有单位简介 | 云南省水利水电科学研究院（简称“水科院”），为专业从事水利科学技术研究的公益一类事业单位。省水科院开展农村水利、水资源节约与保护、水生态环境、水旱灾害防御、水利建设管理与改革、高原特色作物高效节水灌溉等方面的基础科学研究；承担省重大水利规划、水利问题和水利中心工作等技术支撑服务工作；推进水利科技创新及成果转化，开展水利科技成果的后续试验、研发和应用；推动发展新产业，引进、推广和示范全省水利行业新技术、新材料、新产品；承担水利科学技术普及，促进水利科技创新和科学普及协同发展；研究水文化，促进水文化传播与弘扬，推动水文化与治水实践相融合。省水科院建有“高原立体气候条件作物需水云南省野外科学观测研究站”科技创新平台，建成云南省灌溉试验研究“一站多点”站网体系。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 基于《农业水价综合改革及农村人饮管理制度研究》等云南省发改、水利等省级行业专项研究，开展了云南省农业水价现状的调研及问题诊断，建立了六项农业水价综合改革机制，提出了临界水价定价方法，构建了定性和定量相结合的农业水价综合改革评价指标体系，形成了具有云南高原山区特色的农业水价综合改革模式。主要创新成果有： 1.基于云南水价改革实践及新形势要求的农业水价综合改革六项机制建设模式。 2.农业水价临界水价定价方法。临界水价定价方法考虑了当前灌区现代化建设的现实需要，并且与当前金融支持水利建设、专项债用于水利建设、社会资本积极参与水利建设的政策措施紧密结合，充分考虑了农业供水和供水主体灌溉服务的边际成本变化，分析测算出更接近实际生产成本的临界水价。 3.农业水价改革评价指标体系构建。按定性与定量指标相结合，建立了云南省多元化多层次农业水价综合改革指标体系。定性指标包括县域改革领导小组、初始水权分配等八项指标；定量评价指标包括改革面积完成率、计量设施配套率、取水许可证办理率等十一项指标。并提出不同分区评价指标阈值和综合评价。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 张娴、张云峰、闵军、李中华、戴向前、方迪、马华安、周飞、何辉、李丕清、刘啸、周彩霞、谭德裕、赵荐芳、俞婷 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 项目成果已获得成果鉴定认证，基于项目成果获得软件著作权1项，出版专著1本，发表论文 16 篇，制定省水利厅编印的技术文本3项，完成水价改革专项技术报告8项。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 适用于大、中、小型灌区建设及改造、高效节水灌溉、高标准农田、烟水项目等涉及农业水价改革及机制植入的农田水利项目的前期规划设计及建设运营。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 一是农业水价综合改革六项机制建立模式在元谋大型灌区、宾川大型灌区、澄江龙街高西小型灌区、陆良恨虎坝中型灌区、嵩明大型灌区、泸西桃园坝子及山口中型灌区、华坪县和古城区等灌区（或县级）农业水价综合改革中得到广泛应用。二是临界水价定价方法在昭通市73万亩苹果基地水价测算中得到了应用。三是农业水价综合改革效果评价指标体系在全省2017年、2018年度农业水价综合改革工作绩效评价中得到了应用。成果已在曲靖、楚雄、昆明、昭通、大理等州（市）农业水价综合改革中推广应用，吸引了多家企业参与农田水利项目的融资、建设和管理，为灌区节水减排、群众增收及乡村振兴提供了很好的技术支撑，社会经济和生态环境效益显著。 |  |  |  |  |

3.2 单向排气排水土工膜

| 技术（产品）名称 | 单向排气排水土工膜 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 衡水道一工程材料有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 河北省衡水市景县工业区 |  |  | 邮政编码 | 053500 |
| 法人代表 | 崔菲菲 | 职务 | 总经理 | 电话 | 0318-4398765 |
| 联系人 | 高武刚 | 电话 | 0318-4398765 | E-mail | 863908003@qq.com |
| 持有单位简介 | 衡水道一工程材料有限公司成立于2016年8月，是高新技术企业。 主营：防淤堵逆止阀、生态植被网垫、土石笼袋、单向排气排水土工膜、逆止阀检修更换专用水下机器人。 主要方向：解决渠道防渗衬砌结构地下水泄压、水库胀气及寒区冻融冻胀难题。 与中国水利水电科学研究院、黑龙江省水利科学院、河北省水利科学研究院、成都理工大学等多个科研单位合作，获两项《雄安新区水资源资源保障能力技术支撑推荐短名单》，国家专利四十余项。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 来源：在防渗土工膜的基础上，按规律设置微型防淤堵逆止阀，使防渗膜保持防渗的同时，将膜下的水、胀气通过单向逆止阀排出，因其为一体结构，能够卷曲成卷，方便施工。 特点：防渗、集水、单向排气、排水、加筋，整体结构，施工便捷，降低工程成本。 功能：排除基底高地下水、地下胀气，平衡结构稳定。 指标：外观，单向阀向下排水，阀高度≤40mm，凸点高度≥5mm； 防淤积：水位差2cm～5cm，单向阀开启，5--200KPa水压作用下保持60min，逆向无渗漏。 强度：阀整体耐压≥9kN，膜纵断裂强度≥9kN/m（可定制范围广），耐静水压≥1.0MPa，凸点芯板压屈强度≥8Mpa，阀门材质高韧ABS，密封膜片材质不锈钢与硅胶合成体。 排水量：20cm水位差≥5L/min，50cm水位差≥25L/min，纵向通水量150kpa≥3L/（m.min）。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 高武刚、马敬、李建强、张胜东、于沭、杨泽慧、王红肖、万康飞、沐润标、杨燕、谢祚楷、刘鹏义、苗书芳、张娜 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 获得相关专利10项，其中发明专利1项，实用新型8项 获得水利部《2024年度水利先进实用技术重点推广指导目录》通过了第三方试验数据的检测。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 范围：渠道、隧道、垃圾填埋场、人工湖、水库等具有高地下水、胀气问题的水利工程。 特殊土（膨胀土、分散土、湿陷性黄土、冻土等）工程冻融冻胀地区、地下溶洞地区。 排出高地下水、地下沼气，平衡结构稳定； 特殊土工程中，将钻入衬砌结构层下的降水，由下渗改成贴坡径流，将水分导流至单向排水阀并排出防渗膜外，防止渠基形成饱和水，产生滑坡危害； 冻融冻胀地区，将地基中的饱和渗流水通过单向阀排出，以达到只冻不涨的目的。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 在多个大中型水利工程项目应用： （1）南水北调引调水工程配套工程，应用该技术解决了地下排气、排水、出水点淤堵单向防渗、单向排水、可持续性等问题，不仅节约建设投资及维护成本，而且通过水压差来开启或关闭阀门，具有环境友好的特点。综合整体施工情况，该技术的应用可为渠道工程建设及维修节省投资约30%。 （2）十二师市政基础设施再生水项目蓄水池，本工程位于新疆乌鲁木齐，存在地下水压力大、胀气等隐患，作为蓄水池又必须具备较好的防渗性能，采用原土回填+单向排水土工膜的防渗方式。单向排水土工膜解决了地下水压力大的问题，在保证其防渗性能的同时将地下水压力、胀气卸除，保证了工程安全运行。较传统工艺施工简单，节约工时，总体造价要比加厚结构层的施工方案低30%。 （3）西藏白朗县曲奴乡彭嘎水库工程，本工程位于西藏白朗县曲奴乡，周围山体环绕，雨季地下水压力大，季节性明显，原设计用普通土工膜防渗，后发生土工膜隆起现象，更换单向排水土工膜进行修复加固，排出地下水，保证工程的安全运行。单向排水土工膜解决了地下水压力大的问题，同时对地下水进行收集，进入库盆中，单面防渗，也有利于地下水的二次利用。施工过程中，配有专用工具，提高了施工效率与施工质量。 |  |  |  |  |

3.3 纳米无机水性渗透结晶材料（纳米胶）

| 技术（产品）名称 | 纳米无机水性渗透结晶材料（纳米胶） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 北京易晟元环保工程有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 北京市朝阳区建国路118号 |  |  | 邮政编码 | 100020 |
| 法人代表 | 曲淑荣 | 职务 |  | 电话 | 010-85229883 |
| 联系人 | 祝新宇 | 电话 | 010-85229883 | E-mail | zhuxy@bjysy.com |
| 持有单位简介 | 北京易晟元环保工程有限公司是专注于建筑新材料和工业环保领域的高新技术企业。主要涉及领域包括轨道交通、桥梁隧道、水利水电工程、火力发电工程等。主要业务包括混凝土病害的诊断与分析、新旧混凝土耐久性防护及修复、混凝土工程修复防护用新材料、新技术的研发生产、新材料调研推广等。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | “纳米胶”是运用纳米技术制备的无机渗透结晶型材料，是一种无色、无味、透明、黏度小于5mPa·s、粒径范围分布在3~45nm的纳米级溶液，可快速渗透到混凝土内部40mm以上，不断地与混凝土毛细孔、界面孔隙中的氢氧化钙反应生成水化硅酸钙凝胶，有效充填、封闭混凝土内部微细裂缝、毛细孔隙等，提高混凝土表层密实度，保持（或恢复）混凝土健康度，延长其服役寿命，产品环保无毒，达到饮用水工程标准。经各权威机构检验，具有抑制混凝土早期开裂，抵御冻融破坏、碳化、酸碱盐侵蚀、菌藻附着侵蚀，提升混凝土抗渗、耐磨、抗风蚀等能力，有效防止寒冷环境下冰层与混凝土面层冻结，有效提升混凝土综合耐久性能。该项技术已广泛应用于水利、电力、交通等领域。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 詹仰东、孟丽丽、马誉歌、李彦波、周丽杰、米敬欣、祝新宇、冀伟程、白丽芳、郝亚飞、孙金龙 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 专利： 一种纳米改性硅酸盐渗透结晶材料及其使用方法/发明专利 一种混凝土用抗菌藻附着的涂料/发明专利 混凝土早期养护液体制剂及混凝土早期养护方法/发明专利 用于修复高强混凝土微细裂缝的双组分材料及使用方法/发明专利 一种用于混凝土防护材料喷涂量现场检测的检测装置/实用新型 一种宽幅调压喷涂装置/实用新型 混凝土透水量的检测装置/实用新型 一种建筑施工用混凝土搅拌设备/发明专利 一种混凝土抹平机/发明专利 一种发热除冰装配式高强混凝土路面/实用新型 获奖情况： 2021年6月28日获得北京水利学会科学技术奖一等奖、 2020年12月18日获得建筑材料创新奖三等奖、 获得水利先进实用技术推广证书、 2020年8月10日获得水利先进实用技术优秀示范工程证书、 2021年8月20日获得浙江省水利新技术推广证书、 2021年12月10日获得绿色建筑节能推荐产品证书、 2022年10月13日获得天津市科学技术成果登记证书 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 适用于水工混凝土建（构）筑物早期养护、防碳化、抗冻融、抗氯离子侵蚀、抗酸碱腐蚀、防菌藻附着等，及隧洞、渡槽、渠道等混凝土建（构）筑物的降糙、抗冲磨等。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 一：2021年4月于南水北调中线放水河渡槽实施降糙处理（约10000平），解决渡槽表面菌藻、壳菜附着问题，提升结构输水能力。施工后降低表面糙率12.79%，增加流速9.7%。 二：2018年—2022年用于北京向阳闸闸墩、横梁、翼墙应用纳米胶（约1万平），碳化能力提升50%。 三：2019年10月天津滨海新区海港港口防潮堤应用“纳米胶”5千平，解决盐害造成的露筋、麻窝麻面等问题，抗氯离子迁移能力提高2倍，评为“水利先进实用技术优秀示范工程”。 四：北京密云水库第九水厂输水隧洞应用“纳米胶”（约四万平）解决渗漏问题。施工后提升抗渗、抗碳化能力，强度增加8.0MPa，荣获“北京水利学会科学技术一等奖”。 五：2021年9月，在衢州黄坛口大坝、闸墩（约一万平）进行“纳米胶”处理。应用后，碳化深度降低50%。 六：天津杨庄水库项目于2019年11月用纳米胶进行防护。经检测，混凝土表面密实度提升、抗冰拔效果显著。 七：2021年11月，湖南平江抽蓄电站采用纳米胶开展混凝土早期养护（5000平）。抗渗提升2级，碳化减少22.0%，抗冲磨提高1倍，并提高抗冻及抗菌藻附着能力。 |  |  |  |  |

3.4 混凝土及金属结构纳硅防护材料

| 技术（产品）名称 | 混凝土及金属结构纳硅防护材料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 中基为（重庆）新材料技术研究院有限公司 重庆卡勒斯通科技有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 重庆市璧山区璧泉街道东林大道企业天地52号7-10 |  |  | 邮政编码 | 400000 |
| 法人代表 | 李林 | 职务 | 总经理 | 电话 |  |
| 联系人 | 张学明 | 电话 |  | E-mail | 13901193557@139.com |
| 持有单位简介 | 1、中基为（重庆）新材料技术研究院有限公司是一家具有国资背景的高科技企业，由重庆高新技术产业研究院与重庆大学科研团队联合组建。设立基础设施（表面）全寿命周期养护及病害防治研发中心，拥有由中国工程院院士领衔的科研团队。立足水利水电领域，致力于解决复杂环境下基础设施（表面）病害防治及耐久性提升的技术难题。 2、重庆卡勒斯通科技有限公司成立于2014年，是一家集纳米涂料的研发、生产、推广及应用为一体的国家高新技术企业。拥有企业级独立研发平台，攻关混凝土及钢结构基础设施表面病灾害治理的科技难题，提供诊断、咨询、设计和管理的关键技术。承担多项国家级科技项目，拥有多项国家发明专利及科技成果。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 1、技术原理：中基为（重庆）新材料技术研究院研发中心综合运用纳米技术、材料科学、化学工程、仿生原理等前沿科技，针对复杂环境下基础设施（表面）养护及病害防治难题，探索混凝土及金属结构（表面）各种病害的致病机理，经过多年理论研究、科技攻关和应用实验，研发形成纳硅核心技术。该技术采用溶胶-凝胶技术制备纳硅粒子，通过硅氧烷偶联剂进行纳硅粒子表面改性，运用纳米自组装技术实现纳硅粒子的可控生长，制备形成具有界面效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应的纳硅树脂，固化后形成高固含的钝性结晶膜，呈独特的微纳二元粗糙表面结构，兼具二氧化硅的物理、化学稳定性及纳米结构的量子特性。纳硅树脂具有大量的不饱和残键及活性官能团，表现出极强的活性，具备优良的扩展性，可通过水解、缩合、共聚、加成、取代等化学反应形成各类具有结构独特且性能优越的纳硅系列产品，解决复杂环境下混凝土与金属结构（表面）养护与病害防治难题。 2、技术特点：绿色环保，不含甲醛、苯、甲苯、二甲苯和重金属等有害物质；常温下固化成膜；工艺简单，工序简化；性能优越，各项技术指标远高于国家及行业标准；适用性广，能满足各类混凝土及钢结构防护要求；环境适应性强，可适应干湿、冻融、海洋、强腐蚀等环境；后期维护成本低。 3、技术指标： 混凝土结构纳硅防护涂层：硬度-7H，耐人工加速老化性-10000H，耐水性-5000H，耐酸性-2000H，耐碱性-2000H，抗氯离子渗透-2x10-6 金属结构纳硅防腐涂层：硬度-8H，耐人工加速老化性-10000H，耐水性-5000H，耐化学品性-3000H，耐盐水性-5000H，耐盐雾性-4000H 混凝土结构纳硅修复材料：抗剪强度-20MPa，抗拉强度-39Mpa，抗压强度-68.2Mpa，混凝土正拉粘结强度-4.5Mpa |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 殷黎明、李林、吕雁滨、张学明、傅豪 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 1、发明专利： 一种混凝土表面防碳化纳米涂料及其制作工艺ZL201610069430.8 一种表面自清洁纳米涂料及其制作工艺ZL201610069314.6 一种纳米阻燃涂料及其制备工艺ZL201510982357.9 一种仿石材纳米涂料及其制作工艺ZL201510205207.7 温变条件下混凝土静水渗透压力测试装置ZL201710773323.8 一种木材表面防护纳米涂料及其制作工艺ZL201510207666.9 2、实用新型专利： 一种多功能海港钢表面防腐处理滚筒刷ZL201720919278.8 一种海港混凝土结构纳米涂料涂覆工具ZL201720919306.6 一种桥梁混凝土防撞护栏纳米涂料涂装ZL201720919305.1 一种全气候条件下防腐涂层耐候性测试装置ZL201721108512.5 一种隧道混凝土衬砌纳米涂料涂装设备ZL201720919316.X 一种温变条件下混凝土静水渗透压力测试装置ZL201721109188.9 一种坝体潮湿廊道防护涂料涂装装置ZL202323022433.0 一种钢闸门打磨除锈装置ZL202322360855.2 一种桥墩防护涂层防撞耐磨测试装置ZL202322316107.4 一种水工混凝土结构表面打磨装置ZL202322598189.6 一种水工混凝土结构防护材料抗冲磨性能测试装置ZL202322886108.2 一种水利水位标尺涂刷设备ZL202323204389.5 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 适用范围：适用于水工建筑物中混凝土及金属结构缺陷修复，抗冲磨，耐久性提升，防腐蚀，防碳化，防生物侵蚀等。 解决的具体问题：“纳硅”涂层材料用于各种混凝土及钢结构表面防护，常温下在基材表面形成了一层厚50-100微米致密的钝性结晶膜，以解决如下问题： 1) 混凝土构筑物：炭化、老化、氯离子渗透、硫酸根离子腐蚀、钢筋混凝土保护层厚度不足、生物侵蚀。抗冲磨，耐磨损 2) 钢结构构筑物：氧化锈蚀、酸碱腐蚀、盐雾腐蚀、电化学腐蚀。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 一、河南五岳抽水蓄能电站：应用规模2800㎡，168万元 混凝土结构纳硅防护材料品质优良，性能突出，具有极强的抗冲磨能力，有效增强了混凝土结构的表面强度。在混凝土修复及抗冲磨领域具有广阔的应用推广价值。金属结构纳硅防护材料技术成熟可靠，施工便捷，无须任何特殊设备，普通工人很容易掌握该涂层施工技术，涂层性能卓越，具有极强的耐候性、耐水性、耐化学品性能。尤其在水利水电工程复杂环境下的金属结构防腐领域具有广阔的推广应用前景。 二、福建省罗源霍口水库工程：应用规模4500㎡，157万元 混凝土结构修复及抗冲磨纳硅防护材料质量优良，性能卓越。极大增强了混凝土表面强度及抗冲磨性能。金属结构防腐纳硅材料，在本项目中得到了推广应用，有效解决了金属结构的腐蚀问题。该产品综合了纳米结构和石墨烯材料的性能优势，能有效提升金属结构的防腐年限。该技术具有十分广阔的推广价值。 |  |  |  |  |

3.5 高压脉冲电控淡水壳菜幼虫防治技术

| 技术（产品）名称 | 高压脉冲电控淡水壳菜幼虫防治技术 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 长江水利委员会长江科学院 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 湖北省武汉市江岸区黄浦大街23号 |  |  | 邮政编码 | 430010 |
| 法人代表 | 许全喜 | 职务 | 院长 | 电话 | 027-82829707 |
| 联系人 | 贡丹丹 | 电话 | 027-82829707 | E-mail | 285986314 @qq.com |
| 持有单位简介 | 长江水利委员会长江科学院（简称“长科院”）创建于1951年。在多地建有科研基地，拥有各类实体模型试验厅20余座，建有15个科技创新平台。现有国家、省部级专家80余人，荣获国家、省部级奖励300余项，授权专利900余项，主编或参编技术标准120余部。近年来，长科院围绕河湖生态保护治理、水利水电工程建设运行等领域开展了大量研究工作，面向国民经济建设相关行业开展涉水科技服务，为推动长江生态文明建设和水利科技进步作出重大贡献。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | （1）技术来源：针对目前我国南水北调中线工程、东深供水工程等引调水工程中淡水壳菜生物污损问题，依托国家、地方相关课题开展研究试验和验证优化，研发了“高压脉冲电控淡水壳菜幼虫防治技术”。 （2）特点功能：该技术由高压脉冲装置和电极装置等组成，具有处理时间短、能耗低、温升少，安全环保、不污染水质，穿透性高、杀灭效果良好等特点，可从源头上抑制淡水壳菜大量繁殖，降低输水过程中淡水壳菜大量附着概率，达到防控淡水壳菜扩散和减少污损的目的。 （3）参数指标：在高压脉冲电场下，当电场强度2.0~3.0kV/cm、脉宽20~80μs、等效处理时间≥800μs时，淡水壳菜幼虫的灭杀率达到80%以上，可以有效控制淡水壳菜幼虫数量，从而达到控制其异常增殖的目的。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 赵伟华、贡丹丹、乔强龙、郭伟杰、李鲁丹、刘晗、李航、白芳、杜琦、梁木、李伟、唐见、李晓萌，罗平安 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 该项技术目前已获得3项国家实用新型专利（附件1）：一种利用脉冲放电防淡水壳菜附着原水金属管道的装置（ZL201520806927.4）一种利用电流控制钉螺和血吸虫在沟渠扩散的电控螺装置（ZL201520803196.8）一种野外便携式淡水壳菜幼虫定量采集装置（ZL202322689167.0）。 该项技术已完成验收和鉴定，具有高效持久、绿色环保、效果良好等特点。该技术已在南水北调中线干渠郑州段进行了现场应用试验，且效果良好，得到了中国南水北调集团中线有限公司（原南水北调中线工程建设管理局）的充分肯定（附件2）。该技术还得到了云南省滇中引水工程有限公司的立项支持，结合高原引调水工程特点，进一步开展滇中引水工程淡水壳菜附着特性及防控技术研究（附件3）。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 该技术适用于长距离、跨流域的大型引调水工程，以低流速、有淡水壳菜分布的水体为处理对象。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 该技术分别应用于南水北调中线干渠郑州段、绍兴市某水利工程和云南省滇中引水工程，验证了电控参数的有效性，应用证明材料见附件3。 该技术可对长距离、跨流域调水工程中淡水壳菜幼虫进行有效防治，控制淡水壳菜幼虫繁殖，防止淡水壳菜扩散，并降低成虫附着概率，减少渠道生物污损，降低安全隐患，保障输水水质水量安全，促进引调水工程高质量发展。该技术可节约工程建设和运行成本，其运行和维护费用均低于其他类似处理技术。同时，有助于提升我国长距离调水工程中贝类生物污损防治的科技水平，增强核心竞争力，提高公共资源利用效率，促进可持续发展和人才培养，为国家水网的构建提供科技支撑，具有较好的经济及社会效益。 |  |  |  |  |

3.6 分散式农村饮用水铁锰去除技术

| 技术（产品）名称 | 分散式农村饮用水铁锰去除技术 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 长江水利委员会长江科学院 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 湖北省武汉市江岸区黄浦大街23号 |  |  | 邮政编码 | 430010 |
| 法人代表 | 许全喜 | 职务 | 院长 | 电话 | 027-82923168 |
| 联系人 | 余婵 | 电话 | 027-82923168 | E-mail | yuchan1202@126.com |
| 持有单位简介 | 长江科学院是国家社会公益类科研机构，主要为国家水利事业以及长江保护、治理、开发与管理提供科技支撑，同时面向国民经济建设相关行业提供科技服务。70余年来，长江科学院建院开展了大量研究与科技服务工作，并面向国民经济建设相关行业广泛开展涉水科技服务，为长江治理开发与保护以及我国水利事业发展提供了有力的科技支撑，为推动长江生态文明建设、经济社会发展和水利科技进步作出了重大贡献。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 针对偏远农村地区分散式饮用水源普遍存在铁锰等金属离子及微生物超标的问题，研发了一种适用于分散式农村饮用水高铁锰水净化技术。本技术集合了曝气氧化、锰砂催化、吸附过滤、紫外消毒等过程去除水体中的铁锰以及微生物，可快速彻底地去除分散式农村饮用水中的铁锰等金属离子以及微生物。 基于本技术研发的设备具有结构一体化、使用便捷、维护易行、抗污染性强的特点。设备处理能力为0.5t/h，适用于原水铁去除浓度范围为0.3—2.0mg/L，锰去除浓度范围为0.1—1.5mg/L。设备的处理效率为铁锰等金属离子及微生物的去除率>95%，浑浊度＜5NTU，铁锰等金属离子，菌落总数及总大肠菌群出水水质均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），且填料更换周期约为两年。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 赵良元、黄华伟、金海洋、余婵、程靖华、秦赫、吴敏、张为、刘敏、张雨婷、邓闪闪、董传友、韩成、陶晶祥、陈启娜 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 鉴定认证：由长江水利委员会水资源节约与保护局组织项目验收。通过验收。 申报专利一项：实用新型专利《一种农村饮用水水质净化装置》ZL202020525304.0； |  |  |  |  |
| 适用范围 | 本技术适用于铁锰等金属离子及微生物超标的农村分散式饮用水的水质净化，处理方式为分散式。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 本技术适用于铁锰等金属离子及微生物超标的农村分散式饮用水的水质净化，处理方式为分散式。 应用工程：自2020年9月，长科院研发的分散式农村饮用水铁锰去除技术以江西省宁都县东山坝镇石湖村村委会和洛口镇人民政府周边的分散式饮用水水源为对象进行应用示范。 应用规模：每户村民每天的用水量400L。 应用效益：经过水质净化装置处理后，在第1、3、5、7和10天采集水样进行检测出水，均未检出铁锰超标。其次，出水水质浊度＜5NTU，菌落总数＜500cfu/mL，总大肠菌群未检出。所有检测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的相关规定，获得良好的应用效果。 |  |  |  |  |

- 信息技术应用

4.1 基于图像特征增强压缩算法的北斗三号短报文图像传输系统

| 技术（产品）名称 | 基于图像特征增强压缩算法的北斗三号短报文图像传输系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 中电科卫星导航运营服务有限公司、云南省水文水资源局 |  |  |  |  |  |
| 1、单位名称 | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  |  |
| 单位地址 | 云南省昆明五华区科医路196号 |  |  |  | 邮政编码 | 650106 |
| 法人代表 | 李伯根 |  | 职务 | 局长 | 电话 | 0871-68317881 |
| 联系人 | 蔡文静 |  | 电话 | 0871-68317881 | E-mail | 342029700@qq.com |
| 2、单位名称 | 中电科卫星导航运营服务有限公司 |  |  |  |  |  |
| 单位地址 | 河北省石家庄市鹿泉区昌盛大街21号D1楼4层 |  |  |  | 邮政编码 | 050200 |
| 法人代表 | 王振岭 | 职务 |  | 董事长 | 电话 | 0311-82177823 |
| 联系人 | 谷龙 | 电话 |  | 0311-82177823 | E-mail | dkdhgl@163.com |
| 持有单位简介 | 云南省水文水资源局成立于1941年7月18日，为云南省水利厅直属全额拨款事业单位，拥有数千套用于水文水资源监测、分析计算和实验研究的专业设备，积累了丰富的长系列水文水资源数据。主要负责云南省域范围的六大流域和九大高原湖泊水系的水文水资源监测、评价等。 中电科卫星导航运营服务有限公司是一家集北斗卫星导航科研、生产、系统集成、运营服务于一体的企业，在智慧水利、农业、安全保密等多个领域开展规模化应用和运营服务。 |  |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | （1）技术来源 系统由摄像头、北斗图传终端、北斗数传终端和监控平台组成，通过摄像头采集水文图像，北斗图传终端将水文图像通过北斗短报文发送到后方监控平台。 （2）技术特点 ①基于特征增强处理原理进行现场采集水文图像高比例压缩。 ②采用可靠的北斗短报文与4G融合通信数据传输方式； （3）功能 ①提供现场水文图像数据接入、处理、存储和分发功能； ②设备管理功能； ③提供开放平台服务功能。 （4）指标： 1）系统性能 ①系统可靠性：≥99.99%; ②北斗三号短报文通信成功率≥95%； ③支持不少于20000个北斗图传终端接入； ④：报文解析速度优于3秒。 2）终端性能： ①通信成功率≥95%； ②支持短报文双向传输功能； ③支持对图片数据进行压缩处理。 |  |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 严波、蔡文静、孙立明、赵鹏飞、徐学飞、刘永兴、姚光强、叶睿、张威、李建明、谷龙、朱恩荣、王超 |  |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | （1）专利 1）一种自适应北斗短报文转接装置 （2）软著 1）基于北斗三号的图像采集与传输系统嵌入式软件 2）北斗水利终端入网检测系统软件 （3）行业标准：水利北斗短报文通信规约行业标准 |  |  |  |  |  |
| 适用范围 | 本系统面向水利工程、水文水资源等领域，用于河道、大坝、闸口、水利仪器的现场情况图片采集传输。基于图像特征增强压缩算法的北斗三号短报文图像传输系统能够实现定时抓拍现场图片，通过北斗三号短报文将水文图片信息回传至平台，管理人员可以登录平台远程查看现场状态，并根据情况调度工作人员前往现场进行排查和解决，从而提高管理工作效率，降低人力投入，可广泛应用于水利智能感知体系的建设。 |  |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | （1）应用工程 “基于图像特征增强压缩算法的北斗三号短报文图像传输系统”已开发、测试完成并投入使用，系统目前已成功应用于云南省水文水资源局楚雄分局帽台山高山雨量站建设项目。北斗三号图像传输系统自2023年2月正式运行以来数据采集传输完整率达95%，系统运行稳定可靠，管理人员可以登录平台远程查看现场状态，及时定位隐患，并根据情况调度工作人员前往现场进行排查和解决，极大地提高了工作效率，降低了人力投入，为当地水文水位、水利工程安全运行管理提供了便利，获得了客户一致好评。目前，产品正继续向全国其他省份水文水资源项目中推广应用，并将逐步推广到其他水利领域。 （2）效益 基于图像特征增强压缩算法的北斗三号短报文图像传输系统，可提供水文图片采集、图片压缩、分包以及北斗三号短报文传输、图像组包、平台展示功能，单价合计20000元/套，单套系统运行费用1000元/年。基于图像特征增强压缩算法的北斗三号短报文图像传输系统具备无公网覆盖区域数据实时采集的优势，图像清晰、数据真实，有利于及时发现现场情况及安全隐患，设备单价低且后期的维护成本小，具有很大的投资效益。 |  |  |  |  |  |

4.2 基于北斗4G融合网关的分布式LoRa智能组网技术

| 技术（产品）名称 | 基于北斗4G融合网关的分布式LoRa智能组网技术 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 厦门四信物联网科技有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 厦门市软件园三期诚毅北大街57号501单元 |  |  | 邮政编码 | 361024 |
| 法人代表 | 喻珊珊 | 职务 | 总经理 | 电话 | (0592)6280861 |
| 联系人 | 吴金妹 | 电话 | (0592)6280861 | E-mail | wujinmei@four-faith.com |
| 持有单位简介 | 公司成立于2016年，专注于灌区、水利、水务、地灾等物联网信息垂直行业信息化应用产品的研发、生产与服务。公司以创新为动力，研发人员占比约50%，研发费用占比19%；已拥有33件授权专利56件授权软著。已通过CMMI3、ISO9001、ISO14001、ISO45001、ITSS及知识产权管理体系等认证，是国家级高新技术企业、福建省数字经济创新企业（瞪羚企业）、厦门市“专精特新”企业、厦门“火炬瞪羚企业”；全国智慧水利企业信用评价AA级，节水与水处理企业信用评价A级。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 基于北斗4G融合网关的分布式LoRa智能组网技术是利用分布式LoRa采集仪与北斗4G融合网关通过LoRa组网，实现数据的采集和上报。 该技术具备全时段高覆盖的接入支持、长距离低功耗通信、具备容灾机制等特点。 网关采用北斗三代+4G的双模通信多功能遥测感知技术，实现4G与北斗短报文的自动主备切换；同时可提供标准RS232、标准RS485接口、翻斗式雨量接口，实现大多数水文传感器的接入、采集、计算及协议上报。 基于自主研发的LoRaMesh组网多跳传输技术，组成一个动态的可以不断扩展的网络架构，当一个网关出现故障时，所有的分布式LoRa节点可以自动迁移到备用网关，保证数据稳定传输。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 黄智科、李甜伟、陈名乐、苏朱明、邱跃明、陈文铨、官有发、陈久堃 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 基于北斗4G融合网关的分布式LoRa智能组网技术所应用的产品经过多项权威认证，严格按照国家相关标准进行设计和生产，其功能指标、性能指标、电磁兼容、接口要求、安全防护等皆已取得第三方检测报告，检测项目符合标准包含： BD420009-2015《北斗/全球卫星导航系统（GNSS）测量型接收机通用规范》 BD420007-2015《北斗用户终端RDSS单元性能要求及测试方法》 CHB5.6-2009《北斗用户设备检定规程》 产品已取得知识产权如下： 一种电池放电曲线测量装置及系统（实用新型专利） 北斗三代通信软件V1.0.0（软著） 北斗三代遥测终端软件V1.0.0（软著） 产品获奖情况： 2024年度《全国水利系统招标产品重点采购目录》 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 该技术及产品广泛应用于无人区或者运营商网络容易受灾受损的区域，有线连接成本高或布线不便的场合。 可解决以下具体问题： 1.解决了无人区或者受灾地区运营商网络缺失的通信问题。 2.解决了传统有线网关故障时，所有通过线缆连接到网关的设备全部瘫痪的问题。 3.解决了部分有线场景成本高、布线走线施工周期长的问题。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 应用工程： 河南省灵宝市2021年“十四五”小型水库雨水情测报和安全监测设施项目 应用效益： 在灵宝市2021年“十四五”小型水库雨水情测报和安全监测设施项目中，应用F9164-BD105北斗4G双模设备10台；一次性投资超500万元；年均运行天数365天。 基于北斗4G融合网关的分布式LoRa智能组网技术的产品在该项目中，实现小型水库能够实时、准确地监测水文数据；现场设备组网稳定，运行可靠，操作便捷，使用效果良好，没有出现质量和安全等不良问题，产品技术支持服务响应速度迅速，服务满意；有效提高了水库管理的科学性和精细化水平，为水库的可持续发展提供了有力支撑。 |  |  |  |  |

4.3 M&R高时空分辨率微波测雨技术

| 技术（产品）名称 | M&R高时空分辨率微波测雨技术 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 江苏微之润智能技术有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 江苏省江阴市澄江中路159号D405 |  |  | 邮政编码 | 214400 |
| 法人代表 | 吴浩楠 | 职务 | 总经理 | 电话 | 0510-80660222 |
| 联系人 | 赵琦洁 | 电话 | 0510-80660222 | E-mail | 772701875@qq.com |
| 持有单位简介 | 江苏微之润智能技术有限公司位于江阴市国家高新创业园区，致力于面向水利（文）、气象、城运、交通、农业等行业智能产品的自主创新研发与智慧应用，是集“产、学、研”于一体的高新技术企业。成立了“微波测雨工程技术中心”和“智慧水利（务）产品研发中心”，自主研发了M&R高时空分辨率微波测雨技术、高性能水工情一体化采控终端等多项具有核心竞争力的软硬件产品，拥有若干项发明专利和软件著作权。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | M&R高频微波链路测雨技术是利用高频微波信号的敏感特性，实时采集降雨对微波传输信号产生的衰减量，通过晴雨区分及人工智能反演算法、GIS平台展示的一项创新技术。具有“快（指分秒级回传测雨数据）精（指500*500米的网格雨量数据）准（指对小雨至特大暴雨都能精准监测）”的特点，能针对性解决城镇、流域、水库、山区、路网等特殊场景的测雨难点痛点，满足应急、水利、交通、环保、农业及导航等行业的应用需求。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 吴浩楠、徐小军、范亚峰、韩江新、李清 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 1、科技获奖： （1）长江技术经济学会《长江科学技术奖技术发明奖一等奖》、（2）中国气象服务协会《科学技术奖气象技术发明奖二等奖》、（3）江苏省《水利科技进步一等奖》； 2、推广目录： 水利部《智慧水利优秀应用案例》 水利部《水文测报新技术装备推广目录》 水利部《水利实用先进技术推广证书》 水利部《成熟适用水利科技成果》 江苏省《水利工程监测新技术装备推广目录》 江苏省《重点推广应用的新技术新产品目录24、29》 江苏省《财政政府采购目录》 江苏省《大数据产业发展试点示范项目》等 3、成果评价： 以中国工程院钮新强院士为组长的专家组一致评价，项目成果整体达到国际先进水平； 以中国气象局原副局长许小峰研究员为组长的专家组评价该项目成果整体达到国际先进水平。 4、发明专利： （1）降雨监测的微波设备组网方法及其降雨监测方法（专利号：ZL202010897214.9） （2）一种智能多频微波降雨监测方法（专利号：ZL202010899066.4） （3）高时空分辨率微波降雨监测方法（专利号：ZL202010898763.8） （4）一种利用深度强化学习的自动调节对波机械转轴的方法（专利号：ZL202111676664.6） |  |  |  |  |
| 适用范围 | 可应用于气象、水利、水文、农业、交通、应急、环保等行业进行推广应用，该技术可广泛为山洪地质灾害预警、中小河流洪水预警、大江大河洪水预报、水资源调度决策等提供高质量服务。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 该项目已在江苏江阴市、苏州市、无锡市、徐州市、扬州市、四川汶川县及福建省福州市等均得到良好应用，推广前景十分广阔。 通过运用，针对性解决了城镇、流域、山区等结构复杂、观测受限场景的高时空分辨率降雨监测“快、精、准”的难点问题。降雨数据通过高频微波测雨平台实时展示，直观获取降雨数据。通过平台的监测和服务，实现对区域内降雨的“快、精、准”监测服务能力，为城市内涝、江河调度、道路交通指挥、城市生活等多种场景提供数据支撑，进一步提高灾害性强降雨及次生灾害的准确监测和预警能力，降低水旱灾害损失。 |  |  |  |  |