| 附件2 云南省专用水文测站水文监测活动监督检查内容及评价标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 检查内容和要求 | 评价标准 | 备查资料 |
| 1 | 设站及监测活动依据 | 设立批准：具备设立批准文件，按照批准的监测项目实施监测，监测项目及站名发生变化及时向省水文局申请变更。 | 1.专用水文测站经云南省水文水资源局批准设立，得5分； 2.按照批准的监测项目实施监测或者增减水文监测项目经备案的，得3分。 3.站名未发生变更或变更经备案的，得2分。 | 专用水文站审批或备案文件；监测项目或站名变更备案文件。 |
| 2 | 监测人员 | 监测人员：从事专用水文站水文监测活动的工作人员应具有相应的专业技术能力或上岗培训证明；制定相关测站任务书、水文监测方案及应急监测制度；各项内部管理制度健全。 | 1.技术负责人、测站驻站监测或巡测人员具有相应的专业技术能力，有相关水文监测技术上岗证、培训证明或记录，满分8分； 2.工作任务分工合理明确，制定了测站任务书、水文站测报方案及应急监测制度，内部管理制度健全，满分7分。 | 技术负责人、测站驻站监测或巡测人员的学历证书、职称证、岗位培训证书或学习记录等；测站任务书及人员职责、测报方案、测站应急监测方案及相关管理制度。 |
| 3 | 监测环境 | 监测环境：各监测项目的监测环境条件符合相应技术规范及标准规定。 | 1.降蒸观测场选址合理，场地环境及设置符合规范要求，满分6分； 2.水位和流量测验河段选址及断面布设符合规范要求，有应急备用方案及设施，满分9分； 3.配套生产、生活设施满足测站功能及运行管理需求，满分5分。 |  |
| 4 | 设施设备 | 设施设备：水文监测计量器具须符合国家规定的技术标准和相关要求，应当定期送具有相应资质的水文计量检定机构检定。 | 1.水文监测设施布局及数量、监测设备选型及安装或配置满足规范要求，满分5分； 2.流速仪按规范定期送水文计量检定机构检定；雨量计、水准仪、天平等测量设备按规范检定或校准，满分7分； 3.定期或不定期开展设施设备维修保养，确保各类设施设备运行状态良好，满分8分。 | 流速仪检定证书、使用记录，雨量计、水准仪、天平等测量设备检定或校准记录；设施设备巡检、维修及保养记录等。 |
| 5 | 监测业务及技术管理 | 监测业务及技术管理：水文资料的监测及整编应严格按照国家和水文行业相关规程、规范及技术标准开展，建立有完善的技术管理和质量保证体系。 | 1.建立了水文监测及资料整编技术管理制度及质量保证措施，满分7分； 2.各监测要素的监测方法、数据记录、分析计算及整理符合相应标准及规范要求，满分8分。 | 技术管理制度及质量保证文件，水文监测记录、分析计算、校审整理成果等文件。 |
| 6 | 监测成果质量及汇交 | 监测成果质量及汇交：水文监测成果符合国家、行业标准和水文技术规范要求，年度水文监测资料应于次年前向有关水文机构汇交。 | 1.年度水文监测资料及时按照《水文资料整编规范》完成整编、审查和复审，成果质量合格，满分10分； 2.年度水文监测资料按照《中华人民共和国水文条例》规定及时向有关水文机构汇交，得分10分。 | 水文资料整编成果文件，资料汇交情况。 |
| 注：满分共计100分，90分以上为优秀，70分以上合格；60分--69分为基本合格；59分及以下为不合格。 |  |  |  |  |