附件1

云南省专用水文测站水文监测活动

随机检查表

受检单位：玉溪市中心城区水资源调度管理局

检查时间：2019年11月25日

| 管理单位及专用水文测站基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用水文测站管理 单位基本 情况 | 单位名称 | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位性质 | 事业 |  | 企业注册或统一 社会信用代码 | 12530400753550373W |  |  |  |  |
|  | 法人代表 | 李吉友 |  | 联 系 人 | 张帆 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 | 0877-2681389 |  | 传 真 |  | 邮政编码 |  |  | 653100 |
|  | 单位地址 | 玉溪市红塔区右所沙头村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用水文测站基本情况 | 站 名 | 大矣资水文站 |  |  | 服务对象名称 |  | 东风水库 |  |  |
|  | 站 址 | 流域： 珠江 河名：董炳河 东经：202°37 ′北纬：24°21′ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 玉溪 州（市） 红塔区 县（市、区） 李棋 乡（镇） 大矣资村 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测验断面数 | 1 |  |  | 集水面积(km2) |  |  | 131 |  |
|  | 设站缘由 | 为东风水库工程调度和运行管理收集水文资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建站时间 | 1979年8月 |  | 测验项目 | 水位、流量、降水量 |  |  |  |  |
| 现 场 检 查 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  | 得分 | 检查意见 |  |  |  |  |  |  |
| 1.设站及监测活动依据 |  | 10 | 该站设于1979年8月，为玉溪市东风水库入库径流站之一，2018年9月经云南省水文水资源局“（云水文专）字备〔2018〕第01号”备案。按原设站项目开展水文监测，无监测项目及站名变更情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.监测人员 |  | 13 | 该站有2名正式职工专门驻站从事监测工作（汛期还另聘一名临时工协助监测），其中一名毕业于云南省水利水电学校水政水资源专业，另一名毕业于玉溪体校。监测人员参加过玉溪分局举办的水文监测技术培训，考核合格，具备水文监测工作的专用技术能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.监测环境 |  | 18 | 该站水位及流量测验河段选址合理，测验断面垂线布设（测速、测深垂线）基本规范合理；雨量观测设施（20cm普通器）设在房顶，周围无遮挡，满足监测项目要求。配套生产、生活设施满足测站功能及运行管理需要。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.设施设备 |  | 16 | 水位观测设施设为直立式水尺和浮子式自记水位计。自记水位计设在右岸，水尺设于左岸。河道右岸淤积严重，低、枯水时主要为人工观测，中、高水时采用自记水位+人工校测。流量监测设备配置基本满足本站监测要求，流速仪、水准仪等计量器具按规范要求送检。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.监测业务及技术管理 |  | 12 | 该站水文监测业务及技术管理规范，各监测要素（水位、流量、降水量）的监测方法、数据记录、资料整编符合相应标准规范要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 6.监测成果质量及汇交 |  | 18 | 年度水文监测资料及时按照《水文资料整编规范》完成整编、审查，成果质量合格；年度资料已向云南省水文水资源局玉溪分局汇交。 |  |  |  |  |  |  |
| 7.其他 |  |  | 该站运行经费有保障，测站人员配置及运行管理到位。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分：87 |  |  | 总体评价：□优秀 √合格 □基本合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 评价意见及结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查组评价意见 该站设立及监测依据齐全，测站驻站监测人员具有承担相应的水文监测专业技术能力，监测环境条件基本符合相应技术规范规定；各水文要素的监测方法、数据记录及整理符合测站实际，达到相应规范要求，成果质量合格；年度资料已向云南省水文水资源局玉溪分局汇交。符合《中华人民共和国水文条例》第十五条、十八条、十九条和二十五条的相关规定。 建议：（1）根据测站管理和测验要求及时修订《测站任务书》；（2）汛期水位涨落变化大时增加水位观测次数，以能控制水位变化全过程。（3）低、枯水流量测验时适当增加测速垂线，提高测验精度；（4）因该站建设年份较早，河道右岸淤积严重，自记水位设施已不能满足要求，积极及时清理淤积河道，保障设施正常运行；（5）进一步值班值守，完善值班记录台账，确保设施安全。 2019年 11 月 25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查组结论： 经检查组2019年11月25日现场查看该站设站相关依据、管理制度、测验设施设备配置情况、计量仪器的校检、监测人员技术能力及监测记录资料等后认为：大矣资专用水文站在水文监测过程中，能遵守《中华人民共和国水文条例》的规定，依法取得水文站设立批准文件，按照水文技术标准、规范和规程开展水文监测，监测人员、监测设施及技术装备基本满足相应的技术要求，为取得质量可靠的水文资料提供了技术保障；年度水文监测资料经云南省水文水资源局玉溪分局审查，整编成果向玉溪分局汇交。 2019年 11 月 25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查组签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 云南省专用水文测站水文监测活动监督检查内容及评价标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 检查内容和要求 | 评价标准 | 备查资料 |
| 1 | 设站及监测活动依据 | 设立批准：具备设立批准文件，按照批准的监测项目实施监测，监测项目及站名发生变化及时向省水文局申请变更。 | 1.专用水文测站经云南省水文水资源局批准设立，得5分； 2.按照批准的监测项目实施监测或者增减水文监测项目经备案的，得3分。 3.站名未发生变更或变更经备案的，得2分。 | 专用水文站审批或备案文件；监测项目或站名变更备案文件。 |
| 2 | 监测人员 | 监测人员：从事专用水文站水文监测活动的工作人员应具有相应的专业技术能力或上岗培训证明；制定相关测站任务书、水文监测方案及应急监测制度；各项内部管理制度健全。 | 1.技术负责人、测站驻站监测或巡测人员具有相应的专业技术能力，有相关水文监测技术上岗证、培训证明或记录，满分8分； 2.工作任务分工合理明确，制定了测站任务书、水文站测报方案及应急监测制度，内部管理制度健全，满分7分。 | 技术负责人、测站驻站监测或巡测人员的学历证书、职称证、岗位培训证书或学习记录等；测站任务书及人员职责、测报方案、测站应急监测方案及相关管理制度。 |
| 3 | 监测环境 | 监测环境：各监测项目的监测环境条件符合相应技术规范及标准规定。 | 1.降蒸观测场选址合理，场地环境及设置符合规范要求，满分6分； 2.水位和流量测验河段选址及断面布设符合规范要求，有应急备用方案及设施，满分9分； 3.配套生产、生活设施满足测站功能及运行管理需求，满分5分。 |  |
| 4 | 设施设备 | 设施设备：水文监测计量器具须符合国家规定的技术标准和相关要求，应当定期送具有相应资质的水文计量检定机构检定。 | 1.水文监测设施布局及数量、监测设备选型及安装或配置满足规范要求，满分5分； 2.流速仪按规范定期送水文计量检定机构检定；雨量计、水准仪、天平等测量设备按规范检定或校准，满分7分； 3.定期或不定期开展设施设备维修保养，确保各类设施设备运行状态良好，满分8分。 | 流速仪检定证书、使用记录，雨量计、水准仪、天平等测量设备检定或校准记录；设施设备巡检、维修及保养记录等。 |
| 5 | 监测业务及技术管理 | 监测业务及技术管理：水文资料的监测及整编应严格按照国家和水文行业相关规程、规范及技术标准开展，建立有完善的技术管理和质量保证体系。 | 1.建立了水文监测及资料整编技术管理制度及质量保证措施，满分7分； 2.各监测要素的监测方法、数据记录、分析计算及整理符合相应标准及规范要求，满分8分。 | 技术管理制度及质量保证文件，水文监测记录、分析计算、校审整理成果等文件。 |
| 6 | 监测成果质量及汇交 | 监测成果质量及汇交：水文监测成果符合国家、行业标准和水文技术规范要求，年度水文监测资料应于次年前向有关水文机构汇交。 | 1.年度水文监测资料及时按照《水文资料整编规范》完成整编、审查和复审，成果质量合格，满分10分； 2.年度水文监测资料按照《中华人民共和国水文条例》规定及时向有关水文机构汇交，得分10分。 | 水文资料整编成果文件，资料汇交情况。 |
| 注：满分共计100分，90分以上为优秀，70分以上合格；60分--69分为基本合格；59分及以下为不合格。 |  |  |  |  |