附件1

云南省农村供水水质提升专项行动

实施方案（2023—2025年）

二〇二三年四月

目  录

前  言	6

一、农村供水水质现状	7

（一）工程现状	7

（二）水源现状	7

（三）水源地保护现状	7

（四）净化与消毒现状	7

（五）水质检测监测现状	8

（六）存在的主要问题	8

二、总体目标和主要任务	9

（一）主要编制依据	9

（二）总体目标	10

（三）主要任务	10

三、工程举措	12

（一）加强水源工程建设	13

（二）改善水源水质状况	13

（三）完善净化消毒设备	14

（四）提升水质检测监测能力	14

四、管理机制	17

（一）落实“三个责任、三项制度”	17

（二）精准补贴水费	17

（三）深化企业化管理+智慧化服务	18

（四）健全水质监测制度	18

（五）完善其他制度	18

五、资金匡算	19

（一）匡算依据	19

（二）投资匡算	19

六、年度实施计划	21

七、保障措施	25

（一）保障资金投入	25

（二）强化督查考核	25

（三）强化技术支撑	25

（四）加大宣传营造氛围	25

（五）加快农村供水水价改革	26

前  言

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《乡村建设行动实施方案》等文件精神，提升农村供水水质达标率，推动农村供水保障水平高质量发展，助力全面推进乡村振兴。按照《水利部 生态环境部 国家疾病预防控制局 国家乡村振兴局关于开展农村供水水质提升专项行动的指导意见》（水农〔2022〕379号）要求，力争用3年左右时间，基本完成乡镇级饮用水水源保护区划定，千人以上供水工程按要求全面配套净化消毒设施设备，农村供水工程规范化管理管护水平不断完善，农村集中供水工程实现水质常规检测监测、巡检全覆盖，到2025年底，农村供水水质总体达标率有显著提升，基本达到当地县城水质达标率水平。

2023—2025年，依托云南省实现脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接农村供水保障3年专项行动和云南省推进城乡供水一体化三年行动（以下简称两个“三年行动”），通过两手发力拟投入227.16亿元（云南省实现脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接农村供水保障3年专项行动项目投资56.89亿元，云南省推进城乡供水一体化三年行动项目投资170.27亿元）规划实施1342件农村供水水质提升工程，新建6个县级水质检测中心，最终解决1267.23万人供水水质不达标的问题。

一、农村供水水质现状

（一）工程现状

通过2005—2022年的持续建设投入，云南省建成各类型农村供水工程20.56万件，服务人口3585.7万人。其中集中式供水工程6.96万件，占总工程33.9%；分散式供水工程13.6万件，占总工程66.1%。

云南省地形地貌复杂，农村人口居住分散，分散式供水工程占比较大，目前自来水普及率仅为72.8%，点多面广的小工程是水质提升面临的最大瓶颈。

（二）水源现状

集中式供水水源主要以地表水水源为主，占93%；分散式供水水源较为分散，主要通过集蓄雨水后进行供给，占69.6%，因受自然条件和农村人类活动影响较大，水源水质保障难度较大。

（三）水源地保护现状

截至2022年12月底，已划定和审批的“千吨万人”及其他集镇集中式饮用水水源保护区1285个，划定保护区面积8405.5平方公里，水源地管理保护能力薄弱，不能从根本上保障水源安全。

（四）净化与消毒现状

全省集中供水工程配备不同类型的净化消毒设施，占比75.9%，需要提升和完善。分散式供水工程主要由群众对水窖进行定期清洗和消毒，净化消毒能力急需大力提升。

（五）水质检测监测现状

按照《水利部关于进一步强化农村饮水工程水质净化消毒和检测工作的通知》（水农〔2015〕116号），全省129个县级水质检测中心一直开展农村饮水水质检测，并逐步拓展检测项目。卫生健康部门自2008年开展饮用水水质监测，已覆盖100%的州（市）和县（市、区），以及99.93%的乡镇，水质达标率目前已提升至72.4%。

（六）存在的主要问题

1.工程管理水平不高

规模以下工程由于供水水源、净化消毒设施、供水点多面散、供水计量及水价征收等方面制约，现代化管理水平较低，饮水工程的持续稳定运行和综合管理水平较差。目前全省1996件供水工程中专业化运行管理的仅有309件，存在管理风险的工程还有1687件。

2.净化消毒设施设备不完备

由于工程规模小，加之点多面广、交通不便，存在净化消毒设施配备不齐、运行管理不完善、设备老化损坏等问题，在1996件工程中，59.7%属于净化消毒设施运行不正常。

3.水质检测能力不足

全省水质不达标的186件规模化供水工程中只有23件建设了水质实验室，仅能对水源和出厂水检测9项指标，并进行简单评价，与县城以上供水水质检测评价标准要求有较大差距。

4.水源和出厂水水质达标保障率低

据统计，全省受水质不达标影响的人口近1602万人，涉及186件规模化供水工程，1638件千人以上供水工程，102个县（市、区）的百人工程，70个县（市、区）的分散式供水工程。其中水源水质符合饮用水水源标准要求的仅有1663件；出厂水水质不符合生活饮用水卫生标准的有1323件，其中微生物指标超标的1047件，感官性指标超标的276件。

二、总体目标和主要任务

（一）主要编制依据

1.《全国“十四五”农村供水保障规划》

2.《云南省农村供水管理办法》（省政府令第220号）

3.《云南省人民政府办公厅关于印发云南省实现巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接农村供水保障3年专项行动方案的通知》（云政办发〔2021〕43号）

4.《云南省人民政府办公厅关于印发云南省推进城乡供水一体化三年行动方案的通知》（云政办发〔2022〕70号）

5.《关于支持巩固拓展农村供水脱贫攻坚成果的通知》（办农水〔2022〕110号）

6.《关于加快推进农村规模化供水工程建设的通知》（办农水〔2022〕247号）

7.《关于开展农村供水水质提升专项行动的指导意见》（水农〔2022〕379号）

8.《云南省水利厅关于印发云南省水资源保护规划的通知》

（云水农〔2019〕68号）

9.《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）

10.《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）

11.《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）

12.《村镇供水工程技术规范》（SL 310—2019）

（二）总体目标

力争用3年左右时间，完成乡镇级饮用水水源保护区划定，明确保护措施，按要求全面配套千人以上供水工程净化消毒设施设备，实现农村集中供水工程水质巡检全覆盖，农村供水工程规范化管理管护水平不断完善。到2025年底，农村供水水质达标率基本达到当地县城供水水质达标水平。

（三）主要任务

依托两个“三年行动”采用两手发力筹集资金，以建设集中式、规模化供水工程为抓手，完善城乡供水保障体系，强化水源保护、供水保障和水质提升，着力提高城乡供水保障能力及供水质量。按照国家和行业有关规范要求，合理确定水源、水厂厂址、管网布置、取水方式、供水规模和净水工艺等，全面推进城乡供水一体化项目标准化建设。通过实施水源水质改善工程、水源保护划定、完善净化消毒设施、提升水质检测监测能力、建立水质风险防控机制等措施提升农村供水水质保障能力。

1.强化水源水质提升

对不符合饮用水水源水质标准要求的农村供水水源，通过水源替换的方式提升水源水质。一是利用已建或在建水库、引调水等骨干水源工程，或采取延伸现有水源水质良好供水工程管网的方式进行置换。二是对现状水源水质稳定的城镇供水工程，采取管网延伸、联网等方式扩大管网覆盖面，最大限度覆盖城市或集镇周边农村人口，形成城乡联通、区域互通的城乡供水格局。

2.加强水源地保护

划定水源保护区，加强水源保护、管理和监督。一是生态环境主管部门会同水行政主管部门加强对乡镇级集中式农村饮用水水源地生态环境保护工作的监督管理，指导督促乡镇级集中式农村饮用水水源保护区划定、标志牌设立和环境问题排查整治。二是水行政主管部门会同生态环境主管部门，健全落实千人以上供水工程建设改造与水源保护同时实施、同步完成的工作机制。

3.完善净化消毒设备

以供水水质达标为目标导向，综合考虑水源水质、供水规模、管网分布、运行管理方式等因素，配套建立适应的净化消毒设备。一是结合供水工程特点，综合分析评估编制净化消毒设备建设分类方案。二是对现有净化消毒设备进行综合分析评估，完善提升现有净化消毒设备。三是根据净化消毒设备类型、数量、分布建立科学运行管理体系。四是编制管理考核制度，加强对饮水水源、净化消毒设备、供水水质保障、管理运行体系的监督考核。五是鼓励有条件的地区对净化消毒设备运行状态进行在线监控。

4.做好水质检测监测

以水源水质提升、净化消毒设备正常运行、出厂水质达标为基础，加强水质检测，充分发挥监测结果的分析、评估、监督、考核作用，全面提升水质达标率，保障农村饮水安全。一是根据水源特点定期开展水质检测。二是依托区域水质检测中心等机构，通过配套水质检测设备、建设水质化验室，开展自检，保障净化消毒设备的正常运行。三是健全供水水质巡检制度，确保出厂水和末梢水达标。四是通过购买服务方式委托有资质的检测机构开展监督性监测，为全省农村饮水工程管理体系的持续稳定运行提供服务支撑，落实饮水安全保障监督职责。五是建立健全农村供水水质安全保障信息共享制度，及时互通供水全链条结果及信息，共同提升农村供水水质保障水平。

5.建立水质风险防控机制

千吨万人供水工程推广使用在线水质检测设备，开展预警预报，提升预报、预警、预演、预案能力。千人及以下小型供水工程加强水源地、水工程和管网安全巡查，及时发现和消除水质风险隐患。县级政府健全完善应急供水预案、配备应急物资，守住供水水质安全底线。

三、工程举措

依托两个“三年行动”工程的实施，采取水源水质改善、配套净化消毒设施设备、完善水质检测体系等措施，规划建设251处供水水源，新建输水管网10268公里、延伸60399公里输配水管网，建立6个县级水质检测中心，提升1267.23万人的供水水质保障水平。

（一）加强水源工程建设

拟通过建设251处供水水源，提升210.22万人供水水源水质保障水平，其中新建小型水库5座，受益人口10.17万人；坝塘75处，受益人口71.79万人；机井工程14件，受益人口8.36万人；水网联通工程157件，受益人口119.90万人。

（二）改善水源水质状况

1.采取水源置换

拟对412件供水工程，通过新建输水管网10268公里，改善413.49万人供水水源水质。

2.延伸覆盖管网

依托现有稳定可靠水源工程、供水工程，通过管网延伸的方式，新建60399公里输配水管网，改善现有825件水源水质，受益人口达802.47万人。

3.加强水源保护

水源保护主要是为防止人、畜进入保护区，进行放牧、耕地、取砂取土、倾倒垃圾等破坏行为，避免人为破坏等恶性事件的发生，对供水人口大于1000人的集中式饮用水水源开展保护区划定工作，对其他规模化供水工程采用隔离网进行隔离防护、建设界标、交通警示牌、宣传牌等措施。

（三）完善净化消毒设备

1.配套净化设备

拟配备965套净化设备，提升现有供水工程的水质净化能力，涉及221件规模化供水工程，744件千人以上工程。

2.配套消毒设备

拟配备925套消毒设备，提升205件规模化供水工程、720件千人以上供水工程的消毒能力。

（四）提升水质检测监测能力

1.建设供水工程水质化验室

对现有和拟建161件规模化供水工程，建立日检9—42项检测指标水质化验室；对32个千人以上供水工程或集镇供水工程，建立9项检测指标水质化验室，满足自检需求，完善净化消毒体系运行保障能力。

2.建设区域水质检测中心

拟通过新建、扩建6个县（市、区）的水质检测中心，达到42—96项水质检测能力，满足区域内对水源水、出厂水和管网末梢水的水质检测需求，保障水质检测规范化管理。

3.提升水质监测能力

卫生健康部门进一步完善县级水质检测设备配置，加大水质监测人员业务培训力度，建立供水和末梢水的监测体系，加强农村饮用水卫生监督检查，依法查处违法行为，每年开展农村生活饮用水卫生评价工作，并将结果通报有关部门。委托有资质的检测机构开展监督性监测，进行第三方农村饮水安全评估，为落实行业监管责任提供技术支撑。

4.配套自动化检测系统

对213件规模化供水工程，182件千人以上供水工程，配套水质自动化检测系统395套，主要对进出厂水的浑浊度、pH值、消毒剂余量等指标进行在线监测，并对部分水厂管网水压、流量、漏损情况等进行智能化监控。

5.共享水质检测监测数据

县级疾控、生态环境、水利部门将水质检测监测数据在行业之间实现实时共享，按照自下而上的方式，逐级上报上级部门，开展有针对性的措施促进水质提升。

— 16 —

表1                       云南省农村供水水质提升项目建设表

| 工程规模 | 设计供水规模（立方米/天） | 供水人口（万人） | 水源水质改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 配套净化消毒设施设备 |  | 水质检测监测能力建设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水源置换 |  |  | 新建供水水源 |  | 管网延伸 |  |  | 水源保护“划、立、治”（处） | 净化设施设备（套） | 消毒设备（套） | 配套水质化验室（个） | 建自动化监控系统（套） |
|  |  |  | 工程件数（件） | 引水长度（km） | 覆盖人口（万人） | 工程件数（件） | 覆盖人口（万人） | 工程件数（件） | 管网长度（km） | 覆盖人口（万人） |  |  |  |  |  |
| 全省合计 | 1741750 | 1267.23 | 412 | 10268 | 413.49 | 251 | 210.23 | 825 | 60399 | 802.47 | 631 | 965 | 925 | 193 | 395 |
| 规模化供水工程 | 1226774 | 815.34 | 97 | 3473 | 268.56 | 43 | 138.31 | 204 | 29961.36 | 452.08 | 144 | 221 | 205 | 161 | 213 |
| 千人以上工程 | 379854 | 315.03 | 282 | 4003 | 93.72 | 184 | 57.51 | 576 | 21365.97 | 270.22 | 487 | 744 | 720 | 32 | 182 |
| 百人工程（打包） | 128172 | 128.17 | 26 | 2300 | 43.6 | 19 | 12.69 | 33 | 8013.62 | 75.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分散供水工程（打包） | 6950 | 8.69 | 7 | 492 | 7.61 | 5 | 1.72 | 12 | 1058.34 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

四、管理机制

（一）落实“三个责任、三项制度”

农村供水保障实行“省负总责、市县乡抓落实”的工作机制。各县（市、区）人民政府切实落实农村饮水安全管理的主体责任、水行政主管等部门的行业监管责任、供水单位的运行管理责任等“三个责任”，建立健全农村供水工程运行管理机构、运行管理办法和运行管理经费“三项制度”，统筹推进政府和市场两手发力，推动项目落实落地，遵循“先建机制、后建项目”原则健全完善管护机制。

（二）精准补贴水费

根据《国家发展和改革委员会关于“十四五”价格机制改革行动方案的通知》（国发改价格〔2021〕689号）、《云南省人民政府办公厅关于加快推进水利工程供水价格改革的指导意见》（云政办发〔2016〕28号）、《水利部办公厅关于加快推进农村供水工程水费收缴工作的通知》（办水农〔2019〕210号）、《云南省水利工程管理条例》《云南省农村供水管理办法》（省政府令第220号）和《农村集中供水工程供水成本测算导则》（T/JSGS001—2020）相关规定，建立健全有利于促进水资源节约和水利工程良性运行、与投融资体制相适应的水利工程水价形成机制。以县为单元制定农村供水工程水价和水费收缴制度并严格收费，逐步实现工程良性运行。科学核定定价成本，合理确定盈利水平，动态调整水利工程供水价格。对于收缴水费不足以抵扣贷款的项目，由各县（市、区）人民政府进行补贴，保证供水管理单位有相应还款资金来源。

（三）深化企业化管理+智慧化服务

以县域为基本单元，通过“大水源、大水厂、大水网、大服

务”，构建工程保障网、数字信息网、管理服务网，建立完善城乡供水一体化管理平台，打造具有云南特色的城乡供水“三网一平台”。坚持“先建机制、后建项目”，健全供水企业现代化管理制度，建立健全职能清晰、权责明确的城乡供水一体化管理体制和良性运行机制，充分利用“互联网＋”、大数据、云计算等技术，整合城乡供水服务资源，为用水户提供多元化、便捷化、个性化服务，实现供水服务“零距离”、供水管理“全覆盖”、用水诉求“全响应”。

（四）健全水质监测制度

强化千吨万人供水工程水质在线检测、千吨万人水厂水质化验室自检、县级水质检测中心巡检、生态环境部门水源水质监测、卫生健康部门出厂水和末梢水卫生监测、有资质部门监督监测等水质检测监测制度建设，落实相应人员、经费。建立健全多部门联动机制、水质数据共享机制。各地人民政府卫生健康、生态环境部门负责强化农村供水水质监测制度建设，以及相应人员、经费落实等情况。

（五）完善其他制度

建立完善水源地保护制度、设施设备维修养护机制、管理人员培训制度、水质风险防控机制。生态环境部门对水源地水质进行监测与预警、水源地巡查管护、水源地保护宣传等。根据各地实际情况编制农村供水应急预案、并纳入政府总体应急预案、经各级政府或应急部门批复执行，按照一县一方案、一工程一策的要求编制预案，做好农村供水水质安全保障。

五、资金匡算

（一）匡算依据

本实施计划投资匡算主要依据：

项目投资主要依据州（市）、县级农村供水管网规划成果，并结合项目主要建设内容和规模，依据国家有关法律法规、有关行业及部门规范和标准进行测算。

（二）投资匡算

全省农村供水水质提升实施方案涉及项目建设总投资为227.16亿元。

1.投资按工程建设类型分类，水源置换投资30.29亿元，新建供水水源投资31.53亿元，管网延伸投资126.50亿元，水源保护“划、立、治”投资3.71亿元，净化消毒设施设备投资26.6亿元，配套水质化验室投资2.95亿元，自动化监控系统投资5.14亿元，县级水质检测中心投资0.46亿元。

2.投资按工程规模分类，规模化工程投资为131.16亿元；千人以上工程投资为79.85亿元；百人工程13.59亿元，分散供水工程2.11亿元，县级水质检测中心投资0.46亿元。

分类投资详见表2-1。

— 20 —

表2-1       云南省农村供水水质提升专项行动分类投资表

| 工程规模 | 件数 | 设计供水规模（立方米/天） | 供水人口（万人） | 建设投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 匡算总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水源水质改善工程投资 |  |  |  | 配套净化消毒设备 | 水质检测监测能力建设 |  |  |
|  |  |  |  | 水源置换 | 新建供水水源 | 管网延伸 | 水源保护 |  | 配套水质化验室 | 建自动化监控系统 |  |
| 全省合计 | 1348 | 1741750 | 1267.23 | 302932.29 | 315297.58 | 1265028.1 | 37067.32 | 266039.31 | 29536.42 | 51360.98 | 2271609.19 |
| 规模化供水工程 | 293 | 1226774 | 815.34 | 149096.4 | 144393.01 | 807758.71 | 13816.58 | 132312.62 | 25950.14 | 38256.84 | 1311584.3 |
| 千人以上工程 | 992 | 379854 | 315.03 | 115010.56 | 137093.75 | 372968.05 | 23250.74 | 133726.69 | 3586.28 | 13104.14 | 798460.19 |
| 百人工程（打包） | 42 | 128172 | 128.17 | 35766.71 | 23786.02 | 76307.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135860.44 |
| 分散供水工程（打包） | 15 | 6950 | 8.69 | 3058.62 | 10024.8 | 7993.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21077.05 |
| 水质检测中心工程 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4627.21 |

— 15 —

六、年度实施计划

2023年：实施845件供水水质提升工程，建立1个水质检测中心。工程投资133亿元。其中，水源置换投资14.72亿元，新建供水水源投资18.74亿元，管网延伸投资75.75亿元，水源保护“划、立、治”投资2.03亿元，净化消毒设施设备投资17.29亿元，配套水质化验室投资1.87亿元，自动化监控系统投资2.57亿元，县级水质检测中心投资0.03亿元。

2024年：实施281件供水水质提升工程，建立3个水质检测中心。工程投资51.16亿元。其中，水源置换投资8.14亿元，新建供水水源投资6.11亿元，管网延伸投资28.83亿元，水源保护“划、立、治”投资0.89亿元，净化消毒设施设备投资5.28亿元，配套水质化验室投资0.78亿元，自动化监控系统投资0.97亿元，县级水质检测中心投资0.20亿元。

2025年：实施222件供水水质提升工程，建立2个水质检测中心。工程投资42.99亿元。其中，水源置换投资7.44亿元，新建供水水源投资6.68亿元，管网延伸投资21.93亿元，水源保护“划、立、治”投资0.79亿元，净化消毒设施设备投资4.03亿元，配套水质化验室投资0.29亿元，自动化监控系统投资1.60亿元，县级水质检测中心投资0.24亿元。

分年度投资详见表3—1～3—3。

— 22 —

表3—1              云南省农村供水水质提升专项行动投资表（2023年）

| 工程规模 | 件数 | 设计供水规模（立方米/天） | 供水人口（万人） | 建设投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 匡算总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水源水质改善工程投资 |  |  |  | 配套净化 消毒设备 |  | 水质检测监测能力建设 |  |  |
|  |  |  |  | 水源置换 | 新建供水水源 | 管网延伸 | 水源保护 |  | 配套水质化验室 |  | 建自动化监控系统 |  |
| 2023年 | 845 | 1094767 | 772.96 | 147163.58 | 187414.46 | 757468.52 | 20291.32 | 172924.26 | 18735.62 |  | 25708.52 | 1330033.48 |
| 规模化供水工程 | 194 | 831508 | 551.83 | 79594.31 | 82844.14 | 544089.74 | 7301.58 | 84927.32 | 16840.38 |  | 18263.22 | 833860.69 |
| 千人以上工程 | 625 | 244382 | 201.94 | 60498.48 | 100489.34 | 187354.48 | 12989.74 | 87996.94 | 1895.24 |  | 7445.29 | 458669.5 |
| 百人工程（打包） | 21 | 17630 | 17.63 | 7050.17 | 3995.98 | 24957.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36003.83 |
| 分散供水工程（打包） | 4 | 1247 | 1.56 | 20.62 | 85 | 1066.63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1172.25 |
| 水质检测中心工程 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 327.21 |

表3—2              云南省农村供水水质提升专项行动投资表（2024年）

| 工程规模 | 件数 | 设计供水规模（立方米/天） | 供水人口（万人） | 建设投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 匡算总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水源水质改善工程投资） |  |  |  | 配套净化消毒设备 | 水质检测监测能力建设 |  |  |
|  |  |  |  | 水源置换 | 新建供水水源 | 管网延伸 | 水源保护 |  | 配套水质化验室 | 建自动化监控系统 |  |
| 2024年 | 281 | 381213 | 281.63 | 81395.25 | 61107.19 | 288250.75 | 8871 | 52822.79 | 7829.05 | 9682.53 | 511628.56 |
| 规模化供水工程 | 70 | 263981 | 175.99 | 40853.49 | 34654.32 | 179056.29 | 4485 | 28390.89 | 7051.29 | 6818.47 | 301309.75 |
| 千人以上工程 | 198 | 76784 | 64.06 | 35607.51 | 15813.07 | 91049.46 | 4386 | 24431.9 | 777.76 | 2864.06 | 174649.76 |
| 百人工程（打包） | 5 | 35901 | 35.90 | 4094.25 | 2200 | 14683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20977.25 |
| — 23 — 分散供水工程（打包） | 5 | 4547 | 5.68 | 840 | 8439.8 | 3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12741.8 |
| 水质检测中心工程 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 |

— 24 —

表3—3              云南省农村供水水质提升专项行动投资表（2025年）

| 工程规模 | 件数 | 设计供水规模（立方米/天） | 供水人口（万人） | 建设投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 匡算总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水源水质改善工程投资） |  |  |  | 配套净化消毒设备 | 水质检测监测能力建设 |  |  |
|  |  |  |  | 水源置换 | 新建供水水源 | 管网延伸 | 水源保护 |  | 配套水质化验室 | 建自动化监控系统 |  |
| 2025年 | 222 | 265770 | 212.63 | 74373.46 | 66775.93 | 219308.82 | 7905 | 40292.26 | 2971.74 | 15969.95 | 429947.14 |
| 规模化供水工程 | 29 | 131285 | 87.52 | 28648.6 | 26894.55 | 84612.68 | 2030 | 18994.41 | 2058.47 | 13175.15 | 176413.86 |
| 千人以上工程 | 169 | 58688 | 49.03 | 18904.57 | 20791.34 | 94564.11 | 5875 | 21297.85 | 913.28 | 2794.79 | 165140.93 |
| 百人工程（打包） | 16 | 74641 | 74.64 | 24622.29 | 17590.04 | 36667.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78879.36 |
| 分散供水工程（打包） | 6 | 1156 | 1.44 | 2198 | 1500 | 3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7163 |
| 水质检测中心工程 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 |

- 保障措施

（一）保障资金投入

依托两个“三年行动”投资227.16亿元，新建和改善水质提升工程及水质检测中心，积极争取政府专项债券资金支持水质提升，制定优惠政策，广泛吸引各类社会资金以BOT（建设—经营—转交）、TOT（转让经营权）、BT（建设—转交）、PPP（公私合作）等新型水利项目融资模式参与工程建设和管理。

（二）强化督查考核

为确保如期完成水质提升目标任务，按照分级管理的原则，将工作任务纳入年度督导任务，把各级政府在农村供水水质提升工作上的领导责任、部门责任、技术责任等落实到人。建立健全督查考评机制，完善规划实施考核评价指标体系，强化年度及阶段性考评。

（三）强化技术支撑

建立专家团队技术支撑机制，在饮用水水源地保护、饮用水水源地环境状况评估管理、工程建设、水质管控、漏损检测、信息化服务、人员培训、运行管理等方面加强指导。

（四）加大宣传营造氛围

开展农村安全饮水健康知识、日常消毒管理、云南省农村供水管理办法及相关法律法规、农村饮水安全工程运行管理维护技术、节水知识科普宣传等工作，形成农村群众广泛参与的良好氛

围。

- （五）加快农村供水水价改革

- 全面夯实水价改革基础，建立水费收缴机制，充分体现水的资源属性和商品属性，健全完善促进水资源节约和供水工程良性运行、与投融资体制相适应的水价机制，建立“从源头到龙头”的全流程收费机制，全面夯实水价改革基础。